附件2

- UDC

JGJ

中华人民共和国行业标准

P                                        JGJ202－20××

备案号J ×－20××

建筑施工工具式脚手架安全技术标准

Standard for safety of implementation scaffold practice in construction

（征求意见稿）

20××－××－××发布                         20××－××－01实施

中华人民共和国住房和城乡建设部  发布

中华人民共和国行业标准

建筑施工工具式脚手架安全技术标准

Standard for safety of implementation scaffold practice in construction

- JGJ 202-20**

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：   2 0  ××  年  ×  月  1 日

中国建筑工业出版社

20××  北 京

中华人民共和国住房和城乡建设部

公      告

第      号

住房城乡建设部关于发布行业标准

《建筑施工工具式脚手架安全技术标准》的公告

现批准《建筑施工工具式脚手架安全技术标准》为行业标准，编号为JGJ202-201*,自201*年*月1日起实施。其中，第***、***条为强制性条文，必须严格执行。原《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010同时废止。

本规范由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

住房城乡建设部

年   月   日

前    言

根据住房城乡建设部《关于印发2016年工程建设标准规范制订、修订计划的通知》（建标函[2015]274号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际相关标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本标准。

本标准的主要技术内容是：1总则；2术语和符号；3基本规定；4构配件性能；5附着式升降脚手架；6高处作业吊篮；7起升式外防护架；8 导架爬升式工作平台；9 附着式升降卸料平台；10附着式提升步梯；11 工具式悬挂步梯；12附着式升降施工防护棚。

本标准修订的主要技术内容是：1删除附着式升降脚手架和高处作业吊篮产品设计方面的技术内容；2补充起升式外防护架的类型及技术要求；3删除与技术要求无关的管理方面的内容；4增加导架爬升式工作平台、附着式升降卸料平台、附着式提升步梯、工具式悬挂步梯、附着式升降防护棚等新型工具式脚手架的技术内容；5增加工具式脚手架的基本规定；6完善工具式脚手架安装、拆除、使用，以及现场检查验收等技术内容。

本标准由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释，由住房和城乡建设部负责日常管理，由中国建筑业协会建筑安全分会负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中国建筑业协会建筑安全分会（地址：北京市海淀区三里河路11号中国建材大厦南新楼1314室，邮政编码：100831）。

本标准主编单位：中国建筑业协会建筑安全分会

广州市住宅建设发展有限公司

本标准参编单位：

本标准参加单位：

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：

目   次

1 总 则	1

2 术语和符号	2

2.1 术语	2

2.2 符号	5

3 基本规定	9

4 构配件性能	12

5 附着式升降脚手架	15

5.1 施工计算	15

5.2 安装	17

5.3 升降	20

5.4 使用与拆除	21

5.5 检查与验收	22

6 高处作业吊篮	23

6.1 施工计算	23

6.2 安装	25

6.3 使用	27

6.4 拆除	28

6.5 检查与验收	29

7 起升式外防护架	30

7.1 一般规定	30

7.2 荷载	31

7.3 设计计算	32

7.4 构造规定	34

7.5 安装	36

7.6 提升	36

7.7 拆除	38

7.8 检查与验收	38

8导架爬升式工作平台	40

8.1 施工计算	40

8.2 安装	41

8.3 使用与拆除	42

8.4 检查与验收	44

9 附着式升降卸料平台	45

9.1 一般规定	45

9.2 荷载	46

9.3 设计计算	49

9.4 构造规定	50

9.5 安全装置	51

9.6 安装	52

9.7 升降	53

9.8 使用	53

9.9 拆除	53

9.10检查与验收	54

10 附着式提升步梯	55

10.1 荷载	55

10.2 设计计算	55

10.3 构造规定	57

10.4 安装	59

10.5 提升	60

10.6 使用	61

10.7 拆除	61

10.8 检查与验收	61

11 工具式悬挂步梯	63

11.1 一般规定	63

11.2 荷载	64

11.3 设计计算	65

11.4 构造规定	66

11.5 安装	67

11.6 使用	68

11.7 拆除	68

11.8 检查与验收	68

12 附着式升降防护棚	69

12.1 一般规定	69

12.2 荷载	70

12.3 设计计算	71

12.4 构造规定	72

12.5 安装	74

12.6 升降	74

12.7 使用	75

12.8 拆除	75

12.9 检查与验收	76

附录A 附着式升降脚手架检查验收	77

附录B 高处作业吊篮检查验收	81

附录C 起升式外防护架验收检查表	83

附录D 导架爬升式工作平台验收检查表	86

附录E 附着式升降卸料平台检查验收	88

附录F 附着式提升步梯检查验收	91

附录G 工具式悬挂步梯检查验收	94

附录H 附着式升降防护棚检查验收	96

本规范用词说明	99

引用标准名录	100

条文说明	101

- Contents

1  General Provisions ··········································································· 1

2  Terminologies and Symbols ······························································· 2

2.1 Terms ························································································ 2

2.2 Symbols ····················································································5

3  Basic Requirements··········································································9

4  Main components and material performance ·················································12

5  Attached Lift Scafford···········································································15

5.1 Capacity calculation of construction	15

5.2 Installation	17

5.3 Moving	20

5.4 Using and Dismentling	21

5.5 Inspection and Acceptance	22

6  Temporary Installed Suspended Access Quipment·············································23

6.1 Capacity calculation of construction	23

6.2 Installation	25

6.3 Using	27

6.4 Dismentling	29

6.5 Inspection and Acceptance	29

7  Hoisted Protective Scaffold······································································37

7.1 General	30

7.2 Loads	32

7.3 Design	33

7.4 Structure Requirement	34

7.5 Installation	36

7.6 Moving	37

7.7 Dismentling	38

7.8 Inspection and Acceptance	39

8  Mast-climbing Work Platforms·································································40

8.1 Capacity calculation of construction	40

8.2 Installation	41

8.3 Using and Dismentling	42

8.4 Inspection and Acceptance	44

9  Attached Lift Discharging Platform·····························································45

9.1 General	45

9.2 Loads	46

9.3 Design	49

9.4 Structure Requirement	50

9.5 Safety Equipment 	51

9.6 Installation	52

9.7 Moving	53

9.8 Using	53

9.9 Dismentling	54

9.10 Inspection and Acceptance	54

10  Attached Lift Stairs·············································································55

10.1 Loads	55

10.2 Design	55

10.3 Structure Requirement	57

10.4 Installation	59

10.5 Moving	60

10.6 Using	61

10.7 Dismentling	61

10.8 Inspection and Acceptance	61

11  Implementation Suspended Stairs······························································63

11.1 General	63

11.2 Loads	64

11.3 Design	65

11.4 Structure Requirement	66

11.5 Installation	67

11.6 Using	68

11.7 Dismentling	68

11.8 Inspection and Acceptance	68

12  Attached Lift canopy············································································69

12.1 General	69

12.2 Loads	70

12.3 Design	71

12.4 Structure Requirement	72

12.5 Installation	74

12.6 Moving	74

12.7 Using	75

12.8 Dismentling	75

12.9 Inspection and Acceptance	76

AppendixA Inspection and Acceptance of Attached Lift Scafford·································77

AppendixB Inspection and Acceptance of Temporary Installed Suspended Access Quipment···81

AppendixC Inspection and Acceptance of Hoisted Protective Scaffold···························83

AppendixD Inspection and Acceptance of Mast-climbing Work Platforms·······················86

AppendixE Inspection and Acceptance of Attached Lift Discharging Platform··················88

AppendixF Inspection and Acceptance of Attached Lift Stairs····································91

AppendixG Inspection and Acceptance of Implementation Suspended Stairs····················94

AppendixH Inspection and Acceptance of Attached Lift canopy···································96

Explanation of Wording in This Code ······················································99

List of Quoted Standards········································································100

Addition：Explanation of Provisions························································· 101

# 1 总 则

1.0.1 为贯彻执行国家“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，确保工具式脚手架在施工现场正常使用和施工人员的安全，依据国家现行有关安全生产的法律、法规，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于建筑施工中使用的工具式脚手架，包括起升式外防护架、附着式升降卸料平台、附着式提升步梯、工具式悬挂步梯和附着式升降防护棚的设计、安装、使用、拆除及安全管理，以及附着式升降脚手架、高处作业吊篮、导架爬升式工作平台的安装、使用、拆除及安全管理。

1.0.3 工具式脚手架的设计、安装、使用、拆除及安全管理除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2 术语和符号

## 2.1 术语

2.1.1 工具式脚手架 implementation scaffold

为施工人员提供作业、卸料、通行或防护等功能，其主要构件为工厂标准化制作的金属结构产品，在施工现场按特定程序模块化组装而成的架设设施，包括附着式升降脚手架、高处作业吊篮、起升式外防护架、导架爬升式工作平台、附着式升降卸料平台、附着式提升步梯、工具式悬挂步梯和附着式升降防护棚等。

2.1.2附着式升降脚手架 attached lift scaffold

附着于建筑结构上，依靠自身的升降设备和装置，可随工程结构施工需要，逐层爬升或下降的外脚手架。主要由竖向主框架、水平支承结构、架体构架、附着支承、防倾覆装置、防坠落装置、升降机构和同步控制装置等组成。

2.1.3附着支承  attached supporting

直接附着在建筑结构上，并与架体导轨连接，承受并传递脚手架荷载，具有防倾覆功能的支承结构。通常有附墙支座、附板支座、三角臂等多种形式。

2.1.4竖向主框架  vertical main frame

垂直于建筑结构外立面，并与附着支承连接，将架体所承受竖向和水平荷载传至建筑结构的竖向框架或桁架结构。

2.1.5水平支承结构horizontal supporting structure

用于支承架体竖向荷载，并将竖向荷载传递至竖向主框架的水平结构。

2.1.6 架体构架  structure of scaffold body

位于相邻两竖向主框架之间，由水平支承结构支承，为施工作业提供操作平台的架体。

2.1.7 架体高度  height of scaffold

架体最底层水平杆件至架体顶部水平杆件的轴线距离。

2.1.8 架体宽度  width of scaffold

架体内、外排立杆轴线之间的水平距离。

2.1.9 架体支承跨度  supportrd span of scaffold

两相邻竖向主框架中心轴线之间的距离。

2.1.10 悬臂高度  cantilever height

架体在最高附着支承点位置以上的架体高度。

2.1.11 悬挑长度  overhang length

架体竖向主框架中心轴线至架体端部立面之间的水平距离。

2.1.12 防倾覆装置  prevent overturn equipment

防止架体在升降和使用过程中发生意外倾覆的控制装置。

2.1.13 防坠落装置  prevent falling equipment

防止架体在升降或使用过程中发生意外坠落的制动装置。

2.1.14 升降机构  lift mechanism

控制架体升降运行的动力设备及其机构。

2.1.15 导轨 slideway

连接于附着支承和竖向主框架之间，引导脚手架上升和下降的竖向轨道。

2.1.16 同步控制装置  synchro control equipment

通过控制各机位的荷载或架体位移，使各机位处的架体竖向同步位移值在设计范围内的装置。

2.1.17 高处作业吊篮 temporary installed suspended access equipment

悬挂装置架设于建筑物上，提升机通过钢丝绳驱动悬吊平台沿立面运行的非常设悬挂接近设备（简称吊篮）。

2.1.18 安全绳  lanyards

独立悬挂并通过自锁器连接安全带，防止人员坠落的绳索。

2.1.19 提升机极限工作荷载  hoist limited working load

由制造商设计确定的提升机允许承受的最大荷载。

2.1.20 起升式外防护架  hoisted protective scaffold

附着于建筑结构上，利用自身或外部设备分片逐层提升，对结构施工作业起防护作用的轻型外脚手架，简称防护架。可分为无轨起升式、导轨起升式两种。

2.1.21 竖向桁架 vertical frame

垂直于建筑结构外立面，与附着支承或连墙件连接，承受并传递防护架单片架体的竖向及水平荷载的竖向结构。

2.1.22 架体长度 length of scaffold

单片架体纵向水平杆两端之间的距离。

2.1.23 导架爬升式工作平台 Mast-climbing work platforms

用于搭载作业人员、设备及物料，并在其上进行作业的自升降式施工平台。由底架、作业平台、导架、附墙架、安全门、防护装置、超速安全装置、驱动系统、电控系统等组成。

2.1.24 附着式升降卸料平台 attached lift discharging platform

附着于工程结构上，依靠自身的升降设备和装置，可随建筑结构逐层升降的物料转运平台，由导轨、物料平台、附着支承、防倾覆装置、防坠落装置、电气控制设备等组成。

2.1.25 附着式提升步梯 attached lift stairs

附着在建筑结构内，依靠自身动力设备提升，为建筑施工提供的临时竖向人行通道，简称提升步梯。

2.1.26 工具式悬挂步梯 implementation suspended stairs

固定于建（构）筑物结构上，为建筑施工提供的临时竖向人行通道，简称悬挂步梯。由三角托架、步梯、护头棚和附墙撑等组成。

2.1.27 三角托架 triangular frame

固定于建（构）筑物结构上，用于悬挂步梯的钢制构件。由三角架、水平横梁和连接件等组成。

2.1.28 附着式升降防护棚 attached lift canopy

附着在建筑外围结构上，依靠自身动力实现升降的水平防护架。

## 2.2 符号

2.2.1作用和作用效应：

Mw——配重质量；

pk——基础底面处的平均压力值；

pk max——基础底面边缘的最大压力值；

——跨中集中荷载标准值；

——均布线荷载标准值；

Rh ——卡钳水平支反力；

Rv ——卡钳竖向支反力；

Rv1——前支点支反力；

Rv2——后支点支反力；

——按永久荷载标准值计算的荷载效应值；

——按第i个可变荷载标准值计算的荷载效应值；

——风荷载标准值的计算荷载效应值；

Tsl ——总悬挂荷载；

Wll ——起升机构极限工作荷载；

wk——风荷载标准值；

wo——基本风压值。

2.2.2 计算指标：

fa ——修正后的地基承载力特征值；

fc——提升时混凝土龄期试块轴心抗压强度设计值；

ft——提升时混凝土龄期试块轴心抗拉强度设计值；

v——钢材抗剪强度设计值；

、——螺栓抗剪、抗拉强度设计值；

M——弯矩设计值；

Mk——扭矩设计值；

N——轴力设计值；

、——单个螺栓所承受的剪力和拉力设计值；

、——单个螺栓抗剪、抗拉承载能力设计值；

S——计算剪应力处以上毛截面对中性轴的面积矩；

V——剪力设计值。

2.2.3 计算系数

βb——螺栓孔混凝土受荷计算系数；

βl——混凝土局部承压提高系数；

γG ——永久荷载分项系数；

γQ ——可变荷载分项系数；

γw——风荷载分项系数；

γx、γy——截面塑性发展系数；

γ1——卸料荷载冲击系数；

——轴心受压构件的稳定系数；

——风荷载体型系数；

z——风压高度变化系数。

2.2.4 几何参数

——截面面积；

An——净截面面积；

b——混凝土外墙的厚度；

d——螺栓的直径；

de——螺栓螺纹处有效直径；

h——导架搭设高度；

——楼板的有效截面高度；

L——计算跨度；

Li ——悬挂装置内侧长度；

Lo ——悬挂装置外侧长度；

Ls ——卡钳支撑间距；

tw——腹板厚度；

——冲切临界截面的周长；

V——构件的计算挠度；

W——截面模量；

Wn——构件的净截面模量；

[v]——受弯构件的容许挠度；

[]——容许长细比。

# 3 基本规定

3.0.1 工具式脚手架安装、使用单位应建立健全安全生产管理制度，制订安全操作规程。

3.0.2 工具式脚手架的安装、拆除和使用应根据施工设施的种类、工程结构、施工环境等特点，以及产品使用说明书编制安全专项施工方案，并应配备专业技术人员、安全管理人员及相应的作业人员。安全专项施工方案应包括但不限于下列内容：

1 工程概况；

2 编制依据；

3 施工计划；

4 施工工艺技术；

5 施工安全保证措施；

6 劳动力计划；

7 计算书及相关图纸；

8 应急预案。

3.0.3 现场验收的技术资料应包括下列内容：

1 产品制造商、出厂日期、产品编号等信息；

2 产品型式试验报告或检验报告，尚无国家现行相关产品标准的应提供由具有资质的检测机构出具的依据本标准进行检验，且检验结果符合本标准要求的检验报告；

3 产品合格证；

4 使用说明书，内容应包括但不限于架体构造、适用条件和范围、产品技术参数、组装与安装作业说明、升降操作说明、使用说明、拆除作业说明、维护保养说明；

5 安全专项施工方案；

6 主要设计文件，内容应包括但不限于构配件规格型号、材质，设计图纸及设计计算书；

7 其他必要的技术证明文件。

3.0.4 工具式脚手架及构配件经现场验收合格后，方可使用。当检验结果存在不合格项时，应进行整改，且重新进行验收。

3.0.5工具式脚手架入场后应按品种、规格分类堆放整齐。

3.0.6安装、升降、使用和拆除前，应对作业人员进行安全技术交底，并形成交底记录。

3.0.7 工具式脚手架应按设计要求和安全专项施工方案进行安装、升降、使用和拆除。

3.0.8工具式脚手架应在白天进行安装、升降或拆除作业，当遇5级及以上大风或大雨、大雪、浓雾和雷雨等恶劣天气时，不得进行上述作业。

3.0.9 安装、升降、拆除的作业人员应按规定使用安全防护用品。

3.0.10 安装、拆除、升降时，应有防止坠落物伤人的防护措施。架体下方应设有围栏或警戒标志，并应派专人看守，严禁人员入内。

3.0.11 除吊篮外，工具式脚手架应具备升降动作的声光提示功能。

3.0.12 除吊篮、升降作业平台外，工具式脚手架升降时，架体内不得站人。

3.0.13 工具式脚手架使用期间，不得随意拆除架体构件、附着支承及其他构配件。

3.0.14 当发现故障或存在安全隐患时，应停止作业，由专业人员排除故障或安全隐患。整改后应由总包单位组织进行检查验收，合格后方可继续使用。

3.0.15 工具式脚手架所使用的电气设施、线路及接地、避雷措施等应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的规定。

3.0.16 当停用超过1个月或遇6级及以上大风或大雨、大雪时，应提前采取加固措施。恢复使用前，应进行检查，确认合格后方可使用。

3.0.17 产权单位和使用单位应对工具式脚手架使用情况进行记录并归档。

# 4 构配件性能

4.0.1 工具式脚手架的主受力钢管，应采用牌号不低于Q235级的普通钢管，且应满足下列规定：

1 Q235级钢管壁厚不得小于3.5mm，Q345级钢管壁厚不得小于2.3mm；

2矩形钢管壁厚不得小于3.0mm，吊篮用矩形钢管壁厚应符合现行国家标准《高处作业吊篮》GB/T 19155的规定；

3 钢管应平直，其弯曲度不得大于管长的1/500；

4 钢管表面的锈蚀深度不得超过0.25mm；

5 钢管在使用前应进行防锈处理；

6 钢管牌号应有明显标识。

4.0.2 工具式脚手架的构配件采用型钢、钢板和圆钢等制作时，其材质性能应不低于现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235A级钢的规定；当采用铸钢制造时，其材质和质量应不低于现行国家标准《一般工程用铸造碳钢件》GB/T11352的规定；预埋用钢筋宜选用HPB300，且不得在冷拉后使用。

4.0.3 当室外温度低于或等于-20℃时，宜采用Q235钢和Q345钢。承重桁架或承受冲击荷载作用的结构，应具有0℃冲击韧性的合格保证。当冬季室外温度低于-20℃时，尚应具有-20℃冲击韧性的合格保证。

4.0.4  架体结构的连接材料应符合下列要求：

1 手工焊接所采用的焊条应符合现行国家标准《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T5117或《热强钢焊条》GB/T5118的规定，焊条型号应与结构主体金属力学性能相适应，对于承受动力荷载或振动荷载的桁架结构宜采用低氢型焊条；

2 自动焊接或半自动焊接采用的焊丝和焊剂，应与结构主体金属力学性能相适应，并应符合国家现行有关标准的规定；

3 普通螺栓应符合现行国家标准《六角头螺栓 C级》GB/T5780和《六角头螺栓》GB/T5782的规定；

4 锚栓和销轴可采用现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中规定的Q235钢或《低合金高强度结构钢》GB/T1591中规定的Q345钢制成。

4.0.5工具式脚手架的铝合金型材宜采用6061-T6或6082-T6，其材料性能应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》GB5237和《一般工业用铝及铝合金热挤压型材》GB/T6892的规定；铝合金板材可采用3003或3004牌号的系列产品，其材料性能应符合现行国家标准《一般工业用铝及铝合金轧制板材》GB/T3880的规定；连接螺栓应采用普通螺栓，且应采取防止电化学腐蚀的措施。

4.0.6 脚手板应采用钢或铝合金等金属材料制作，并应符合下列规定：

1 金属脚手板的板面挠曲不得大于12mm，任一角翘起不得大于5mm，且不得有裂纹、开焊和硬弯；使用前应进行防锈处理；金属板网的网孔内切圆直径应小于25mm；底层和作业层脚手板的面板厚度不宜小于1.5mm；

2 物料平台采用的花纹钢板厚度不宜小于3mm。

4.0.7 钢丝绳、索具应符合国家现行标准《一般用途钢丝绳》GB/T20118、《重要用途钢丝绳》GB/T8918、《钢丝绳用普通套环》GB/T5974.1、《钢丝绳夹》GB/T5976的规定。

4.0.8 动力设备、安全锁应有独立铭牌，标明产品型号、技术参数、出厂编号、出厂日期、标定日期、制造单位等。

4.0.9 工具式脚手架的构配件，当出现下列情况之一时，应更换或报废：

1 构配件或焊缝出现裂纹的；

2 构配件锈蚀、磨损、变形，影响承载能力或使用功能的；

3 锚固螺栓变形、裂纹、严重锈蚀和丝扣损伤或连接件不匹配的；

4 防坠落装置在架体坠落时动作，发挥防坠作用后；

5电动葫芦链条损伤，影响承载安全的。

# 5 附着式升降脚手架

## 5.1 施工计算

5.1.1应根据工程项目和使用环境的实际情况，对风荷载作用、附着支承与建筑结构的连接螺栓，以及连接处建筑结构的承载力进行计算。

5.1.2风荷载的标准值应根据现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定，按下式计算：

（5.1.2）

式中：Wk——风荷载标准值（kN/m2）；

——风压高度变化系数，应根据附着式升降脚手架爬升的最大高度，按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定取值；

——附着式升降脚手架风荷载体型系数，应按表5.1.2的规定取用；

——基本风压值（kN/m2），应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定，取重现期n＝10对应的风压值。

表5.1.2  附着式升降脚手架风荷载体型系数

| 背靠建筑物状况 | 全封闭 | 敞开、框架和开洞墙 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.0 | 1.3 |

注：1  为挡风系数，。其中An为附着式升降脚手架迎风面挡风面积（m2），Aw为附着式升降脚手架迎风面面积（m2）。

2  当采用密目安全网时，取Φ＝0.8。

5.1.3 附着支承与建筑结构的连接螺栓计算应符合下列规定：

1 当螺栓仅承受轴向拉力时，其承载力应按下式计算：

（5.1.3-1）

（5.1.3-2）

2 当螺栓同时承受剪力和轴向拉力时，其承载力应按下式计算：

（5.1.3-3）

（5.1.3-4）

式中：,	-----一个螺栓所承受的剪力和拉力设计值；

,	一个螺栓抗剪、抗拉承载能力设计值；

d	螺栓直径；

螺栓抗剪强度设计值。一般采用Q235，；

de	螺栓螺纹处有效直径；

螺栓抗拉强度设计值。一般采用Q235，。

5.1.4 附着支承与建筑结构连接螺栓处混凝土承载力计算应符合下列规定：

1 当连接螺栓承受剪力时，螺栓孔处混凝土受压承载力应按下式计算：

NV≤1.35βbβl fc b d            （5.1.4-1）

式中：NV——单个螺栓所承受的剪力设计值（N）；

βb	螺栓孔混凝土受荷计算系数，取0.39；

βl	混凝土局部承压提高系数，取1.73；

fc	提升时混凝土龄期试块轴心抗压强度设计值（N/mm2）；

b	混凝土外墙的厚度（mm）。

2 当连接螺栓承受轴向拉力时，螺栓孔处混凝土受冲切时，其承载能力应符合下式要求：

（5.1.4-2）

式中：——单个螺栓所承受的拉力设计值（N）；

——冲切临界截面的周长，可取螺栓垫板周长+4h0；

——混凝土的有效截面高度（mm）；

ft——提升时混凝土龄期试块轴心抗拉强度设计值（N/mm2）。

5.1.5 位于建筑特殊部位的附着式升降脚手架应在安全专项施工方案中进行专门的计算。

## 5.2 安装

5.2.1 安装前，应根据现场需要搭设安装平台。安装平台应有保障施工人员安全的防护设施，安装平台的精度和承载能力应满足架体安装的要求。

5.2.2 竖向主框架安装时应符合下列规定：

1 相邻竖向主框架的高差应不大于20 mm；

2 竖向主框架和防倾导向装置的垂直偏差应不大于5‰，且不得大于60mm。

5.2.3 水平支承结构安装时应符合下列规定：

1 内外水平桁架的上弦杆之间应设置水平支承构件，当上弦平面设有定型金属脚手板，并与上弦杆可靠连接，能够起到水平支撑作用时，可以替代水平支承；

2 水平支承结构不能连续设置时，局部可采用扣件式钢管脚手架连接，但其长度不得大于2.0m，且应采取不低于水平支承结构强度和刚度的加强措施。

5.2.4 架体构架的立杆、纵向水平杆和横向水平杆应相交于主节点，纵向水平杆应与竖向主框架连接，立杆应与水平支承结构连接，形成具有足够强度和适度刚度的空间体系稳定结构。

5.2.5 附着支承安装时应符合下列规定：

1 预留连接螺栓孔和预埋件应垂直于建筑结构外表面，预留孔中心到建筑结构梁底的距离不得小于150mm，中心误差应小于15 mm；

2 连接处所需要的建筑结构混凝土龄期抗压强度应由计算确定，但不应小于15MPa；

3 附着支承应采用不少于2个螺栓与建筑结构连接；

4 附着支承应安装在竖向主框架所覆盖的每个已建楼层。当在建楼层无法安装附着支承时，应设置防止架体倾覆的刚性拉结措施。

5.2.6附着支承上应有防倾、导向装置。防倾、导向装置应有足够的强度，其与导轨的间隙应不大于5mm。在升降工况下，最上和最下防倾装置的竖向间距不得小于2.8 m或架体高度的1/4； 在使用工况下，最上和最下防倾装置的竖向间距不得小于5.6m或架体高度的1/2。

5.2.7每个机位都应有防坠落装置，防坠落装置应设置在竖向主框架处。

5.2.8 升降机构安装时应符合下列规定：

1升降机构应设置在竖向主框架处；

2升降机构应与附着支承、竖向主框架可靠连接；

3固定升降机构的建筑结构应安全可靠；

4升降机构应运转正常；

5单独设置的升降支座应采用不少于2个螺栓与建筑结构连接。

5.2.9架体外立面应沿全高连续布置剪刀撑，并应将竖向主框架、水平支承结构和架体构架连成一体，剪刀撑斜杆水平夹角应为450~600；连接方式应符合相关现行标准的规定。

5.2.10 架体的安全防护安装时应符合下列规定：

1 架体外侧防护网应与架体主要受力杆件可靠连接。当采用金属防护网兼起剪刀撑作用时，防护网应设有金属边框和斜杆，且斜杆应满布并应与架体杆件紧固连接。金属防护网应能承受1.0kN偶然水平荷载的作用不破坏；

2 作业层应设置固定牢靠的脚手板，脚手板探头长度不得大于150mm，与建筑结构的间距应满足现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130的规定；

3 架体底部脚手板应与建筑结构全封闭，应设置翻转或抽拉式的硬质密封板；

4 当作业层距楼面高度大于2.0米时，架体内侧应安装1.2m高的防护栏杆。

5.2.11 同步控制装置的安装和试运行效果应符合设计要求。

5.2.12 升降动力设备、控制系统、防坠落装置等应采取防雨、防砸、防尘等措施。

5.2.13 架体结构应在以下部位采取可靠的加强构造措施：

1 架体临时固定点设置处；

2 架体平面的转角处；

3 架体因碰到塔式起重机、施工升降机、物料平台等设施而需要断开或开洞处；

4 其它有加强要求的部位。

5.2.14 物料平台等设施不得与附着升降脚手架相连。

5.2.15 当架体遇到塔式起重机、施工升降机、物料平台等需断开或开洞时，断开处应加设栏杆和封闭，开口处应有可靠的防止人员及物料坠落的措施。

5.2.16 安全装置应全部合格，安全防护设施应齐备，且应符合设计要求，并应设置必要的消防设施。

## 5.3 升降

5.3.1升降前，附着支承应与建筑结构可靠连接。连接处混凝土龄期抗压强度应符合专项施工方案的要求，且不得小于15MPa。螺栓露出螺母端部的长度不应少于3倍螺距，且不得小于10mm。垫板尺寸应由设计确定，且不得小于100mm×100mm×10mm。

5.3.2 附着式升降脚手架的升降操作应符合下列规定：

1 任何人员不得停留在架体上；

2 架体上不得有施工荷载；

3 所有妨碍升降的障碍物应已拆除；

4 所有影响升降作业的约束已解除；

5 各相邻提升点间的高差不得大于30 mm，整体架最大升降差不得大于80mm；

6 架体悬臂高度不得大于架体高度的2/5，且不得大于6m。

5.3.3 升降过程中应实行统一指挥、规范指令。升、降指令应由总指挥一人下达；当有异常情况出现时，任何人均应及时发出停止指令。

5.3.4 升降时，同步控制装置应实时显示和储存监测数据，数据采样周期不得高于0.02秒，储存时长不得少于6个月。宜具备远程监测功能。

5.3.5 架体升降到位后，应及时按使用状况要求进行附着固定。在没有完成架体固定工作前，施工人员不得擅自离岗或下班。

5.3.6 动力设备不得在升降前后反复移动或周转。

## 5.4 使用与拆除

5.4.1竖向主框架处的卸荷装置不得少于2道，不得采用扣件或钢丝绳作为卸荷装置。

5.4.2 架体上的建筑垃圾和杂物应及时清理。

5.4.3使用过程中，不得在架体上进行下列作业：

1 利用架体吊运物料；

2 拉结吊装缆绳（或缆索）；

3 推车；

4 拆除结构件或松动连结件；

5 拆除或移动架体上的安全防护设施；

6 利用架体支撑模板或设置与架体相连的卸料平台；

7 其它影响架体安全的作业。

5.4.4螺栓连接件、升降设备、防倾装置、防坠落装置、电控设备同步控制装置等应每月进行维护保养。

5.4.5使用过程中，应将架体连接至结构避雷系统。

5.4.6 附着式升降脚手架的拆除工作应按专项施工方案及安全操作规程的有关要求进行。

5.4.7 拆除作业时，不得抛扔拆除的材料及设备。

## 5.5 检查与验收

5.5.1 附着式升降脚手架应在下列阶段进行检查与验收：

1 首次安装完毕；

2 提升或下降前；

3 提升或下降到位，投入使用前；

4 停用超过1个月；

5 遇6级及以上大风、大雨或大雪后。

5.5.2 附着式升降脚手架首次安装完毕使用前，应按附录A表A.0.1进行检验，合格后方可使用。

5.5.3 附着式升降脚手架升降作业前应按附录A表A.0.2进行检验，合格后方能升降作业。

5.5.4附着式升降脚手架提升或下降到位后，投入使用前应按附录A表A.0.1进行检验，合格后方可使用。

5.5.5 附着式升降脚手架停用超过1个月或遇6级及以上大风、大雨或大雪后应参照附录A表A.0.2进行检验。

# 6 高处作业吊篮

## 6.1 施工计算

6.1.1 应根据吊篮在施工现场的实际布置，计算悬挂装置的支反力，并验算建筑结构的承载能力。

6.1.2 配重悬挂装置的支反力应按下式计算：

图6.1.2  配重悬挂装置受力简图

（6.1.2-1）

（6.1.2-2）

式中：Rv1——前支点支反力（N）；

Rv2——后支点支反力（N）；

Tsl ——总悬挂荷载，取3倍的起升机构极限工作荷载Wll（kg）；

Mw——配重质量（kg）；

Li ——悬挂装置内侧长度（m）；

Lo ——悬挂装置外侧长度（m）；

g  ——重力系数，可取10.0（N/kg）。

6.1.3 卡钳悬挂装置的支反力应按下式计算：

图6.1.3 卡钳悬挂装置受力简图

（6.1.3-1）

（6.1.3-2）

式中：Rv ——卡钳竖向支反力（N）；

Rh ——卡钳水平支反力（N）；

Tsl——总悬挂荷载，取3倍的起升机构极限工作荷载Wll（kg）；      Lo ——悬挂装置外侧长度（m）；

Ls ——卡钳支撑间距（m）；

g  ——重力系数，可取10.0（N/kg）。

6.1.4 锚固类悬挂装置的锚固点所受拉力（Fv），应取3倍的起升机构极限工作荷载（Wll）进行计算。

6.1.5 支承或固定悬挂装置的建筑结构构件、预埋件及后置锚固件的承载力和变形，按照相关结构设计规范的规定进行计算复核。

6.1.6相邻设置的卡钳悬挂装置，应校验其最小间距处支撑结构强度。

6.1.7当支承或固定悬挂装置的建筑物局部承载力不能满足要求时，应采取补强措施。

6.1.8 当悬挂装置的安装高度和横梁外伸长度超出使用说明书的规定时，应对其进行专门验算，必要时进行加强。

## 6.2 安装

6.2.1 吊篮安装前，应确认零件、部件、构件、电气控制系统及安全装置完好、齐全、匹配。

6.2.2 应采用与原厂配套紧固件的规格及强度等级相同的紧固件进行安装。

6.2.3 应确认安全锁在有效标定期内，方可进行安装。

6.2.4 吊篮应在专业人员指挥下进行安装。

6.2.5 配重悬挂装置应安装在扎实稳定的水平支承面上，且与支承面垂直，脚轮不得受力。

6.2.6当受工程施工条件限制，悬挂装置需要放置在女儿墙、建筑物外挑檐边缘等位置时，应采取防止其倾翻或移动的措施，且满足支承结构承载要求。

6.2.7 配重悬挂装置的支撑立柱与前支架的安装应符合产品使用说明书，且宜安装在同一铅垂线上。

6.2.8 预紧悬挂装置钢丝绳的索具螺旋扣应使用OO型。

6.2.9 配重悬挂装置的横梁应水平设置，其偏差不应超过横梁长度的4%，且不应前低后高。

6.2.10 悬挂装置吊点安装后的水平间距与悬吊平台吊点间距的尺寸偏差不应大于50 mm。

6.2.11 相邻安装的吊篮，其悬吊平台端部的水平间距应大于0.5 m。

6.2.12 配重应稳定的固定在配重架上，且应设有防止可移动配重的措施。

6.2.13 工作钢丝绳与安全钢丝绳应分别安装在独立的悬挂点上，且在悬吊平台下降至下极限位置时，其尾端分别距离提升机与安全锁出绳口的长度不应小于2 m。

6.2.14 提升机、安全锁与悬吊平台的连接，以及工作钢丝绳、安全钢丝绳与吊点的连接螺栓应有防松措施；销轴应有效锁止。

6.2.15 安全钢丝绳下端必须安装重量不小于5 kg的重锤，其底部距地面100mm～200mm。

6.2.16安装在钢丝绳上端的限位触发元件应牢固地安装在使用说明书指定的钢丝绳上，且与钢丝绳吊点处的安全距离应大于0.5 m。

6.2.17 垂放钢丝绳时，作业人员应有防坠落安全措施。钢丝绳应沿建筑结构立面缓慢放至地面，不得抛掷。

6.2.18 安全绳应固定在建筑物的可承载结构构件上，且应采取防松脱措施；在转角处应设有效保护措施。不得以吊篮的任何部位作为安全绳的拴结点；尾部垂放在地面上的长度不应小于2 m。

6.2.19 对悬挂高度超过100m的电源电缆，应有辅助抗拉措施。

6.2.20 在吊篮安装及运行范围10m内，有高压输电线路时应采取有效隔离措施。

6.2.21 若需在悬吊平台上设置照明时，应使用36V及以下安全电压。

6.2.22特殊悬挂装置、超长悬吊平台或异型平台，应由专业单位进行设计、提供定制构件，并按照专项方案指导安装与加载试验。

## 6.3 使用

6.3.1 每班首次使用吊篮前，应检查悬挂装置（含配重）、钢丝绳、制动器、手动滑降装置、安全绳、安全锁和限位装置及其连接、紧固状态。

6.3.2 悬吊平台上的人员必须使用安全绳进行人身安全防护。每根安全绳悬挂人数不得超过2名。

6.3.3 吊篮作业人员必须遵守下列规定：

1 进入吊篮人员的身体条件必须符合高处作业规定；

2 必须从地面或建筑平台进出悬吊平台；进入平台时必须先系好安全带，将自锁器扣牢在安全绳上；下平台前必须确认安全后，再解除自锁器，脱离安全绳。

3 多吊点吊篮禁止单人操作；

4 当悬吊平台上的作业人数超过2人时，必须每人配备1根独立悬挂的安全绳；

5 不得将吊篮作为垂直运输设备使用；

6 不得在悬吊平台内用梯子或垫脚物增加作业高度；所载物体的重心不得超出护栏高度；

7 不得将易燃、易爆品及电焊机等机电设备放置在悬吊平台上；

8 电焊作业时，不得使用悬吊平台或钢丝绳作为接地线，且应采取防止电弧灼伤钢丝绳的措施；

9 不得歪拉斜拽悬吊平台；

10 不得固定安全锁开启手柄、摆臂或人为使安全锁失效。

6.3.4 提升机发生卡绳故障时，应立即停机并按照产品使用说明书规定的方法排除故障。不得反复按动升降按钮强行排险。

6.3.5 在运行中发现异响、异味或过热等情况时，应立即停机检查；故障未排除之前不得开机。

6.3.6 当吊篮使用过程中发生故障时，应由专业维修人员排除；安全锁必须由制造商进行维修。

6.3.7 当突遇大风或雨、雪等恶劣天气时，应及时将悬吊平台降至地面或建筑平台上固定稳妥，固定钢丝绳和电缆，切断电源，将提升机、安全锁和电控箱遮盖严实后，方可离开。

6.3.8 吊篮使用完毕，应做好下列工作：

1 将悬吊平台停放在地面或建筑平台上，必要时进行固定；

2 切断电源，锁好电控箱；

3 检查各部位安全技术状况；

4 妥善遮盖提升机、安全锁和电控箱。

6.3.9 对出厂年限超过5年的提升机，每年应进行一次安全评估。评估合格后，可继续使用。

6.3.10 对出厂年限超过3年的安全锁，应当报废，不得继续使用。

## 6.4 拆除

6.4.1 吊篮应在专业人员指挥下进行拆除。

6.4.2 拆除前应将悬吊平台降落至地面或建筑平台上，并将钢丝绳从提升机、安全锁中退出，切断总电源。

6.4.3 拆除悬挂装置时，应对作业人员和设备采取相应的安全措施。

6.4.4 拆卸、分解后的零部件不得放置在建筑物边缘，应采取防止坠落的措施；零散物品应放置在容器中。不得将任何物体从高处抛下。

6.4.5 拆卸后的结构件和配重等应码放稳妥，不得堆放过高或过于集中。

## 6.5 检查与验收

6.5.1 吊篮检查与验收的内容应包括进场查验、安装（包括跨楼层移位）后检查和使用前验收。

6.5.2 吊篮进场时应按附录B的表B.0.1规定的项目进行查验。

6.5.3 应按吊篮进场批次进行进场查验并记录。

6.5.4 吊篮安装后和使用前，应按现行行业标准《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013进行检测，且按附录B填写检验报告。检验判定规则和检验结果处理方法应符合JGJ 305-2013中3.0.5和3.0.6的规定。

# 7 起升式外防护架

## 7.1 一般规定

7.1.1 起升式外防护架由竖向桁架（或导轨）、架体构架、附着支承、连墙件和立面防护网等组成，可分为无轨起升式（图7.1.1 a）、导轨起升式2种。其中，导轨起升式包括桁架导轨起升式（图7.1.1 b）和型钢导轨起升式（图7.1.1 c）2类。

- 无轨起升式外防护架构造图     （b）桁架导轨起升式外防护架构造图

1-无轨式竖向桁架2-连墙件3-三角臂4-架体构架 5-导轨式竖向桁架

（c） 型钢导轨起升式外防护架构造图

1-附着支承 2-提升系统 3-导轨  4-水平支承梁 5-外防护板

图7.1.1 起升式外防护架构造示意图

7.1.2 起升式外防护架仅作为建筑结构施工的操作平台和外防护使用，平台上不得停放设备和堆放物料。

7.1.3起升式外防护架应以2榀竖向桁架组成单片结构，每片独立安装和固定。使用时，相邻单片之间应临时连接，但各片独立提升。

7.1.4起升式外防护架应符合下列规定：

1竖向桁架应沿架体高度通长布置，不得间断；

2竖向桁架应为焊接或螺栓连接的定型构件，不应采用钢管扣件等临时组合；

3当导轨有足够刚度，能够满足承载力和变形要求时，可以兼做竖向桁架；

4作业平台可采用架体构架形式或在竖向桁架之间直接搭设。作业平台自身应承受施工荷载；

5当作业平台采用架体构架搭设时，应采用双排脚手架形式并与竖向桁架连接。

6 当竖向桁架间采用横梁连接时，横梁最大间距应不大于2m。

7架体的高度应不大于13.5m；

8架体长度应不大于6m；

9架体的宽度应不大于0.8m；

10 单片架体竖向桁架的间距应在架体长度的40%~60%范围内，且宜对称布置；

11架体构架的步距应不大于2m；

12单片架体伸出竖向桁架的悬挑长度应不大于1.8m；

## 7.2 荷载

7.2.1作用于起升式外防护架的荷载可分为永久荷载和可变荷载：

1永久荷载应包括外防护架结构构件、外防护网和作业层脚手板、栏杆与挡脚板等的自重；

2可变荷载应包括施工荷载和风荷载。

7.2.2荷载标准值应按照下列计算：

1 永久荷载标准值应根据架体的实际情况，按照自重计算；

2施工荷载的标准值应按照1个作业层，施工荷载不大于1.4kN/m2；

3 水平风荷载标准值应按本标准第5.1.2条计算。

7.2.3架体外侧可采用密目式安全立网或金属防护网等，且应可靠固定在架体上。金属防护网应能承受1.0kN的偶然水平荷载。

7.2.4起升式外防护架结构、构件和连接的承载力，应按以概率理论为基础的极限状态设计法的要求，采用分项系数设计表达式进行计算。计算采用荷载设计值，其值为荷载标准值乘以相应的荷载分项系数。永久荷载的分项系数为1.2；可变荷载的分项系数为1.4；活荷载的组合系数为0.7，风荷载的组合系数为0.6。

7.2.5起升式外防护架结构、构件的变形，应采用荷载标准值进行验算。

7.2.6起升式外防护架提升使用的钢丝绳、索具、吊具等，应按照容许应力法计算，采用荷载标准值，安全系数应不小于6。

## 7.3 设计计算

7.3.1起升式外防护架的承重构件的设计，应根据使用过程中可能出现的荷载，取最不利组合进行计算，荷载效应组合可按表7.3.1的规定采用。

表7.3.1荷载效应组合

| 计算项目 | 荷载效应组合 |
| --- | --- |
| 架体构架纵、横向构件的强度和连接 | 1.2永久荷载+1.4施工荷载 |
| 架体构架纵、横向构件的变形 | 永久荷载+施工荷载 |
| 架体构架立杆、竖向桁架（或导轨）和附着支承 | 1.2永久荷载+1.4施工荷载 |
|  | 1.2永久荷载+0.7施工荷载+0.6风荷载 1.2永久荷载+1.4风荷载 |

7.3.2起升式外防护架的设计计算应包括下列内容：

1 竖向桁架（或导轨）的强度、稳定性、刚度和连接；

2 架体构架立杆的强度、刚度和连接；

3 架体构架水平杆或作业平台的抗弯强度、变形和连接；

4 附着支承、连墙件的强度、稳定性和连接；

5 附着支承处结构的强度；

6 提升用钢丝绳、索具、吊具的强度；

7 动力设备提升能力。

8 动力设备支承处的强度计算。

7.3.3结构和构件的强度、稳定性，连接的强度计算，应符合现行国家标准《钢结构设计规范》（GB50017）的规定，其中压弯构件可按照下式计算：

（7.3.3）

式中：——压弯构件的弯矩设计值（）；

——轴心受压构件的稳定系数；

——构件的截面面积（mm²）；

——构件的截面模量（mm³）；

——钢材的抗压强度设计值（N/mm²）。

7.3.4结构构件的容许长细比[]应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017的规定，受压构件的容许长细比[]≤150。

7.3.5 作业平台的挠度应不大于跨度的1/150。对于悬挑结构，跨度取悬挑长度的2倍。

7.3.6附着支承处的强度计算应符合本标准第5.1.3~5.1.4条的规定。

7.3.7附着支承应按照单根竖向桁架所受竖向荷载的设计值计算，并乘以荷载不均匀系数1.2。

7.3.8起升动力设备的额定提升能力不应小于单片架体重量的1.2倍。7.3.9自备动力设备顶升处应按照单根竖向桁架（或导轨）所受单片架体重量的设计值计算，并乘以荷载不均匀系数1.5。

7.3.10当架体构架采用钢管扣件等脚手架产品搭设时，其连接计算应符合国家现行相关标准的规定。

## 7.4 构造规定

7.4.1当作业平台采用脚手架材料搭设时，作业平台处的纵向水平杆应满足承载力要求。

7.4.2防护架各构件之间应采用螺栓或扣件等可靠连接。

7.4.3附着支承应符合下列规定：

1 起升式外防护架的竖向桁架（或导轨）所覆盖的每个已建楼层处应设置附着支承或连墙件，竖向桁架（或导轨）上附着支承的数量应不少于2个，其余楼层可设置连墙件；

2附着支承应能够承受竖向桁架（或导轨）的荷载，并防止架体外倾或侧移。导轨起升式外防护架的附着支承应具有防倾和导向功能；

3 使用工况下，竖向桁架或导轨应固定于附着支承上；

4当采用螺栓固定附着支承时，应采用双螺栓。螺栓外露长度应不少于3倍螺距，且不得小于10mm。垫板尺寸应由设计确定，且不得小于100mm×100mm×10mm；当采用预埋件连接时，预埋件应与结构钢筋锚固可靠。

7.4.4 无轨起升式外防护架的三角臂在提升时应能旋离楼层，就位时应能旋回固定位置并锁定。

7.4.5  桁架导轨起升式外防护架的附着支承应准确定位，并与预埋件可靠固定。附着支承应能约束架体的倾斜。

7.4.6单片架体外立面应沿全高设置剪刀撑，剪刀撑应与立杆或横向水平杆的伸出端扣牢。

7.4.7单片架体外立面设有带网框的金属防护网时，网框和架体节点应紧固连接，经计算符合受力要求后，可兼作剪刀撑。

7.4.8架体外立面应采用密目式安全网或金属防护网等进行防护。密目式安全网的网目密度应不低于2000目/100mm2；金属防护网的孔径应不大于6mm。

7.4.9顶层作业层上防护立网的高度应不小于1.8m。

7.4.10当防护架作业层外侧采用密目式安全网时，应设1.2m高的防护拦杆和180mm高的挡脚板。

7.4.11防护架最底层与建筑结构之间的空隙应采取全封闭措施。

7.4.12使用状态下，防护架的悬臂高度应不大于架体高度的2/5；附着支承的间距，应不小于竖向桁架（或导轨）长度的1/4，且不小于2.8m。

7.4.13当架体采用钢管扣件等脚手架材料搭设时，其构造应符合国家现行相关标准的规定。

7.4.14 当遇到塔吊、施工电梯、物料平台等需断开或开洞时，断开处应设置栏杆和封闭措施，开口处应有可靠的防止人员及物料坠落的措施。

7.4.15 施工升降机、卸料平台等不应与防护架连接。

## 7.5 安装

7.5.1 附着支承位置误差应不大于15mm。

7.5.2 导轨起升式外防护架的导轨应竖直，其偏差应不大于5‰，且不得大于30mm。

7.5.3起升式外防护架附着支承安装时的混凝土龄期抗压强度应由计算确定，且不应小于15MPa。

7.5.4 当单片架体采用扣件钢管搭设时，每完成2步架后，应校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度，确认合格后方可进行下道工序。

7.5.5单片架体的纵向水平杆不得搭接。

7.5.6 相邻单片架体的间距应不大于300mm，单片架体之间应有可靠的防止人员及物料坠落的措施。

7.5.7导轨起升式外防护架的防坠和防倾装置应经调试，合格后方可使用。

7.5.8 防护架应在显著位置挂设标牌，明确使用参数和使用要求。

## 7.6 提升

7.6.1防护架提升前，应进行下列准备工作：

1 检查单片架体结构是否完好，构件和连接是否有缺失、损坏，脚手板等附件是否固定牢固，发现问题应立即整改；

2 导轨起升式外防护架应检查导轨是否发生明显变形、润滑是否良好，发现异常，应立即整改；

3 无轨起升式外防护架应检查附着支承及连墙件处的固定是否易于解除，并进行处理；

4 清除架体上的所有杂物及影响提升的障碍物。

7.6.2 当采用外部动力设备提升单片架体时，应符合以下规定：

1 提升用钢丝绳应符合现行国家标准《重要用途钢丝绳》GB 8918的规定，且公称直径不得小于12.5mm；

2 钢丝绳应与单片架体的二榀竖向桁架顶部的专设吊点可靠连接；

3 应保证单片架体在提升过程中处于平稳状态；

4 钢丝绳预紧后方可拆除单片架体与建筑物的连接；

5 信号工、操作工应由专人指挥、协调一致，不应缺岗；

6 起重设备起吊点应与单片架体起吊点在竖直方向对齐，严禁歪拉斜吊；

7 提升速度应采用外部动力设备的最低速度。

7.6.3当采用液压设备提升架体时，应符合以下规定：

1 液压设备应安放稳固、连接可靠，并试运行合格；

2 液压系统应压力平稳、运行正常，无渗漏；

3 提升速度应不大于300mm/min；

4提升过程中，相邻提升点的高差不得大于20mm。

7.6.4 提升过程中如发现有任何可能阻碍提升的情况时，应立即停止提升，排除阻碍。

7.6.5 防护架提升应按照“提升1片、固定1片、封闭1片”的原则进行，单片架体提升到位后应立即固定。完成固定前，施工人员不得擅自停工或离岗。

7.6.6 严禁提前拆除防护架分片处的连接、立面及底部封闭设施。

7.6.7 每次提升后，应逐一检查主要受力节点处连接的紧固程度，并及时修整。

7.6.8 单片架体提升固定前，下方应设置安全区，并有专人警戒。架体固定后应立即完成下层的临边防护。

## 7.7 拆除

7.7.1 防护架应以单片架体为单元，解除与结构及相邻架体的连接后，吊运至地面放稳后方可进行解体。

7.7.2 防护架拆除之前的准备工作应符合本标准第7.6.1条第1、3、4款的规定。

7.7.3 单片架体拆除吊运，应符合本规范第7.6.2条规定。

7.7.4 防护架的解体场地应平整，解体时应保护构配件，拆除后的构配件应按品种、规格码放整齐。

## 7.8 检查与验收

7.8.1 起升式防护架检查与验收应包括首次安装完毕使用前验收、提升前检查和就位后投入使用前检查。

7.8.2 起升式外防护架首次安装完毕后应按附录C的表C.0.1进行验收检查，合格后方可使用。

7.8.3 起升式外防护架提升前、就位后投入使用前应按附录C的表C.0.2进行检查，合格后方可提升或使用。

# 8导架爬升式工作平台

## 8.1 施工计算

8.1.1导架爬升式工作平台应验算基础承载力和附墙架及其附着结构的承载力，其设计荷载应根据使用说明书取值。

8.1.2 导架爬升式工作平台基础底面的压力计算应符合下列规定：

1 当轴心荷载作用时，基础底面压力按下式计算：

pk≤fa                                            (8.1.2-1)

式中：pk—基础底面处的平均压力值，按照《建筑地基基础设计规范》GB50007中相关规定取值；

fa —修正后的地基承载力特征值。

2 当偏心荷载作用时，基础底面压力除应符合按式(8.1.2-1)要求外，尚应符合下式要求：

pk max≤1.2fa                                   (8.1.2-2)

式中：pk max—基础底面边缘的最大压力值，按照《建筑地基基础设计规范》GB50007中相关规定取值。

8.1.3 附墙架各杆件的强度及稳定性计算应符合下列规定：

1 轴心受拉（或受压）杆件强度应按下式计算：

（8.1.3-1）

式中：N—拉杆（或压杆）的最大轴力设计值；

An—拉杆（或压杆）的净截面面积；

—钢材的抗拉、压强度设计值。

2 压杆稳定性应按下列计算：

(8.1.3-2)

式中：N—压杆的最大轴力设计值；

A —压杆的截面面积；

—轴心受压杆件的整体稳定系数，根据长细比（或换算长细比）λ查表；

Mx—压杆的弯矩设计值；

Wx—压杆的截面抗弯模量；

—钢材强度设计值。

8.1.4 附墙架处的附着结构承载力计算应符合国家现行相关标准的规定。

## 8.2 安装

8.2.1 安装作业前，应根据安全专项施工方案要求：

1对基础进行处理，基础的承载力应满足设计要求，基础应设置排水措施；

2 核查附墙架连接处建筑结构与承载力计算条件一致。

8.2.2导架爬升式工作平台底架的安装应使每个支腿充分受力。

8.2.3导架两侧主平台宜对称安装，当安装双柱型作业平台时，应有防止导架弯曲或倾覆的措施。

8.2.4主平台安装总长度、主平台悬挑长度应符合使用说明书的规定。双柱型主平台悬挑长度不得大于两导架之间主平台长度的二分之一。

8.2.5 导架接高过程中，导架悬臂高度不应超出产品使用说明书的限值。顶部导架必须安装限位装置。

8.2.6 安装过程中作业平台上荷载应不大于额定使用荷载的1/2。

8.2.7 双导架平台必须安装水平限位装置。

8.2.8 垂直安装的导架，导架的垂直度偏差应符合表8.2.8规定：

表8.2.8 导架垂直度偏差

| 导架搭设高度（m） | h≤70 | 70＜h≤100 | 100＜h≤150 | 150＜h≤200 | h＞200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 垂直度偏差（mm） | ≤h/1000 | ≤70 | ≤90 | ≤110 | ≤130 |

8.2.9倾斜安装的导架，中心线与方案设计理论中心线的夹角应不大于0.5°。

8.2.10双柱型工作平台的导架平行度应满足平台升降的要求。

8.2.11 工作平台距离建筑物的缝隙宽度不宜超过200mm，当缝隙宽度超过200mm时，应采取防护措施。

8.2.12 相邻布置的导架爬升式工作平台之间、导架爬升式工作平台和其他设施之间的端部距离应不小于0.5m。

8.2.13 升降设备、电控系统、超速安全装置等应有防雨、防砸及防污染措施。

8.2.14 导架爬升式工作平台搭设完毕后应设置醒目的标识牌，标明允许作业荷载、作业人数和安全注意事项。

## 8.3 使用与拆除

8.3.1 导架爬升式工作平台安装完毕、使用前应进行运行试验。

8.3.2 导架爬升式工作平台上作业人员的数量，应符合产品使用说明书的规定。

8.3.3 导架爬升式工作平台上作业人员应使用安全防护用品。

8.3.4导架爬升式工作平台在使用过程中应根据周边环境及使用要求采取必要的防坠物措施。

8.3.5 导架爬升式工作平台应按产品使用说明书的要求使用，物料应均匀对称放置在靠近驱动系统两侧的作业平台上，不得超载使用。

8.3.6 导架爬升式工作平台在使用过程中不应进行下列作业：

1 运送无关人员；

2 拉结缆绳；

3 推车运输；

4 拆除或移动工作平台上的安全防护设施及标识牌；

5 其它影响安全的作业。

8.3.7 导架爬升式工作平台启动前，应先检查有无影响平台升降运行的障碍物，并确保平台上放置的工具及物料稳定可靠。

8.3.8 延伸平台支承梁的伸出长度不得超出厂家设定的界线。

8.3.9 延伸平台上不得放置施工设备及物料。

8.3.10 导架爬升式工作平台启动或停止时出现下滑现象应及时检查修理。

8.3.11 双柱型导架爬升式工作平台正常运行及操作过程中，平台水平偏差超过2°时，应进行调整。

8.3.12超速安全装置动作后，应查明原因，排除故障后方可使用。

8.3.13电缆线应满足平台最大行程范围内的升降要求。

8.3.14使用中出现故障应立即停止运行，由专业人员排除故障后方可使用。

8.3.15 当采用手动下降时，应控制下降速度，防止制动片过热。对于双柱型平台还应控制下降的同步性。

8.3.16 应及时清理作业平台上的垃圾、杂物等。

8.3.17应定期对驱动系统进行维护保养，保养周期应不大于一个月。

8.3.18作业结束时，应将导架爬升式工作平台下降至最低处，锁好电控箱，关好安全门，并切断总电源。

8.3.19 拆除附墙架前应确保附墙架以上的导架已经被拆除。

8.3.20 拆除的构配件应及时运送至地面，作业平台上临时放置的构配件重量应不大于作业平台额定荷载的1/2。

## 8.4 检查与验收

8.4.1 导架爬升式工作平台进场查验时，主要部件应符合下列规定：

1 构件无明显锈蚀、弯曲变形，焊缝无裂纹；

2 各组件齐全，其规格、型号、数量与安全专项施工方案要求一致；

3 驱动器铭牌完整清晰，动力装置无明显制造缺陷及机械损伤；双柱型导架爬升式工作平台驱动系统动力装置为同一厂家、相同规格型号产品；

4 超速安全装置外壳清洁、平整，无机械损伤；

5 电控箱外壳平整、无明显变形、门锁完好；行程开关、按钮、旋钮、指示灯、插座等元器件完好。

8.4.2 导架爬升式工作平台安装完成后应按附录D进行检查验收，合格后方可使用。

8.4.3 导架爬升式工作平台每日应对支腿受力状态、电控系统、限位开关、防护装置、附墙架的连接等进行检查。

8.4.4应定期对导架爬升式工作平台各连接节点、驱动与导向装置、电控系统、安全与防护装置等进行检查，检查周期不大于1个月。

# 9 附着式升降卸料平台

## 9.1 一般规定

9.1.1附着式升降卸料平台可分为斜拉式和斜撑式。

a 附着式升降卸料平台（斜拉式）        b 附着式升降卸料平台（斜撑式）

1 导轨 2 平台 3附着支承

图9.1.1 附着式升降卸料平台示意图

9.1.2附着式升降卸料平台的构造应符合以下规定：

1导轨高度不得小于3倍楼层高度，且每个导轨上安装的附着支承的数量不得小于3个；

2卸料平台的挑出长度不应大于5m，长度与宽度的乘积应不大于10m²；

3卸料平台底面和外围应采用钢板，其厚度应不小于0.7mm，侧围护板的高度不得小于1.2m。

9.1.3卸料平台上停放的物料重量应不大于15kN。

9.1.4升降卸料平台每侧应对称设置前、后两道斜拉杆或斜撑杆，两道拉杆或撑杆的端点不应连接在同一节点上。在使用工况下，采用拉杆时，其中一道拉杆的上端点宜拉结在建筑结构上。

## 9.2 荷载

9.2.1 附着式升降卸料平台的荷载应分为永久荷载和可变荷载。

9.2.2 附着式升降卸料平台的永久荷载为卸料平台的自重荷载。

9.2.3 附着式升降卸料平台的可变荷载应包括下列荷载：

1 卸料平台上停放的物料自重荷载；

2 施工荷载；

3 升降过程中的摩擦阻力；

4 其他可变荷载；

5 卸料平台侧围护板的水平荷载；

6 风荷载。

9.2.4 荷载标准值应符合下列规定：

1 升降式卸料平台的自重荷载应按实际计算，也可按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定确定；

2 卸料平台上停放的物料自重荷载，应按实际使用情况，参照现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定取值；

3 施工荷载应按实际计算，且不应小于1.0kN/m2；

4 升降过程中的阻力，应按永久荷载的20%取值，作用在导轨上；

5卸料平台侧围护板的水平荷载可取1.0kN/m，作用在侧围护板的顶部；

6风荷载应按下式计算：

wk＝z·z·s·wo	（9.2.4）

式中：wk	风荷载标准值（kN/m2）；

风振系数，可取1.0；

z	风压高度变化系数，按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定采用；

升降式卸料平台的风荷载体型系数，按1.3取用；

wo	基本风压值，按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009中相应地区R=10年的规定值采用。

9.2.5 升降式卸料平台结构、构件及其连接的承载力，应采用荷载设计值，按承载能力极限状态进行计算；卸料平台结构、构件的变形，应采用荷载标准值，按正常使用极限状态进行计算；升降机构中钢丝绳、索具、吊具的承载力，应采用荷载标准值，按容许应力法进行计算。

9.2.6升降式卸料平台应根据正常安装和使用过程中可能同时出现的荷载（或荷载效应）组合，取其最不利者进行计算。荷载效应组合应符合表9.2.6的规定。

表9.2.6荷载效应组合

| 计算项目 | 荷载效应组合 |
| --- | --- |
| 导轨及其连接、附着支承、提升支架、导轨之间连梁 | ①永久荷载+物料自重荷载+施工荷载+其他可变荷载+风荷载 ②永久荷载+摩擦阻力+风荷载 |
| 平台结构和构件 | 永久荷载+物料自重荷载+施工荷载+其他可变荷载+风荷载 |
| 平台侧围护结构和构件 | 卸料平台侧围护板的荷载+风荷载 |
| 斜拉杆、斜撑架 | 永久荷载+物料自重荷载+施工荷载+其他可变荷载 |
| 升降动力设备、提升钢丝绳、索具、吊具 | 永久荷载+施工荷载+摩擦阻力 |

9.2.7 升降式卸料平台的计算分为使用工况和升降工况。使用工况下物料自重荷载的设计值应乘以卸料荷载冲击系数γ1；升降工况下可取施工荷载0.5kN/m2。索具的安全系数应不小于6，吊具的安全系数应不小于5。

9.2.8 承载力计算时，荷载基本组合的效应设计值应按下式计算：

（9.2.8）

式中：——按永久荷载标准值G计算的荷载效应值；

——按第i个可变荷载标准值Qi计算的荷载效应值，其中为其中起控制作用的荷载效应值；

——风荷载标准值Qw的计算荷载效应值。

9.2.9 荷载的分项系数取值应符合下列规定：

1 永久荷载分项系数γG取1.2；

2可变荷载分项系数γQ取1.4；

3 卸料荷载冲击系数γ1取1.25；

4风荷载分项系数γw取1.4。

9.2.10 计算结构变形时，荷载标准组合的效应设计值应按下式计算：

（9.2.10）

## 9.3 设计计算

9.3.1  附着式升降卸料平台的设计计算应包括下列内容：

1平台梁、板的强度、刚度和连接；

2侧围护结构的强度、刚度和连接；

3拉杆、张紧器的强度和连接；

4斜撑结构的强度、刚度、稳定性和连接；

5平台与导轨的连接；

6导轨的强度、刚度、稳定性和连接；

7导轨间连系构件的强度、刚度、稳定性和连接；

8 附着支承的强度、刚度和连接；

9 附着支承的锚固；

10 升降机构的强度和连接；

11 防倾导向装置和防坠器的强度；

12 提升钢丝绳、锁具、吊具的强度；

13 动力设备提升能力的计算。

9.3.2 附着支承处的建筑结构强度计算应符合本标准第5.1.3~5.1.4条的规定。

9.3.3 平台与导轨的连接、导轨、防倾装置和附着支承等计算时应考虑侧向风荷载作用的影响。

9.3.4卸料平台结构计算时，应按单道拉杆或撑杆承受全部荷载计算。

9.3.5 每个附着支承应能单独承受导轨的全部竖向荷载的设计值。

## 9.4 构造规定

9.4.1 导轨之间的结构设置应符合下列规定：

1导轨两端、附着支承附近处应设置导轨间连系构件。连系构件可采用桁架形式，其高度不小于400mm；采用系杆时，其长细比应满足受压构件的要求；

2当导轨两端的连系构件采用系杆时，应设置竖向剪刀撑，剪刀撑的倾角可在30°~60°之间；

3 当导轨两端处采用桁架形式的连系构件，且桁架上、下弦杆与导轨可靠连接时，可以兼做剪刀撑。

9.4.2斜拉式升降卸料平台的拉杆应有可调节长度的张紧器，各拉杆在使用过程中应始终处于张紧受力状态。

9.4.3 附着支承的构造应符合下列规定：

1 竖向导轨所覆盖的每个楼层处应设置一道附着支承；

2 附着支承应设有防倾、导向装置；

3 在使用工况时，升降式卸料平台应固定于附着支承上；

4 每个附着支承应采用不少于两个锚固螺栓与建筑物连接，锚固螺栓端部应设垫板，垫板尺寸应由设计确定，且不得小于100mm×100mm×10mm；

5 附着支承在建筑物上连接处混凝土的龄期抗压强度应按设计要求确定，且不得小于20MPa。

9.4.4 卸料平台横梁间距应符合设计要求，且不宜大于400mm。

9.4.5 导轨与卸料平台、斜拉杆或斜撑杆的连接处应加强。

9.4.6 卸料平台不得与相邻脚手架相连，其荷载应直接传递给建筑结构。

9.4.7 卸料平台与建筑结构间应设置安全可靠的硬质水平防护，不留间隙。

## 9.5 安全装置

9.5.1 升降式卸料平台必须具有防倾覆、防坠落和同步升降控制的安全装置，宜设置超载报警系统。

9.5.2 防倾覆装置应符合下列规定：

1 防倾覆装置应包括导轨和不少于两道与导轨夹锁的可滑动导向件；

2 导向件与导轨之间的间隙不应大于5mm；

3 在升降工况下，最上和最下导向件的间距不应小于2.8 m或导轨总高度的1/4；在使用工况下，最上和最下导向件的间距不应小于5.6m或导轨总高度的1/2。

9.5.3 防坠落装置应符合下列规定：

1 防坠落装置应设置在导轨处，每根导轨不应少于一个，防坠落装置在使用和升降工况下都应具有制停能力；

2 防坠落装置应是机械式的全自动装置，不得使用每次升降都需重组的手动装置；

3 防坠落装置除应满足承载能力要求外，夹持型防坠落装置的制动距离不应大于80mm，卡阻型防坠落装置的制动距离不应大于150mm；

4 防坠落装置应动作灵敏、运转可靠，并应具有防尘、防污染措施；

5当导轨处只有1个防坠落装置时，防坠落装置与升降设备应分别独立固定在建筑结构上。

9.5.4 同步控制装置应符合下列规定：

1同步控制装置可采用荷载控制系统或位移控制系统；

2荷载控制系统应具有下列功能：

1）当荷载超过规定值的10%时，应采用声光形式自动报警和显示报警机位；当超过30%时，应能使动力设备自动停机；

2）能适应施工现场环境，并应具有自身故障报警功能；

3）性能应可靠、稳定，控制精度应在5%以内。

3位移控制系统应具有下列功能：

1）当平台两端高差达到30mm时，应能自动停机；

2）应具有监测各升降点处架体实际升高和超高的数据。

4 监测数据应能实时显示和储存，数据采样周期不得高于0.02秒，储存时长不得少于6个月；

5 宜具备远程监测功能。

## 9.6 安装

9.6.1 宜选择空旷、平整地面组装平台，螺栓连接应紧固，并应有防止松动措施。

9.6.2 升降式卸料平台的安装应符合下列规定：

1 平台两侧的高差应不大于20mm；

2 平台内、外端的高差应不大于平台长度的1/100。

9.6.3 升降动力设备、控制系统、防坠落装置、超载报警系统等应运行可靠，且采取相应防护措施。

9.6.4 安装完毕后，应及时清理施工现场的辅助用具和杂物。

## 9.7 升降

9.7.1 升降作业前，应将卸料平台内的杂物、建筑垃圾清理干净，检查结构构件和连接是否完好，如发现问题，应及时整改。

9.7.2 升降作业前应检查并排除妨碍升降的障碍物，解除影响升降作业的约束。

9.7.3 升降过程中应严密监视动力设备运行情况和平台同步情况，发现异常应立即停机，待故障排除后，方可继续升降操作。

9.7.4 平台的停层固定位置与楼层的高度偏差不应大于20mm。

9.7.5 升降到位后，应按照专项施工方案的规定，及时将卸料平台固定在附着支承上。固定作业未完成前，作业人员不得擅自离岗或下班。

## 9.8 使用

9.8.1 升降卸料平台不得放置影响局部构件安全的集中荷载。

9.8.2 升降卸料平台的显著位置应悬挂限载标牌。

9.8.3 平台内的建筑垃圾和杂物应及时清理干净，堆料应及时转运。

9.8.4 堆放物料的高度不应超过防护栏高度。

9.8.5 升降卸料平台在使用过程中不得进行下列作业：

1 任意拆除结构件或松动连结件；

2 拆除或移动升降式卸料平台上的安全防护设施；

3 其它影响平台安全的作业。

## 9.9 拆除

9.9.1 拆除前应检查主构件、连接点等，发现隐患应及时排除后方可进行拆除作业。

9.9.2 拆除顺序应参照安装顺序，遵循先装后拆、后装先拆的原则。拆除作业如需动力设备辅助时，应使动力设备受力后方可作业。

9.9.3拆除完毕后，作业配套的所有设施应及时拆除，清理场地上作业时所有的工具及各种零部件和杂物。

## 9.10检查与验收

9.10.1 升降式卸料平台的检查与验收包括进场查验、使用前验收、升降前、升降就位后检查验收。

9.10.2升降式卸料平台安装完毕、使用前应按附录E的表E.0.1进行检查验收，合格后方可使用。

9.10.3 升降式卸料平台升降前、就位后应按附录E的表E.0.2进行检查验收，合格后方可升降和使用。

# 10 附着式提升步梯

## 10.1 荷载

10.1.1 作用于提升步梯的荷载分为永久荷载和可变荷载。

10.1.2 永久荷载为步梯结构及其外防护的自重，包括：

1 导轨自重；

2 步梯结构自重，包括步梯立柱、斜杆、防护网等的自重；

3 步梯梯段自重，包括踏步、扶手栏杆自重；

4 转换平台自重；

5 连接构配件自重。

10.1.3 可变荷载为步梯上通行人员和随身工具的重量。

10.1.4 荷载标准值应符合下列规定：

1 永久载荷标准值应符合下列规定：

1）钢结构构件的荷载标准值应按实际自重确定；

2）平台和踏步的荷载标准值应按照实际确定，也可按照《建筑结构荷载规范》GB50009的规定计算。当采用冲压钢板时，自重标准值可取0.3KN/m2；

3）防护网荷载按实际选用材料的自重确定；

2 每节步梯梯段上的通行人员应不超过2人，每个通行人员和随身工具重量的可变荷载标准值可取0.8kN；转换平台上的可变荷载可取1.6kN/m2。

10.1.5 防护栏杆和外防护构架应能承受水平荷载1.0kN。

## 10.2 设计计算

10.2.1 提升步梯结构、构件和连接的承载力，应按以概率理论为基础的极限状态设计法的要求，采用分项系数设计表达式进行计算。计算采用荷载设计值，其值为荷载标准值乘以相应的荷载分项系数。永久荷载的分项系数为1.2；可变荷载的分项系数为1.4。

10.2.2 提升步梯结构、构件的变形，应采用荷载标准值进行验算。

10.2.3 提升机构所使用的索具、吊具，应采用荷载标准值，按照容许应力法进行计算。索具的安全系数应不小于9，吊具的安全系数应不小于5。

10.2.4 计算构件的强度、稳定性及连接强度时，应采用荷载组合的效应设计值；计算构件的变形，应采用荷载组合的效应标准值。荷载组合的方法，应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定。

10.2.5 设计计算可分为施工工况和升降工况，每个工况应取用可能出现的最不利荷载组合和支承条件进行计算。

10.2.6 设计计算应包括下列内容：

1 步梯结构、步梯梯段、转换平台、导轨、附着支承等的强度和稳定性计算；

2 防护网及其构件的强度、稳定性计算；

3 防倾装置、防坠器、卸载装置的强度计算；

4 节点的连接螺栓和焊缝的强度计算；

5 锚固螺栓及其附着支承处的强度计算；

6 构件的变形验算；

7 提升机构钢丝绳、锁具、吊具的强度计算；

8 提升动力设备提升能力的计算。

10.2.7 构件的强度、稳定性，连接的强度和结构、构件的变形计算，应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017的规定。压弯构件可按照本标准第7.3.3条的方法计算。

10.2.8 构件的容许长细比[]应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017的规定。

10.2.9 锚固螺栓及其附着支承处的强度计算应符合本标准第5.1.3、5.1.4条的规定。

10.2.10 导轨、附墙支座、防坠装置和对拉螺栓应能承受该机位范围内的全部竖向荷载的设计值，并乘以荷载不均匀系数1.5。

10.2.11 升降动力设备的额定提升能力不宜大于机位范围内提升工况的全部竖向荷载设计值的1.5倍。

10.2.12 单独设置的附着支承，应能承受提升工况下该机位范围内全部竖向荷载设计值乘以荷载不均匀系数1.5和提升动力设备额定提升能力的1.5倍中的大值。

## 10.3 构造规定

10.3.1 附着式提升步梯应有步梯结构、步梯梯段、转换平台、导轨组件、附着支承、导向装置、防坠装置、控制系统等组成。如图10.3.1所示。

图10.3.1 附着式提升步梯构造图

1-步梯 2-立面防护网 3-导轨组件4-附着支承  5-结构桁架 6-提升装置

7-转换平台  8-步梯扶手

10.3.2 附着式提升步梯结构应符合下列规定：

1 步梯高度应不大于4倍楼层高度；

2 步梯梯段宽度应不大于0.7m；

3 当导轨布置在同一平面时，应布置在梯段侧边；

4 步梯导轨边的离墙距离应不大于0.3m；

5 每个步梯提升机位数量应不少于3个；

6 每1楼层导轨处均应设置附墙支承，每根导轨应不少于3个附着支承；

7 在使用工况和升降工况，步梯顶层的悬臂高度应不大于1个楼层高度，且不大于4.5m。

10.3.3 步梯结构与导轨组件、步梯梯段、转换平台应使用螺栓连接。

10.3.4 步梯顶层洞口周围应可靠封闭，设置防护栏，并在梯段口处设置向楼层方向开启的防护门。顶层平台与楼面的缝隙宽度应不大于30mm。

10.3.5 顶层平台与楼面的高差不应大于0.3m。

10.3.6 底层转换平台应与电梯井壁有可靠的密封措施。

10.3.7 每个附着支承上应设置防坠装置和导向装置。

10.3.8 防坠装置不得与提升装置设置在同一个附墙支座上。

10.3.9 附着支承应采用双螺栓与建筑结构连接。当采用穿墙螺栓时，螺栓直径应不小于Φ30mm，螺栓露出螺母端部的长度不应少于3倍螺距，且不应小于10mm。垫板尺寸应由设计确定，且不应小于100mm×100mm×10mm。

10.3.10 步梯梯段踏步应防滑，踏步宽度应不小于120mm。

10.3.11 转换平台宜采用防滑钢板，其孔洞的最大内切圆直径应不大于25mm。

10.3.12 步梯梯段应设防护拦杆；转换平台处应设双道防护拦杆，顶部栏杆的高度应不小于1.2m。

10.3.13 步梯应在以下部位采取可靠的加强构造措施：

1 与附着支承结构的连接处；

2 导轨组件与提升机构的设置处；

3 步梯踏步与转换平台连接处；

4 导向装置、防坠装置与附着支承连接处。

## 10.4 安装

10.4.1 附着式提升步梯安装应符合下列规定：

1 安装作业应符合专项施工方案的规定；

2 附着支承螺栓预留孔应垂直与建筑结构表面，位置误差应不大于15mm；

3 导轨应竖直，其偏差度应不大于5‰，且不得大于30mm；

4 导轨和防倾装置之间的间隙应不大于5mm；

5 相邻导轨组件安装高度误差应不大于20mm；

6 附着支承处结构的混凝土龄期抗压强度应符合专项施工方案的规定，且应不小于15MPa；

7 各构件连接应可靠，不得使用不合格螺栓或连接件；

8 提升动力设备与提升装置应可靠连接。

10.4.2 防坠装置、导向装置应全部合格。

10.4.3 提升动力设备试运行正常，动作同步。

10.4.4 控制系统的安装与调试应符合设计要求。

10.4.5 控制系统、动力设备、防坠装置应采取可靠的防护措施。

## 10.5 提升

10.5.1 附着提升式步梯的提升准备应符合下列规定：

1 提升制作与提升设备应连接可靠；

2 附墙支座与建筑物之间连接可靠，不得有旋转或夹缝；

3 步梯和转换平台上不得有堆积物；

4 所有妨碍提升的障碍物应全部拆除；

5 影响提升作业的约束应全部解除；

6 各相邻提升点间的高差不得大于20mm。

10.5.2 提升过程中应实行统一指挥、规范指令。提升指令应由总指挥下达；出现异常情况时，任何人均能立即发出指令并停止提升。

10.5.3 提升动力设备必须一次性设置在吊点位置，严禁在使用过程中反复移动或周转。

10.5.4 提升就位后，应及时按使用要求进行附着固定。在没有完成固定作业前，作业人员不得擅自离岗或下班。

10.5.5 提升作业完成并确认合格后，应在显著位置安放标识牌。

## 10.6 使用

10.6.1 附着式提升步梯内不得放置与其无关的构件或材料。

10.6.2 不得利用其平台或提升机构运送物料。

10.6.3 步梯内的建筑垃圾和杂物应及时清理。

10.6.4 不得随意拆除结构件或松动连接件。

10.6.5 螺栓连接件、控制系统、提升动力设备应每月定期维护保养。

10.6.6 步梯通道内应有照明措施。

## 10.7 拆除

10.7.1 拆除前应检查步梯各部是否固定、连接完好。如有异常，应首先排除隐患，确认无异常后方可进行拆除作业。

10.7.2应根据安装顺序，以后安先拆为原则进行拆除作业。拆除物应妥善安放，防止坠落，集中运输。

10.7.3 拆除时，物料和设备不得随意抛掷。

## 10.8 检查与验收

10.8.1 附着提升式步梯首次安装后和每次提升前、提升就位后应进行检查和验收。

10.8.2附着提升式步梯首次安装后应按附录F的表F.0.1进行检查验收，合格后方可使用。

10.8.3  附着式升降步梯每次提升前、提升后应按附录F的表F.0.2进行检查验收，合格后方可提升。

# 11 工具式悬挂步梯

## 11.1 一般规定

11.1.1 工具式悬挂步梯由锚固件、三角托架、步梯、防护棚、附墙撑等组成。

1

2

3

6

5

4

图11.1.1 工具式悬挂步梯示意图

1-锚固件 2-三角托架  3-步梯 4-防护棚 5-附墙撑 6-连墙件

11.1.2 工具式悬挂步梯应符合下列规定：

1 三角托架锚固处到结构底部高度不宜大于24m。当大于24m时，应进行专项设计；

2 梯段宽度不宜大于1.1m；

3 踏步宽度不宜小于260mm；

4 梯段的坡度宜为400 -450；

5 相邻梯段间的缝隙应不大于80mm；

6 缓台的宽度应和梯段相匹配，其最小净宽度应不小于700mm；

7 悬挂步梯底与地面或平台面的高差应为0.3m～1.5m，可设移动式踏步相接。

11.1.3 工具式悬挂步梯立面应采用全封闭防护，并应符合下列规定：

1 当采用密目式安全立网时，密目安全网的网目密度不应低于2000目/100cm2；

2 当采用金属防护网时，防护网应设置边框，防护网孔短边应不大于25mm，长边应不大于50mm。

11.1.4 防护棚通行高度应不小于3.2m，且应设置二层防护顶板，防护顶板间距不宜小于0.5m。防护板应具备防物体坠落击穿的能力，与支承结构应可靠连接。

11.1.5 三角托架应与支承结构可靠锚固。锚固方法可采用预埋或后植锚栓等，每个锚固点的螺栓应不少于2个。

11.1.6 悬挂步梯内立杆与结构侧壁之间应设置连墙件，连墙件的间距应不大于7m。三角托架处的附墙撑的承载力应由计算确定，连墙件的承载力应大于5.0KN。当悬挂步梯内侧距结构侧壁的间距大于600mm时，连墙件应具有防止悬挂步梯侧移的能力。

11.1.7 工具式悬挂步梯主要供施工人员通行使用，不得临时堆放物料或作为物料运输通道使用。

## 11.2 荷载

11.2.1 作用于工具式悬挂步梯的荷载可分为永久荷载、可变荷载、雪荷载和风荷载。

11.2.2 荷载标准值应符合下列规定：

1 永久荷载标准值应包括三角托架、步梯、防护棚和围护设施等自重，应按实际计算；

2 可变荷载标准值，包括悬挂步梯上的通行人员、随身工具和携带物料的重量等，应根据实际使用情况确定。可选取1.5kN/m2，2.5kN/m2或3.5kN/m2；

3 风荷载标准值和防护棚上的雪荷载标准值，可根据现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009中相应地区R=10年的规定值计算；

4 防护栏杆和外防护构架应能承受任意位置的水平荷载1.0kN。

11.2.3工具式悬挂步梯应按照以概率理论为基础的极限状态设计法，采用分项系数设计表达式进行计算。当计算结构、构件和连接的承载能力时，采用荷载设计值，其值为荷载标准值乘以相应的荷载分项系数。永久荷载的分项系数为1.2，可变荷载的分项系数为1.4，雪荷载的分项系数为1.4，组合系数为0.7；风荷载的分项系数为1.4，组合系数为0.6。当计算结构和构件的变形时，采用荷载标准值。

## 11.3 设计计算

11.3.1悬挂步梯的设计计算应包括下列内容：

1 三角托架的强度和变形；

2 悬挂步梯立杆及其连接的强度；

3 缓台板和踏步板的强度和变形；

4 缓台、梯段受弯构件的强度和变形；

5 附墙撑的承载力和刚度；

6 防护棚结构和防护板的强度和变形；

7 节点的连接承载力；

8 防护拦杆、防护支架、外围护板及其连接的承载力。

11.3.2 工具式悬挂步梯锚固点处的计算应包括下列内容：

1 锚固点处混凝土的承载力；

2 锚固点处预埋件和连接螺栓的承载力。

11.3.3 结构和构件的强度、稳定性，连接的强度和构件的变形计算，应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017的规定。

11.3.4 构件的容许长细比[]应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017的规定，受压构件的容许长细比[]应不大于150。

11.3.5 缓台、缓台板、梯段和踏步板的变形，应不大于跨度的1/150。

11.3.6 锚固点处混凝土的强度，应取悬挂步梯安装时混凝土龄期抗压强度，其强度应不小于20MPa。

11.3.7 锚固点处混凝土的承载力计算和预埋件的计算，应符合《混凝土结构设计规范》GB50010的规定。

11.3.8 锚固点后植锚栓的计算，应符合《混凝土结构加固设计规范》GB50367的规定。

## 11.4 构造规定

11.4.1 三角托架顶面和侧立面应为几何不变体，并应具有良好的刚度。

11.4.2 悬挂步梯的节点应连接可靠。当三角托架、立杆、缓台、梯段和踏步等主要受力构件或直接上人构件节点处采用螺栓连接时，应采用双螺栓。

11.4.3 立杆接头应采用法兰连接或穿销连接等可承受拉力的连接方式。

11.4.4 当悬挂步梯采用盘扣式脚手架产品时，其性能应符合现行国家标准《承插型盘扣式钢管支架构件》JG/T503的规定。

11.4.5 缓台和梯段周边应设置防护拦杆和挡脚板。扶手拦杆的高度应不低于1.2m，下方并补设一道拦杆；挡脚板的高度应为180mm。

11.4.6 除防护拦杆和外防护构架外，构件不应使用钢管扣件连接。

11.4.7 平台板、踏步板应铺满、铺稳，固定牢固。板面应有防滑措施。板面孔洞的内切圆直径应不大于25mm。板角处的最大翘起应不大于10mm。

11.4.8 附墙撑应可调节长度和角度，与结构顶紧。宜采用可承受拉、压作用的支撑。

11.4.9 锚固点处结构面应平整，三角托架梁与结构应紧密贴合。

11.4.10 锚固螺栓规格应不小于M20，距锚固结构的边缘应不小于200mm，并应符合现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB50367的规定。

11.4.11 悬挂步梯安装完毕后，立杆底部宜设置临时支撑并顶紧。

## 11.5 安装

11.5.1 工具式悬挂步梯的锚固位置应经核验，当采用后植锚栓时应进行拉拔试验。

11.5.2 锚固件、附墙撑应按照要求分别安装在结构上，结构上预埋锚固件位置和尺寸应符合设计要求，连墙件应随悬挂步梯同时安装并顶紧。

11.5.3 工具式悬挂步梯应按照以下顺序安装：三角托架、附墙撑、步梯、连墙件、外围防护、防护棚。悬挂步梯随施工进程向下接长。

11.5.4安装三角托架时，三角托架悬挑端应按横梁长度的0.5%～1%起拱。

11.5.5 用于安装的起重设备应停放稳固，吊装能力应满足悬挂步梯的安装要求。

## 11.6 使用

11.6.1 悬挂步梯上严禁堆载，严禁人员嬉戏打闹、奔跑跳跃。

11.6.2 悬挂步梯上应设置照明设施。

11.6.3应在显著位置挂设标牌，标明使用要求。

11.6.4 悬挂步梯底部外围应设置警戒线，防止施工机械进入。

11.6.5 应定期对锚固结构、锚固点、附墙撑和悬挂步梯进行检查，发现连接松动应及时处理，发现锚固结构变形、锚固点异常等隐患应及时报警，待排除后方可继续使用。

11.6.6 应定期对悬挂步梯内和防护棚上的垃圾、杂物进行清理。

## 11.7 拆除

11.7.1工具式悬挂步梯拆除前应进行全面检查，确认结构完好后方可拆除。

11.7.2 拆除作业前应清理悬挂步梯上的杂物和与结构无关的材料。

11.7.3 应在统一指挥下，遵循先吊再拆的原则，按先下后上的顺序进行拆除作业。严禁先拆除或松开上层杆件的连接。

11.7.4 连墙件应随悬挂步梯同时拆除，不得先行拆除。

11.7.5 拆除的构件应稳妥安放，集中运输、分类堆放，严禁抛掷。

## 11.8 检查与验收

11.8.1悬挂步梯安装完毕后，应按附录G进行检查验收，合格后方可使用。

# 12 附着式升降防护棚

## 12.1 一般规定

12.1.1  附着式升降施工防护棚应由导轨支架、防护棚组件、操作通道、附着支承、导向装置、防坠装置、升降装置和同步控制装置等组成（如图12.1.1所示）。

图12.1.1 升降式施工防护棚构造图

- 导轨 2-附墙支座 3-导轨支架 4-操作通道 5-斜拉杆 6-立面防护

7-水平防护

12.1.2  施工防护棚的构造应符合下列规定：

1 导轨支架的支承跨度应不大于6m；

2 防护棚离墙间距应不大于0.3m；

3 导轨高度应不小于3倍楼层高度；

4 操作通道宽度应不小于0.6m；

5 防护棚的水平外挑长度应不大于6m；

6 每根导轨支架处应设置斜拉杆。

12.1.3应按楼层沿导轨支架之间设置内、外排连系构件，连系构件可以采用刚性系杆，也可以采用桁架形式；导轨支架内、外排应各设一道剪刀撑，剪刀撑的倾角为30°~60°。当连系构件采用桁架，且桁架的上下弦与导轨支架可靠连接，可以起到剪刀撑作用时，可以兼做剪刀撑。

12.1.4 操作通道上方应设护头棚，侧面应设防护拦杆。

12.1.5 防护棚应设置2层水平防护，水平防护应采用能承受坠物冲击的密目式安全网、钢丝网或硬质防护等，其间距应不小于0.8m。

12.1.6导轨覆盖的每个楼层均应设置附着支承，附着支承应具有防倾、导向功能。在使用工况下，每根导轨上的附着支承数量应不少于4个；在升降工况下，每根导轨上的附着支承数量应不少于3个。

12.1.7 每根导轨处应设置升降动力设备和防坠装置。

12.1.8 布置防护棚的楼层外边缘应有防止人员随意进入的临边防护。

## 12.2 荷载

12.2.1 作用于升降施工防护棚的荷载可分为永久荷载和可变荷载。

12.2.2永久荷载的标准值为施工防护棚的自重，应根据实际情况确定。包括：

1 导轨及其支架的自重；

2 防护棚构架的自重；

3 操作通道的自重；

4 防护网的自重；

5构配件等的自重；

6 提升设备等的自重。

12.2.3 可变载荷应包括：

1 操作通道上的施工荷载：包括作业人员和随身工具的重量，可取0.8kN/m2，按两层考虑；

2 坠物荷载或检修活荷载，可取0.5kN/m2；

3 向上的风荷载：按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009中的规定计算。基本风压应取相应地区R=10年的规定值；风振系数可取1.0；风荷载体型系数可取相应防护网的体型系数的2倍。

12.2.4 计算结构、构件和连接的承载能力时，采用荷载设计值，其值为荷载标准值乘以相应的荷载分项系数。永久荷载的分项系数为1.2，可变荷载的分项系数为1.4，风荷载的分项系数为1.4，组合系数为0.6；当计算结构和构件的变形时，采用荷载的标准值。

## 12.3 设计计算

12.3.1防护棚结构在升降和使用过程中，应按可能出现的最不利状态下的承载力和变形进行计算。

12.3.2 升降施工防护棚的设计计算应包括以下内容：

1 导轨构架、操作通道桁架、防护棚构架等的构件强度、稳定性；

2 斜拉杆的强度；

3 节点的连接螺栓和焊缝的强度；

4 防坠器、卸载装置和防倾导向装置的强度；

5 穿墙螺栓及其附墙支承处的强度；

6 构件的长细比和变形验算；

7 升降系统钢丝绳、锁具、吊具的强度；

8 升降动力设备的提升能力。

12.3.3 结构和构件的强度、稳定性，连接的强度和构件的变形计算，应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017的规定。

12.3.4 构件的容许长细比[]应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017的规定。

12.3.5 对拉螺栓及其附墙支承处的强度计算应符合本标准第5.1.3、5.1.4条的规定。

12.3.6 导轨、附着支承、防坠装置和对拉螺栓应能承受该机位范围内的全部竖向荷载的设计值，并乘以荷载不均匀系数1.5。

12.3.7 升降系统索具、吊具的计算采用荷载标准值。索具的安全系数应不小于6，吊具的安全系数应不小于5。

12.3.8 升降动力设备的额定提升能力不宜大于机位范围内，提升工况的全部竖向荷载的设计值的1.5倍。

12.3.9 单独设置的提升附着支承，应能承受该机位架体提升工况的全部竖向荷载的设计值乘以荷载不均匀系数1.5和升降动力设备额定提升能力的1.5倍中的较大值。

## 12.4 构造规定

12.4.1 导轨支架应形成几何不变体系的稳定结构。

12.4.2 导轨支架、操作通道、防护棚构架、斜拉杆之间应采用焊接或螺栓连接形式可靠连接。当采用螺栓连接时，主要受力构件端部的连接螺栓应不少于2个。

12.4.3 斜拉杆端部的连接销轴应有锁止构造。

12.4.4 斜拉杆应有长度调节功能，并张紧。

12.4.5 防护棚应内低外高，倾角应不小于100。

12.4.6 操作通道上的走道板应铺满、铺稳，固定在操作通道的结构上。走道板板面应防滑。

12.4.7 操作通道侧面应设置防护拦杆、挡脚板和安全网。栏杆设2道横杆，顶部的高度应不小于1.2m，应能承受1kN水平荷载的作用。挡脚板的高度应不小于180mm。

12.4.8 操作通道上方的护头棚应能防止坠物砸伤作业人员。

12.4.9 固定附着支承处的混凝土强度，应按设计要求确定，且施工防护棚安装时的混凝土龄期抗压强度应不小于15MPa。

12.4.10 附着支承应和结构紧密贴合，固定牢固。

12.4.11 使用过程中，升降施工防护棚应通过卸荷装置固定在附着支承上。

12.4.12 防坠装置应动作灵敏、制停可靠。

12.4.13提升装置不应与防坠装置设置于同一附着支承上。

12.4.14 同步控制装置应稳定可靠，应具有超载、失载自动报警和停机功能。

12.4.15 施工防护棚应在以下部位采取可靠的加强构造措施：

1 与附着支承的连接处；

2 导轨支架的升降机构设置处；

3 防护棚组件与导轨支架连接处；

4 斜拉杆与导轨组件、防护棚桁架连接处；

5 建筑物转角处。

## 12.5 安装

12.5.1附着式升降防护棚的安装应符合以下规定：

1 附着支承螺栓预留孔应垂直于建筑结构表面，中心误差应不大于15mm；

2 导轨应竖直，其偏差度应不大于5‰，且不得大于60mm；

3 导轨和防倾装置的间隙应不大于5mm；

4 相邻导轨组件安装高度误差不应大于20mm；

5 结构构件的安装符合专项施工方案的要求，各构件连接可靠，不得使用不合格螺栓和连接件；

6 斜拉杆张紧，调节装置锁定；

7 动力设备与提升装置应可靠连接。

12.5.2 防坠装置、导向装置应全部合格。

12.5.3 动力设备试运行正常，动作同步。

12.5.4 控制系统的安装与调试应符合设计要求。

12.5.5 控制系统、动力设备、防坠装置应采取可靠的防护措施。

## 12.6 升降

12.6.1 升降操作应符合下列规定：

1 动力设备应连接可靠，附着支承与建筑物应可靠连接；

2 防护棚上的杂物应清除，操作通道上不得有人员和施工荷载；

3 所有妨碍升降的障碍物应全部拆除；

4 有影响升降作业的约束应全部解除；

5 升降过程中，各相邻升降点间的高差不得大于30 mm；

6 升降过程中，导轨的悬臂高度应不大于一个楼层。

12.6.2 升降前，应对结构和设备进行检查，发现异常应及时处理，确认无误后方可进行升降作业。

12.6.3 升降过程中应实行统一指挥、规范指令。升、降指令应由总指挥一人下达；当有异常情况出现时，任何人均可立即发出停止指令。

12.6.4 升降动力设备必须一次性设置在吊点位置，严禁在使用过程中反复移动或周转。

12.6.5 升降到位后，应及时按使用要求进行附着固定。在没有完成固定作业前，施工人员不得擅自离岗或下班。

## 12.7 使用

12.7.1 设备操作人员作业时，应使用专用竖向通道。

12.7.2 防护棚上不得堆放物料， 并及时清理建筑垃圾和杂物。

12.7.3 不得随意拆除结构件或松动连接件。

12.7.4 连接件、防坠装置、控制系统、动力设备应定期进行检查、维护和保养。

12.7.5 易损件要定期检查更换。

## 12.8 拆除

12.8.1 拆除前应设立明确的安全警戒区和物资拆解堆放区。

12.8.2 拆除前应检查施工防护棚各部是否固定、连接完好。如有异常，应首先排除隐患，确认无异常后方可进行拆除作业。

12.8.3 拆除作业应根据安装逆顺序操作。拆除物应妥善安放，防止坠落，集中运输。

12.8.4 拆除时，物料和设备不得随意抛掷。

## 12.9 检查与验收

12.9.1 附着式升降防护棚检查验收应包括首次安装完毕和升降前、后。

12.9.2 附着式升降防护棚首次安装完毕后应按附录H的表H.0.1进行检查验收，合格后方可使用。

12.9.3 附着式升降防护棚每次升降前、后应按附录H的表H.0.2进行检查验收，合格后方可升降和使用。

# 附录A 附着式升降脚手架检查验收

A.0.1 附着式升降脚手架首次安装后使用前检查验收内容及要求见表A.0.1。

表A.0.1 附着式升降脚手架首次安装检查验收表

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 建筑面积（m2） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构形式 |  |  | 建筑层数 |  |  | 最大层高（m2） |  |  |  |
| 机位数量 |  |  | 升降分组 |  |  | 使用性质 |  |  |  |
| 总包单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 使用单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 专项方案编制单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 安装单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 序 号 | 检查 项目 | 检查内容 |  |  |  |  |  | 项目 类别 | 检查 结果 |
| 1 | 脚手架总尺寸 | 架体高度≤5倍层高，架体宽度≤1.2m。 |  |  |  |  |  | A |  |
| 2 |  | 支承跨度（直线型）≤7 m 支承跨度（折线或曲线型架体外侧距离）≤5.4m |  |  |  |  |  | A |  |
| 3 |  | 架体全高×支承跨度≤110 m2 |  |  |  |  |  | A |  |
| 4 |  | 水平悬挑长度≤2m，且≤1/2跨度 |  |  |  |  |  | A |  |
| 5 |  | 立杆、纵向水平杆和横向水平杆相交与主节点。 |  |  |  |  |  | A |  |
| 6 |  | 立杆间距和横杆步距符合使用说明书和现行相关标准 |  |  |  |  |  | A |  |
| 7 | 竖向 主框架 | 构件布置符合使用说明书 |  |  |  |  |  | A |  |
| 8 |  | 杆件规格、尺寸符合使用说明书 |  |  |  |  |  | A |  |
| 9 |  | 各节点为焊接或螺栓连接 |  |  |  |  |  | A |  |
| 10 |  | 垂直偏差≤5‰，且≤60mm |  |  |  |  |  | A |  |
| 11 |  | 相邻竖向主框架的高差≤20mm |  |  |  |  |  | A |  |
| 12 | 水平 支承 | 构件布置和构件规格符合使用说明书 |  |  |  |  |  | A |  |
| 13 |  | 各节点为焊接或螺栓连接 |  |  |  |  |  | A |  |
| 14 |  | 立杆间距符合使用说明书和现行相关标准 |  |  |  |  |  | A |  |
| 15 | 架体 构架 | 构件布置和构件规格符合使用说明书和现行相关标准 |  |  |  |  |  | A |  |
| 16 |  | 架体各部无缺失、连接可靠 |  |  |  |  |  | A |  |
| 17 |  | 立杆和纵、横向水平杆交于主节点。 |  |  |  |  |  | A |  |
| 18 |  | 连接节点符合使用说明书和现行相关标准 |  |  |  |  |  | A |  |
| 19 | 脚手板 | 脚手板的承载力和变形符合安全专项施工方案 |  |  |  |  |  | A |  |
| 20 |  | 底部铺设严密，与建筑物无间隙 |  |  |  |  |  | A |  |
| 21 |  | 操作层铺满、铺牢，孔洞内切圆直径<25mm；脚手板探头长度≤150mm。 |  |  |  |  |  | A |  |
| 22 | 附着 支承 | 竖向主框架所覆盖的每一已建楼层应有附着支承 |  |  |  |  |  | A |  |
| 23 |  | 附着支承应采用不少于2个螺栓与建筑结构连接，螺栓直径符合设计要求。 |  |  |  |  |  | A |  |
| 24 |  | 附着支承与建筑结构紧密贴合并紧固 |  |  |  |  |  | A |  |
| 25 |  | 连接处的混凝土龄期抗压强度符合设计要求，且≥15MPa |  |  |  |  |  | A |  |
| 26 |  | 螺栓孔中心到梁底的距离≥150mm |  |  |  |  |  | A |  |
| 27 |  | 螺栓露出长度≥3倍螺距，且≥10mm。垫板尺寸≥100×100×10mm |  |  |  |  |  | A |  |
| 28 |  | 有防倾、导向功能 |  |  |  |  |  | A |  |
| 29 |  | 使用工况，架体固定于附着支承上 |  |  |  |  |  | A |  |
| 30 | 剪刀撑 | 外立面满布剪刀撑 |  |  |  |  |  | A |  |
| 31 |  | 剪刀撑水平夹角45º~60º；与架体杆件可靠连接 |  |  |  |  |  | A |  |
| 32 |  | 当采用钢网框在斜杆替代剪刀撑时，斜杆的刚度及强度不低于剪刀撑的刚度和强度，且应保证与架体可靠连接。 |  |  |  |  |  | A |  |
| 33 | 防倾覆装 置 | 防倾覆导轨与竖向主框架可靠连接 |  |  |  |  |  | A |  |
| 34 |  | 升降工况，最上和最下两个导向件之间的最小间距≥2.8m，或≥1/4架高；使用工况，最上和最下防倾装置的间距≥5.6m，且≥1/2架体高度。 |  |  |  |  |  | A |  |
| 35 |  | 导向件与导轨的间隙≤5mm |  |  |  |  |  | A |  |
| 36 | 防坠落 装 置 | 每一机位不少于一套防坠落装置，并在使用和升降工况都能起作用。 |  |  |  |  |  | A |  |
| 37 |  | 防坠落装置具有防尘防污染措施，且灵敏可靠。 |  |  |  |  |  | A |  |
| 38 |  | 1个机位仅设一道防坠落装置时，防坠落装置应与升降设备连接于不同的附墙支承上。 |  |  |  |  |  | A |  |
| 39 |  | 吊杆式防坠落装置的钢吊杆由计算确定，且直径≥25mm。 |  |  |  |  |  | A |  |
| 40 | 同步 装置 | 工具式脚手架采用限制荷载控制系统 |  |  |  |  |  | A |  |
| 41 |  | 具有控制升降提示、超载失载自动报警和停机、荷载实时显示和存储、自身故障报警等功能。 |  |  |  |  |  | A |  |
| 42 | 防护 设施 | 密目式安全立网≥2000目/100cm2，且≥3.5kg/张； 金属板立网孔径≤6mm 。 |  |  |  |  |  | B |  |
| 43 |  | 外立面防护严密，无缝隙。 |  |  |  |  |  | B |  |
| 44 |  | 采用密目网作为安全立网时，设有1.2m高防护栏杆和180mm高档脚板；采用带框金属板网作为安全立网时，金属框应与架体可靠连接且能承受1.0kN水平荷载不发生破坏。 |  |  |  |  |  | B |  |
| 45 |  | 作业层距楼面高度大于2.0米时，架体内侧安装1.2m高的防护栏杆。 |  |  |  |  |  | B |  |
| 46 |  | 架体断开或开口处设有防护拦杆或用立网封闭 |  |  |  |  |  | B |  |
| 47 |  | 金属脚手板的网孔内切圆直径应小于25mm；架体底部脚手板应与建筑结构全封闭； |  |  |  |  |  | B |  |
| 检查 结论 | 符合要求，同意使用（） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 整改 内容 | 经整改后，同意使用（） |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 签字 |  | 总包单位 |  | 使用单位 |  | 专项方案编制单位 | 安装单位 |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表由安装单位填报，总包单位、使用单位、专项方案编制单位、安装单位各存一份。

2.项目类别中A为保证项目，B为一般项目。

A.0.2 附着式升降脚手架提升、下降作业前检查验收内容及要求见表A.0.2。

表A.0.2 附着式升降脚手架提升、下降作业前检查验收表

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 作业性质 |  | （升、降） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业楼层 |  |  | 升降高度（m） |  |  | 升降分组 |  |  |  |
| 总包单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 使用单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 专项方案编制单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 安装单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 序 号 | 检查 项目 | 检查内容 |  |  |  |  |  | 项目类别 | 检查结果 |
| 1 | 附着支承处混凝土强度 | 达到安全专项施工方案计算值，且≥15MPa |  |  |  |  |  | A |  |
| 2 | 脚手架状况 | 架体高度≤5倍层高，宽度≤1.2m |  |  |  |  |  | A |  |
| 3 |  | 架体无结构变动、构件缺失，损坏。 |  |  |  |  |  | A |  |
| 4 |  | 架体各部件连接无缺失、连接可靠。 |  |  |  |  |  | A |  |
| 5 |  | 竖向主框架处的卸荷装置不得少于2道，不得采用扣件或钢丝绳作为卸荷装置 |  |  |  |  |  | A |  |
| 6 |  | 安全防护设施无损坏。 |  |  |  |  |  | A |  |
| 7 | 附着支承 | 竖向主框架所覆盖的每一已建楼层有附着支承 |  |  |  |  |  | A |  |
| 8 |  | 附着支承上的防坠、防倾、导向装置完好。 |  |  |  |  |  | A |  |
| 9 |  | 附着支承采用双螺栓固定牢靠 |  |  |  |  |  | A |  |
| 10 | 升降装置 | 升降装置设置在竖向主框架处 |  |  |  |  |  | A |  |
| 11 |  | 提升支座采用双螺栓固定牢靠 |  |  |  |  |  | A |  |
| 12 |  | 升降系统零部件连接无开裂、损坏，连接牢固 |  |  |  |  |  | A |  |
| 13 |  | 升降系统经过清理、保养，运行顺畅 |  |  |  |  |  | A |  |
| 14 |  | 动力设备符合使用说明书和现行相关标准，悬挂正确、连接可靠、启动灵敏，运转正常。 |  |  |  |  |  | A |  |
| 15 |  | 控制柜和控制设备工作正常，功能齐备。 |  |  |  |  |  | A |  |
| 16 | 防坠落装置 | 每一机位不少于一套防坠落装置，防坠落装置在使用和升降工况都能起作用。 |  |  |  |  |  | A |  |
| 17 |  | 防坠落装置齐全，工作状态正常。 |  |  |  |  |  | A |  |
| 18 |  | 经过清理、检查和保养，运转自如、灵敏可靠。 |  |  |  |  |  | A |  |
| 19 |  | 安装位置正确，制停有效。 |  |  |  |  |  | A |  |
| 20 | 防倾覆装置 | 升降工况，最上和最下两个导向件之间的最小间距≥2.8m，或≥1/4架高；使用工况，最上和最下两个导向件之间的最小间距≥5.6m，或≥1/2架高。 |  |  |  |  |  | A |  |
| 21 |  | 架体悬挑高度≤5/2架高，且≤6m |  |  |  |  |  | A |  |
| 22 | 障碍物、约束清除 | 无阻碍脚手架升降的障碍物、约束全部解除 |  |  |  |  |  | A |  |
| 23 |  | 架体构架上的连墙杆全部拆除 |  |  |  |  |  | A |  |
| 24 | 作业 人员 | 持证上岗，有安全技术交底记录 |  |  |  |  |  | B |  |
| 25 | 指挥、通讯 安全警戒 | 统一指挥，人员到位，责任明确、设备工作正常 |  |  |  |  |  | B |  |
| 26 |  | 升降动作声光提示工作正常 |  |  |  |  |  | B |  |
| 27 |  | 有安全监护区并有专人值守 |  |  |  |  |  | B |  |
| 28 | 电缆线路和开关箱 | 符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JG46中的对线路负荷的计算要求；设置专用的开关箱。 |  |  |  |  |  | B |  |
| 检查结论 | 符合要求，同意升降（） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 整改 内容 | 经整改后，同意升降（） |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 签字 |  | 总包单位 | 使用单位 |  | 专项方案编制单位 |  | 安装单位 |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表由安装单位填报，总包单位、使用单位、专项方案编制单位、安装单位各存一份。

2.项目类别中A为保证项目，B为一般项目。

# 附录B 高处作业吊篮检查验收

B.0.1 吊篮进场查验的内容及要求见表B.0.1。

表B.0.1 高处作业吊篮进场检查验收表

| 工程名称 |  |  |  | 建筑高度 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装位置 |  |  |  | 设备型号 |  |  |  |  |  |  |
| 使用性质 |  |  |  | 检验台数 |  |  |  |  |  |  |
| 总包单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 使用单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 专项方案编制单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 安装单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  |  |  |  |  |  | 项目类别 | 检查结果 |
| 1 | 技术资料 | 产品型式试验报告与吊篮的型号相一致 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 2 |  | 有出厂合格证书 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 3 |  | 有产品使用说明书 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 4 |  | 安全锁标定证书齐全 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 5 |  | 钢丝绳质量合格证明齐全 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 6 | 提升机 | 铭牌完整清晰 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 7 |  | 箱体上有标明出厂日期、编号的钢印 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 8 |  | 箱体无明显制造缺陷及机械损伤 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 9 |  | 进、出绳口内孔尺寸不超过2倍钢丝绳直径 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 10 |  | 无漏油现象 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 11 | 安全锁 | 铭牌完整清晰，在有效标定期内 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 12 |  | 外壳上有标明出厂日期和编号的钢印 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 13 |  | 外壳平整，无机械损伤 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 14 | 电气部分 | 电控箱无明显变形，门锁完好 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 15 |  | 行程开关、按钮、旋钮、指示灯、插座等元器件完好 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 16 |  | 电缆线绝缘外皮无明显破损或挤压变形，无中间接头 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 17 | 结构件 | 母材无裂纹或明显锈蚀、扭曲或弯曲 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 18 |  | 焊缝无裂纹 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 19 |  | 实际截面尺寸符合产品使用说明书 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 20 |  | 实际壁厚尺寸符合产品使用说明书 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 21 |  | 悬吊平台的铭牌、护栏及踢脚板高度，符合现行国家标准规定 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 22 | 主要 配套件 | 钢丝绳符合现行国家标准《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》GB/T 5972的规定 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 23 |  | 配重符合产品使用说明书，且具有永久性重量标记 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 24 |  | 配重无明显缺棱少角等破损现象 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 25 |  | 不得使用液体或散状物体作为配重填充物 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 26 |  | 安全绳无中间接头及松散、断股、打结、割伤、腐蚀或明显老化等 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 检查结论 |  | 符合要求，同意入场（） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 签字 |  | 总包单位 | 使用单位 |  | 专项方案编制单位 |  |  | 安装单位 |  |  |

注：1.本表由安装单位填报，总包单位、使用单位、专项方案编制单位、安装单位各存一份。

2.项目类别中A为保证项目，B为一般项目。

# 附录C 起升式外防护架验收检查表

C.0.1 起升式外防护架首次安装后验收检查内容及要求见表C.0.1。

表C.0.1起升式外防护架安装检查验收表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 建筑面积（m2） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构形式 |  |  |  | 建筑层数 |  |  |  | 最大层高（m） |  |  |  |
| 防护架类型 |  |  |  | 单片数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 使用单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 专项方案编制单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 安装单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 序号 |  | 检查 项目 | 检查内容 |  |  |  |  |  |  | 项目类别 | 检查结果 |
| 1 |  | 技术 资料 | 安全专项施工方案 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 2 |  |  | 主要构配件和设备出厂合格证 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 3 |  |  | 安装技术交底记录 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 4 |  | 架体 基本 情况 | 架体高度≤13.5m |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 5 |  |  | 单片架体长度≤6m |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 6 |  |  | 架体宽度≤0.8m |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 7 |  |  | 架体步距≤2m |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 8 |  |  | 单片架体水平悬挑长度≤1.8m |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 9 |  |  | 单片架体竖向桁架的间距是架体长度的40%~60% |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 10 |  |  | 竖向桁架（或导轨）沿架体高度通长布置 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 11 |  |  | 竖向桁架间横梁最大间距≤2m |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 12 |  |  | 竖向桁架节点为焊接或螺栓连接 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 13 |  |  | 使用状态下，悬臂高度≤2/5架体高度 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 14 |  |  | 全高设置剪刀撑或替代剪刀撑的金属网框，且连接可靠 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 15 |  | 结构 构件 和连接 | 架体布置符合安全专项施工方案，构件无缺失 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 16 |  |  | 各构件的型号、规格符合安全专项施工方案 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 17 |  |  | 构件无明显变形、锈蚀、裂纹等 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 18 |  |  | 焊缝无缺焊、漏焊、裂纹和其它焊接缺陷及严重锈蚀 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 19 |  |  | 螺栓、垫片无缺失；螺栓种类、型号正确，长度符合要求 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 20 |  |  | 竖向桁架（或导轨）的竖直偏差≤5‰，且≤30mm |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 21 |  | 附着 支承 | 每个楼层有附着支承或连墙件 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 22 |  |  | 附着支承或连墙件与建筑结构采用双螺栓或预埋件连接，连接可靠 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 23 |  |  | 导轨起升式架体的附着支承有防倾、防侧移和导向功能 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 24 |  |  | 架体和每个附着支承可靠连接 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 25 |  | 提升 钢丝绳 | 钢丝绳规格型号符合安全专项施工方案 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 26 |  |  | 钢丝绳无断丝、断股、松股、硬弯、锈蚀，无油污和附着物 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 27 |  |  | 钢丝绳与架体的连接位置符合安全专项施工方案 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 28 |  | 安全 防护 | 单片间距≤300mm，单片之间有可靠防坠落和坠物的措施 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 29 |  |  | 架体底部与建筑物之间全封闭 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 30 |  |  | 外立面采用密目式安全网或金属防护网封闭 |  |  |  |  |  |  | B |  |
| 31 |  |  | 顶层作业层上防护立网高度≥1.8m |  |  |  |  |  |  | B |  |
| 32 |  |  | 采用密目式安全网时，作业层外侧设1.2m高防护拦杆和180mm高挡脚板 |  |  |  |  |  |  | B |  |
| 33 |  | 其它 | 安装人员有资格证书 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 34 |  |  | 有预埋件的验收记录 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 35 |  |  | 在显著位置挂设使用要求标牌 |  |  |  |  |  |  | B |  |
| 检查结论 | 符合要求，同意使用（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 整改 内容 |  | 经整改后符合要求，同意使用（） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 签字 |  |  | 总包单位 |  | 使用单位 |  | 专项方案编制单位 |  | 安装单位 |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表由安装单位填报，总包单位、使用单位、专项方案编制单位、安装单位各存一份。 2.项目类别中A为保证项目，B为一般项目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

C.0.2 起升式外防护架提升前、就位后投入使用前检查验收内容及要求见表C.0.2。

表C.0.2起升式外防护架提升就位检查表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 建筑面积（m2） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构形式 |  |  |  | 建筑层数 |  |  |  | 最大层高（m） |  |  |  |
| 防护架类型 |  |  |  | 单片数量 |  |  |  | 作业楼层号 |  |  |  |
| 总包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 使用单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 专项方案编制单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 安装单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查内容 |  |  |  |  |  |  | 项目类别 | 检查结果 |
| 1 | 技术 资料 |  | 提升技术交底记录 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 2 |  |  | 提升动力设备符合安全专项施工方案 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 3 | 架体 结构 和连接 |  | 架体构件无缺失、损坏、明显变形、锈蚀、裂纹等 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 4 |  |  | 螺栓、扣件等连接材料无缺失，连接无松动 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 5 |  |  | 脚手板、外防护网等固定牢固 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 6 |  |  | 单片之间的连接已解除或重新连接 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 7 |  |  | 竖向桁架顶部的专设吊点牢固 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 8 |  |  | 导轨无明显变形、卡阻，润滑良好 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 9 |  |  | 架体上的杂物清理完毕 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 10 |  |  | 影响架体提升的障碍物已清理 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 11 | 附着 支承 |  | 预埋件的验收记录 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 12 |  |  | 上层附着支承处混凝土强度符合安全专项施工方案要求，且≥2MPa |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 13 |  |  | 附着支承位置误差≤15mm |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 14 |  |  | 上层附着支承或连墙件与建筑结构采用双螺栓或预埋件固定，连接可靠 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 15 |  |  | 附着支承或连墙件处的架体固定措施易于解除或重装 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 16 |  |  | 就位后架体和每个附着支承或连墙件可靠连接 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 17 |  |  | 使用状态下，悬臂高度≤2/5架体高度 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 18 |  |  | 最上和最下2个附着支承的间距≥2.8米，或≥1/4架体高度 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 19 | 提升 设备 |  | 钢丝绳无断丝、断股、松股、硬弯、锈蚀，无油污和附着物 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 20 |  |  | 钢丝绳与架体的连接位置符合安全专项施工方案 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 21 |  |  | 钢丝绳和专设吊点的连接可靠 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 22 |  |  | 自备提升设备安放稳固、连接可靠、运行正常 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 23 | 安全 防护 |  | 架体底部与建筑物之间全封闭 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 24 |  |  | 架体单元间间隙封闭严密 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 25 |  |  | 单片架体固定前，下方设置安全区，并有专人警戒 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 26 |  |  | 提升操作有专人指挥 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 27 |  |  | 架体固定后立即完成下层的临边防护 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 28 |  |  | 遇塔吊、施工电梯、物料平台等断开处有栏杆和封闭措施，开口处有可靠的防止人员及物料坠落的措施 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 29 |  |  | 施工升降机、卸料平台等不应与防护架连接。 |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 检查结论 |  | 符合要求，同意使用（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 整改意见 | 经整改后符合要求，同意使用（） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 签字 |  |  | 总包单位 |  | 使用单位 |  | 专项方案编制单位 |  | 安装单位 |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表由安装单位填报，总包单位、使用单位、专项方案编制单位、安装单位各存一份。

2.项目类别中A为保证项目，B为一般项目。

# 附录D 导架爬升式工作平台验收检查表

D.0.1 导架爬升式工作平台安装完成后的验收检查内容及要求按表D.0.1进行。

表D.0.1 导架爬升式工作平台验收检查表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑高度（m） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平台用途 |  |  | 平台类型 |  |  | 平台编号 |  |  | 搭设高度（m） |  |  |  |  |
| 总包单位 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 专项方案编制单位 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 安装单位 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目 类别 |  | 检查 结果 |
| 1 | 技术资料 | 出厂合格证 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 2 |  | 产品使用说明书 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 3 |  | 安全专项施工方案 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 4 |  | 安拆和使用技术交底记录 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 5 | 平台构造 | 搭设长度符合安全专项施工方案 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 6 |  | 搭设高度符合安全专项施工方案 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 7 |  | 水平悬挑长度符合安全专项施工方案 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 8 |  | 导架悬臂高度符合使用说明书的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 9 | 平台基础 | 地基处理符合安全专项施工方案 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 10 |  | 地基有排水措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 11 | 作业平台 | 各支腿充分受力 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 12 |  | 各作业平台单元之间连接件齐全可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 13 |  | 正常运行及操作过程中作业平台水平度偏差不大于2° |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 14 |  | 平台杆件无明显变形，焊缝无裂纹 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 15 | 导架 | 各导架之间连接螺栓齐全并拧紧 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 16 |  | 垂直度偏差符合使用说明书要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 17 |  | 导架组件无明显变形，各组件连接牢固可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 18 | 附墙架 | 安装方式符合安全专项施工方案要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 19 |  | 附墙架间距符合安全专项施工方案要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 20 |  | 连接螺栓齐全并拧紧 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 21 | 电气系统 | 控制箱有防雨、防污染措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |
| 22 |  | 电器元件符合相关规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 23 | 安全装置 | 上下行程限位开关、水平限位开关灵敏有效 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 24 |  | 安全门设置机电连锁控制装置 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 25 |  | 制动灵敏可靠，无瞬时下滑 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 26 |  | 超速安全装置完好，并在有效期限内 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 27 | 安全防护及其它 | 作业平台邻边防护符合安全专项施工方案要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 28 |  | 导架与主平台相对运动处设置了安全防护 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 29 |  | 作业平台醒目位置悬挂限载等标识牌 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |
| 30 | 运行试验 | 进行全行程运行试验，升降过程中应各进行不少于两次制动，无下滑现象 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 检查结论 | 符合要求，同意使用（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 整改 内容 | 经整改后符合要求，同意使用（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查 人签字 |  | 总包单位 |  | 使用单位 |  |  |  | 专项方案编制单位 |  | 安装单位 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表由安装单位填报，总包单位、使用单位、专项方案编制单位、安装单位各存一份；

2.项目类别中A为保证项目，B为一般项目。

# 附录E 附着式升降卸料平台检查验收

E.0.1 升降式卸料平台安装后使用前的检查验收内容及要求见表E.0.1进行。

表E.0.1 升降式卸料平台安装检查验收表

| 工程名称 |  |  |  | 建筑高度 |  |  | 建筑层数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构形式 |  |  |  | 平台数量 |  |  | 限载值（kN） |  |  |  |  |  |
| 总包单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 专项方案编制单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 安装单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 | 检查内容 |  |  |  |  |  |  |  | 项目类别 |  | 检查结果 |
| 1 | 结构 状况 | 有安全专项施工方案、计算书 |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 2 |  | 平台结构和计算书相符 |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 3 |  | 导轨高度≥3楼层高度 |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 4 |  | 导轨上附着支承数量≥3 |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 5 |  | 卸料平台挑出长度≤5m |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 6 |  | 卸料平台面积≤12m2 |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 7 |  | 导轨间设置连系构件和剪刀撑 |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 8 |  | 斜拉式卸料平台每侧设置双拉杆，且端点不在同一节点上 |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 9 |  | 不与附着式升降脚手架等相连 |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 10 | 结构 构件与节点 | 拉杆处于张紧状态 |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 11 |  | 构件型号、截面尺寸和壁厚符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 12 |  | 连接节点构造、连接螺栓数量和直径符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 13 |  | 构件无明显变形、开焊、严重锈蚀等，连接轴销无明显变形 |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 14 | 附着 支承 | 竖向导轨所覆盖的楼层有附着支承， 附着支承有防倾、导向装置 |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 15 |  | 附着支承连接处的混凝土强度符合设计要求，且≥20MPa。 |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 16 |  | 附墙支承采用双螺栓锚固，螺母厚度≥螺杆直径，螺杆露出长度≥3倍螺距 |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 17 |  | 垫板尺寸符合设计要求，且≥100mm×100mm×10mm |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 18 |  | 卸料平台固定在附着支承上 |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 19 | 防倾 装置 | 最上和最下导向件的间距应≥5.6m，或≥1/2导轨长 |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 20 |  | 防倾装置导向件与导轨的间隙5mm |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 21 | 防坠 装置 | 导轨上有防坠装置，且安全可靠，有防尘、防污染措施 |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 22 |  | 防坠落装置与升降设备分别固定于建筑结构 |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 23 | 同步 控制 系统 | 有同步控制系统 |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 24 |  | 荷载控制系统能以声光形式自动报警、显示报警机位和使动力设备自动停机； |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 25 |  | 位移控制系统有监测升降点升高和超高的数据。平台两侧高差30mm时，能自动停机 |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 26 |  | 具有自身故障报警功能 |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |
| 27 | 其它 | 有安装和使用的技术交底记录 |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |
| 28 |  | 平台横梁间距不宜大于400mm |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |
| 29 |  | 平台底面和外围采用钢面板 |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |
| 30 |  | 侧围护板的高度≥1.2m。 |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |
| 31 |  | 平台与主体楼层间有硬质水平防护，无间隙 |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |
| 32 |  | 电气系统有有效的防护措施 |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |
| 33 |  | 监测数据能实时显示和储存，数据采样周期≤0.02秒，储存时长≥6个月 |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |
| 34 |  | 显著位置设置限载警示牌 |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |
| 检查结论 | 符合要求，同意使用（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 整改 内容 | 经整改后符合要求，同意使用（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 签字 |  | 总包单位 | 使用单位 |  | 专项方案编制单位 |  |  |  | 安装单位 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表由安装单位填报，总包单位、使用单位、专项方案编制单位、安装单位各存一份；

2.项目类别中A为保证项目，B为一般项目。

E.0.2 升降式卸料平台升降前、就位后的检查验收内容及要求见表E.0.2进行。

表E.0.2升降式卸料平台升降前、就位后检查验收表

| 工程名称 |  |  | 建筑高度 |  |  | 建筑层数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装楼层 |  |  | 平台数量 |  |  | 限载值（kN） |  |  |  |  |  |
| 总包单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 专项方案编制单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 安装单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 | 检查内容 |  |  |  |  |  |  | 项目类别 |  | 检查结果 |
| 1 | 结构 状况 | 有技术交底记录 |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 2 |  | 构件无缺失、变动和损坏 |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 3 |  | 构件无明显变形、开焊，连接轴销无明显变形 |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 4 |  | 连接螺栓无缺失、松动 |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 5 |  | 与建筑结构拉结的拉杆已解除或重新固定 |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 6 |  | 拉杆处于张紧状态 |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 7 |  | 不与附着式升降脚手架等相连 |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 8 |  | 解除或重新安装导轨与附着支承之间的约束 |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 9 |  | 平台内的杂物、建筑垃圾已清理 |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 10 |  | 影响升降作业的约束已解除 |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 11 |  | 妨碍升降的障碍物已排除 |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 12 |  | 就位后固定完毕，符合安全专项施工方案的规定 |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 13 | 附着 支承 | 附着支承连接处的混凝土强度符合设计要求，且≥20MPa |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 14 |  | 最上层附着支承安装完毕，且安全可靠 |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 15 |  | 附墙支承采用双螺栓锚固，螺母厚度≥螺杆直径，螺杆露出长度≥3扣 |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 16 |  | 垫板尺寸符合设计要求，且≥100mm×100mm×10mm |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 17 | 防倾 装置 | 在升降工况下，最上和最下导向件的间距≥2.8m，或≥1/4架高 |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 18 |  | 防倾装置导向件与导轨的间隙5mm |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 19 | 防坠 装置 | 防坠装置安全可靠，有防尘、防污染措施 |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 20 |  | 防坠落装置与升降设备分别固定于建筑结构 |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 21 | 同步 控制 系统 | 电线、电缆外皮无破损，连接无松脱 |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 22 |  | 动力设备和传感器工作正常 |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 23 |  | 同步控制系统经检查、调试，运行正常、可靠 |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 24 | 其它 | 停层位置和楼层的高差≤20mm |  |  |  |  |  |  | B |  |  |
| 25 |  | 平台与主体楼层间有硬质水平防护，无间隙 |  |  |  |  |  |  | B |  |  |
| 26 |  | 显著位置设置限载警示牌 |  |  |  |  |  |  | B |  |  |
| 检查结论 | 符合要求，同意使用（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 整改 内容 | 经整改后符合要求，同意使用（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 签字 |  | 总包单位 | 使用单位 | 专项方案编制单位 |  |  |  | 专业施工单位 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表由安装单位填报，总包单位、使用单位、专项方案编制单位、安装单位各存一份； 2.项目类别中A为保证项目，B为一般项目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录F 附着式提升步梯检查验收

F.0.1附着式提升步梯首次安装检查验收内容及要求见表F.0.1。

表F.0.1  附着式提升步梯首次安装检查验收表

| 工程名称 |  |  |  | 建筑高度 |  |  |  | 建筑层数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装位置 |  |  |  | 提升机台数 |  |  |  | 步梯数量 |  |  |  |
| 总包单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 使用单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 专项方案编制单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 安装单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 检查 项目 | 检查内容 |  |  |  |  |  |  |  | 项目 类别 | 检查 结果 |
| 1 | 步梯 状况 | 有安全专项施工方案和设计计算书 |  |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 2 |  | 步梯高度≤4倍层高 |  |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 3 |  | 步梯梯段宽度≤0.7m |  |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 4 |  | 导轨边离墙≤0.3m |  |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 5 |  | 步梯外挑长度和最大导轨中心线间距的比值≤3.0； |  |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 6 |  | 步梯的悬臂高度≤楼层高，且≤4.5m |  |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 7 |  | 结构布置符合设计计算书 |  |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 8 |  | 相邻导轨安装高度误差≤20mm |  |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 9 |  | 每根导轨的附着支承应不少于3道 |  |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 10 |  | 导轨所覆盖的楼层均设置附墙支座 |  |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 11 |  | 底层平台与井壁有可靠密封措施 |  |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 12 | 结构构件 与节点 | 构件型号、截面尺寸和壁厚符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 13 |  | 连接节点构造、连接螺栓数量和直径符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 14 |  | 构件无明显变形、开焊、严重锈蚀等 |  |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 15 | 附着 支承 | 附着支承处混凝土龄期抗压强度符合设计要求，且≥15MPa |  |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 16 |  | 附着支承安装牢固，与建筑结构紧密贴合 |  |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 17 |  | 附着支承采用双螺栓固定，螺母、垫板等符合要求 |  |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 19 |  | 附着支承上有防倾、导向装置 |  |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 20 |  | 防坠装置不与提升装置设置在同一个附着支承上 |  |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 21 |  | 使用工况，导轨应固定于附墙支承 |  |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 22 | 防倾 防坠 装置 | 导向装置与导轨之间的间隙应小于5mm |  |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 23 |  | 每个机位不得少于一个，且在使用和升降工况下都能起 作用。 |  |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 24 |  | 有防尘防污染的措施，并应灵敏可靠和运转自如 |  |  |  |  |  |  |  | A |  |
| 25 | 安全防护 | 顶层洞口周围可靠封闭，设置防护栏 |  |  |  |  |  |  |  | B |  |
| 26 |  | 顶层梯段口处设向楼层方向开启的防护门 |  |  |  |  |  |  |  | B |  |
| 27 |  | 顶层平台与楼面的缝隙≤30mm |  |  |  |  |  |  |  | B |  |
| 28 |  | 顶层平台与楼面高差≤0.3m |  |  |  |  |  |  |  | B |  |
| 29 |  | 转换平台孔洞的最大内切圆直径≤25mm |  |  |  |  |  |  |  | B |  |
| 30 |  | 梯段设防护拦杆 |  |  |  |  |  |  |  | B |  |
| 31 |  | 转换平台处设双道防护拦杆，顶部栏杆的高度≥1.2m |  |  |  |  |  |  |  | B |  |
| 32 |  | 在显著位置安放标识牌 |  |  |  |  |  |  |  | B |  |
| 检查结论 | 符合要求，同意使用（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 整改 内容 | 经整改后符合要求，同意使用（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 签字 |  | 总包单位 | 使用单位 |  | 专项方案编制单位 |  |  |  | 安装单位 |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表由安装单位填报，总包单位、使用单位、专项方案编制单位、安装单位各存一份；

2.项目类别中A为保证项目，B为一般项目。

F.0.2 附着式提升步梯每次提升前、提升后检查验收内容及要求见表F.0.2。

表F.0.2 附着式提升步梯提升前后检查验收表

| 工程名称 |  |  |  |  | 建筑高度 |  |  |  | 建筑层数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装楼层 |  |  |  |  | 提升机台数 |  |  |  | 步梯数量 |  |  |  |  |
| 总包单位 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 专项方案编制单位 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 安装单位 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查 项目 | 检查内容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目类别 |  | 检查结果 |
| 1 | 步梯 状况 | 有技术交底记录 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 2 |  | 构件无缺失、变动和损坏 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 3 |  | 构件无破损、明显变形、开焊 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 4 |  | 连接螺栓无缺失、松动 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 5 |  | 步梯上的杂物、建筑垃圾已清理 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 6 |  | 与建筑结构的拉结已解除或重新固定 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 7 |  | 导轨与附着支承之间的约束已解除或重新安装 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 8 |  | 影响升降作业的约束已解除 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 9 |  | 妨碍升降的障碍物已排除 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 10 | 附着 支承 | 附着支承处混凝土强度符合设计要求，且≥15MPa |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 11 |  | 附着支承安装位置偏差≤15mm |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 12 |  | 附着支承安装牢固，与建筑结构紧密贴合 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 13 |  | 附着支承采用双螺栓固定，螺母、垫板等符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 14 |  | 附着支承应有防坠和防倾导向功能 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 15 |  | 防坠装置不与提升装置设置在同一个附着支承上 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 16 | 防倾 防坠 装置 | 导向装置与导轨之间的间隙应小于5mm |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 17 |  | 防坠装置运转灵活、动作灵敏、制停有效 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 18 |  | 升降工况下，最上、最下二个导向件的间距≥2.8m，或≥1/4架高 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 19 | 提升装置和控制系统 | 提升系统安装正确，动力设备和提升系统可靠连接 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 20 |  | 洞底设备启动灵敏，运转可靠，旋转方向正确 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 21 |  | 控制柜工作正常，功能齐备 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 22 |  | 设置专用的开关箱 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 23 |  | 配电线路符合《施工现场临时用电安全技术规范》的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 24 | 安全 防护 | 指挥人员和作业人员到位 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |
| 25 |  | 通讯设备工作正常 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |
| 26 |  | 设置警戒线或警戒措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |
| 27 |  | 顶层洞口周围可靠封闭，设置防护栏 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |
| 28 |  | 顶层梯段口处设向楼层方向开启的防护门 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |
| 29 |  | 顶层平台与楼面的缝隙≤30mm |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |
| 30 |  | 顶层平台与楼面高差≤0.3m |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |
| 检查结论 | 符合要求，同意使用（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 整改 内容 |  | 经整改后符合要求，同意使用（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 签字 |  |  | 总包单位 | 使用单位 |  | 专项方案编制单位 |  |  |  | 安装单位 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表由安装单位填报，总包单位、使用单位、专项方案编制单位、安装单位各存一份；

2.项目类别中A为保证项目，B为一般项目。

# 附录G 工具式悬挂步梯检查验收

G.0.1 工具式悬挂步梯首次安装后检查验收内容及要求见表G.0.1。

表G.0.1 工具式悬挂步梯安装检查验收表

| 工程名称 |  |  |  |  | 安装部位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挂梯高度 |  |  |  |  | 挂梯数量 |  |  |  |
| 总包单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 使用单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 专项方案编制单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 安装单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 序号 | 检查 项目 | 检查内容 |  |  |  |  | 项目类别 | 检查结果 |
| 1 | 步梯 状况 | 安全专项施工方案 |  |  |  |  | A |  |
| 2 |  | 有技术交底记录和锚固点预埋件的隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  | A |  |
| 3 |  | 后植锚栓应有拉拔实验报告 |  |  |  |  | A |  |
| 4 |  | 挂梯高度≤24m |  |  |  |  | A |  |
| 5 |  | 梯段间缝隙≤80mm |  |  |  |  | A |  |
| 6 |  | 缓台净宽度≥700mm |  |  |  |  | A |  |
| 7 |  | 挂梯底距地面或平台0.3m～1.5 m，并有移动踏步相接 |  |  |  |  | A |  |
| 8 | 构配件和节点 | 结构布置符合设计要求 |  |  |  |  | A |  |
| 9 |  | 构件型号、截面尺寸和壁厚符合设计要求 |  |  |  |  | A |  |
| 10 |  | 连接节点构造、连接螺栓数量和直径符合设计要求 |  |  |  |  | A |  |
| 11 |  | 构件无破损、明显变形、开焊、严重锈蚀等 |  |  |  |  | A |  |
| 12 |  | 三角托架与锚固结构贴合紧密 |  |  |  |  | A |  |
| 13 |  | 三角托架安装位置正确 |  |  |  |  | A |  |
| 14 |  | 三角托架无明显变形，挑梁水平或上倾 |  |  |  |  | A |  |
| 15 |  | 三角托架的连接螺栓质量和数量符合设计要求 |  |  |  |  | A |  |
| 16 |  | 立杆连接能承受拉力 |  |  |  |  | A |  |
| 17 |  | 主要受力构件或直接上人构件的节点连接采用双螺栓 |  |  |  |  | A |  |
| 18 |  | 连接螺栓紧固 |  |  |  |  | A |  |
| 19 |  | 附墙撑和连墙件形式符合安全专项施工方案的规定 |  |  |  |  | A |  |
| 20 |  | 附墙撑和连墙件无缺失，且和侧墙顶紧 |  |  |  |  | A |  |
| 21 |  | 护头棚支承结构安装正确 |  |  |  |  | A |  |
| 22 | 锚固点 | 锚固点处混凝土强度符合设计要求，且≥20MPa |  |  |  |  | A |  |
| 23 |  | 锚栓安放位置、材质、直径、数量符合设计要求 |  |  |  |  | A |  |
| 24 |  | 水平与垂直误差符合设计要求 |  |  |  |  | A |  |
| 25 |  | 锚栓端部设垫片，采用双螺帽拧紧，并符合设计要求 |  |  |  |  | A |  |
| 26 | 防护 情况 | 外立面防护措施全封闭，转角贴合紧密 |  |  |  |  | A |  |
| 27 |  | 防护棚通行高度≥3.2m，且应设2层防护顶板 |  |  |  |  | A |  |
| 28 |  | 梯段宽度≤1.1m |  |  |  |  | B |  |
| 29 |  | 踏步宽度≥260mm |  |  |  |  | B |  |
| 30 |  | 梯段坡度40°-45° |  |  |  |  | B |  |
| 31 |  | 防护网孔的内切圆直径≤25mm |  |  |  |  | B |  |
| 32 |  | 平台板和踏步板应防滑 |  |  |  |  | B |  |
| 33 |  | 步梯立杆底部设临时支撑并顶紧 |  |  |  |  | B |  |
| 34 |  | 悬挂步梯设照明措施 |  |  |  |  | B |  |
| 35 |  | 悬挂步梯设标识牌 |  |  |  |  | B |  |
| 36 |  | 悬挂步梯外围设保护警戒线 |  |  |  |  | B |  |
| 检查结论 | 符合要求，同意使用（） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 整改 内容 | 经整改后符合要求，同意使用() |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 签字 |  | 总包单位 | 使用单位 | 专项方案编制单位 |  | 安装单位 |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表由安装单位填报，总包单位、使用单位、专项方案编制单位、安装单位各存一份；

2.项目类别中A为保证项目，B为一般项目。

# 附录H 附着式升降防护棚检查验收

H.0.1 附着式升降防护棚首次安装后检查验收内容及要求见表H.0.1。

表H.0.1 附着式升降防护棚首次安装检查验收表

| 工程名称 |  |  | 建筑高度 |  |  | 建筑层数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装楼层 |  |  | 防护棚分组 |  |  | 提升机台数 |  |  |  |
| 总包单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 使用单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 专项方案编制单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 安装单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 序 号 | 检查 项目 | 检查内容 |  |  |  |  |  | 项目类别 | 检查结果 |
| 1 | 基本 状况 | 有安全专项施工方案和设计计算书 |  |  |  |  |  | A |  |
| 2 |  | 有技术交底记录 |  |  |  |  |  | A |  |
| 3 |  | 支承跨度≤6 m |  |  |  |  |  | A |  |
| 4 |  | 导轨高度≥3倍层高 |  |  |  |  |  | A |  |
| 5 |  | 防护棚距建筑物的间距≤0.3m |  |  |  |  |  | A |  |
| 6 |  | 操作通道宽度≥0.6m |  |  |  |  |  | A |  |
| 7 |  | 防护棚的外挑长度≤6m |  |  |  |  |  | A |  |
| 8 |  | 防护棚内低外高，倾角≥100 |  |  |  |  |  | A |  |
| 9 |  | 导轨支架处设斜拉杆，且带张紧器 |  |  |  |  |  | A |  |
| 10 |  | 导轨支架之间按楼层设置内、外排连系构件 |  |  |  |  |  | A |  |
| 11 |  | 导轨支架内、外排设剪刀撑 |  |  |  |  |  | A |  |
| 12 |  | 防护棚有2层水平防护，间距≥0.8m，能承受坠物冲击 |  |  |  |  |  | A |  |
| 13 |  | 导轨覆盖的楼层有附着支承。使用工况，导轨上的附着支承不少于4个；升降工况，导轨上的附着支承不少于3个 |  |  |  |  |  | A |  |
| 14 |  | 导轨处有升降动力设备和防坠装置 |  |  |  |  |  | A |  |
| 15 |  | 防坠装置不与提升装置设在同一个附着支承上 |  |  |  |  |  | A |  |
| 16 | 构件和 节点 | 结构布置符合设计要求 |  |  |  |  |  | A |  |
| 17 |  | 构件型号、截面尺寸和壁厚符合设计要求 |  |  |  |  |  | A |  |
| 18 |  | 连接节点构造、连接螺栓数量和直径符合设计要求 |  |  |  |  |  | A |  |
| 19 |  | 构件无破损、明显变形、开焊、严重锈蚀等 |  |  |  |  |  | A |  |
| 20 |  | 导轨竖直偏差度≤5‰，且≤60mm |  |  |  |  |  | A |  |
| 21 |  | 相邻导轨支架安装高度误差≤20mm |  |  |  |  |  | A |  |
| 22 |  | 斜拉杆张紧，且张紧器锁定 |  |  |  |  |  | A |  |
| 23 | 附着 支承 | 附着支承处的混凝土强度符合设计要求，且≥20MPa |  |  |  |  |  | A |  |
| 24 |  | 锚固螺栓孔位置误差≤15mm |  |  |  |  |  | A |  |
| 25 |  | 附着支承与建筑结构紧密贴合 |  |  |  |  |  | A |  |
| 26 |  | 采用双螺栓与建筑结构锚固，垫板、螺母等符合设计要求 |  |  |  |  |  | A |  |
| 27 |  | 有防倾、导向装置，且灵敏可靠、运转自如 |  |  |  |  |  | A |  |
| 28 |  | 导向装置与导轨的间隙≤5mm |  |  |  |  |  | A |  |
| 29 |  | 防坠和防倾、导向装置有防尘防污染措施 |  |  |  |  |  | A |  |
| 30 |  | 使用工况，导轨固定于附着支承上 |  |  |  |  |  | A |  |
| 31 | 安全 防护 | 防护棚铺设严密，与建筑物无间隙 |  |  |  |  |  | B |  |
| 32 |  | 走道板固定在操作通道结构上，铺满、铺稳，板面防滑 |  |  |  |  |  | B |  |
| 33 |  | 通道上方设护头棚，侧面设防护拦杆和挡脚板和安全网 |  |  |  |  |  | B |  |
| 34 | 提升 系统 | 动力设备与提升装置应可靠连接 |  |  |  |  |  | B |  |
| 35 |  | 同步控制装置可靠，具有超载、失载自动报警和停机功能。 |  |  |  |  |  | B |  |
| 检查结论 | 符合要求，同意使用（） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 整改 内容 | 经整改后符合要求，同意使用（） |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 签字 |  | 总包单位 | 使用单位 | 专项方案编制单位 |  |  | 安装单位 |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表由安装单位填报，总包单位、使用单位、专项方案编制单位、安装单位各存一份；

2.项目类别中A为保证项目，B为一般项目。

H.0.2 附着式升降防护棚每次升降前、后检查验收内容及要求见表H.0.2。

表H.0.2 附着式升降防护棚升降前、到位后检查验收表

| 工程名称 |  |  | 建筑高度 |  |  | 建筑层数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装楼层 |  |  | 防护棚分组 |  |  | 提升机台数 |  |  |  |  |
| 总包单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 使用单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 专项方案编制单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 安装单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查 项目 | 检查内容 |  |  |  |  |  | 项目类别 |  | 检查结果 |
| 1 | 基本 状况 | 有技术交底记录 |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 2 |  | 构件无缺失、变动和损坏 |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 3 |  | 构件和节点无破损、明显变形、开焊 |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 4 |  | 连接螺栓无缺失、松动 |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 5 |  | 防护棚和操作通道上的杂物、建筑垃圾已清理 |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 6 |  | 导轨与附着支承之间的约束已解除或重新安装 |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 7 |  | 影响升降作业的约束已解除 |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 8 |  | 妨碍升降的障碍物已排除 |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 9 | 附着 支承 | 附着支承处的混凝土强度符合设计要求，且≥20MPa |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 10 |  | 锚固螺栓孔位置误差≤15mm |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 11 |  | 附着支承与建筑结构紧密贴合 |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 12 |  | 采用双螺栓与建筑结构锚固，垫板、螺母等符合设计要求 |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 13 |  | 有防倾、导向功能，且灵敏可靠、运转自如 |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 14 |  | 导向装置与导轨的间隙≤5mm |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 15 |  | 提升装置不与防坠装置设置在同一个附着支承上 |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 16 | 动力 和控制 系统 | 动力设备与提升装置应可靠连接 |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 17 |  | 动力设备试运行正常，动作同步 |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 18 |  | 动力设备不应在使用过程中反复移动或周转 |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 19 |  | 同步控制装置可靠，具有超载、失载自动报警和停机功能 |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 20 | 升降 作业 | 升降过程中，防护棚上无作业人员 |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 21 |  | 统一指挥、规范动作指令 |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 22 |  | 设置警戒区和警戒人员 |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 23 |  | 导轨的悬臂高度≤楼层高 |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 24 |  | 相邻导轨支架高度误差≤30mm |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 25 |  | 导轨竖直偏差度≤5‰，且≤60mm |  |  |  |  |  | A |  |  |
| 26 | 安全 防护 | 防护棚底及时封闭，与建筑物无间隙 |  |  |  |  |  | B |  |  |
| 27 |  | 到位后，及时进行附着固定 |  |  |  |  |  | B |  |  |
| 检查结论 | 符合要求，同意使用（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 整改 内容 | 经整改后符合要求，同意使用（） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 签字 |  | 总包单位 | 使用单位 | 专项方案编制单位 |  |  | 安装单位 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表由安装单位填报，总包单位、使用单位、专项方案编制单位、安装单位各存一份；

2.项目类别中A为保证项目，B为一般项目。

# 本规范用词说明

1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，可采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

                - 《碳素结构钢》GB/T 700

                - 《低合金高强度结构钢》GB/T 1591

                - 《一般工业用铝及铝合金轧制板材》GB/T 3880

                - 《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T 5117

                - 《热强钢焊条》GB/T 5118

                - 《铝合金建筑型材》GB 5237

                - 《六角头螺栓 C级》GB/T 5780

                - 《六角头螺栓》GB/T 5782

                - 《起重机 钢丝绳 保养、维护、安装、检验和报废》GB/T 5972

                - 《钢丝绳用普通套环》GB/T 5974.1

                - 《钢丝绳夹》GB/T 5976

                - 《一般工业用铝及铝合金热挤压型材》GB/T 6892

                - 《重要用途钢丝绳》GB/T 8918

                - 《一般工程用铸造碳钢件》GB/T 11352

                - 《高处作业吊篮》GB/T 19155

                - 《一般用途钢丝绳》GB/T 20118

                - 《坠落防护 安全绳》GB 24543

                - 《建筑地基基础设计规范》GB 50007

                - 《建筑结构荷载规范》GB 50009

                - 《混凝土结构设计规范》GB 50010

                - 《钢结构设计规范》GB 50017

                - 《混凝土结构加固设计规范》GB 50367

                - 《承插型盘扣式钢管支架构件》JG/T 503

                - 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46

                - 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130

                - 《建筑起重机械安全评估技术规程》JGJ/T 189

中华人民共和国行业标准

建筑施工工具式脚手架安全技术标准

JGJ 202-20××

条文说明

目  次

1 总则	104

2 术语和符号	105

2.1 术语	105

2.2 符号	105

3 基本规定	106

4 构配件性能	108

5 附着式升降脚手架	110

5.1 施工计算	110

5.2 安装	111

5.3 升降	112

5.4 使用与拆除	112

6  高处作业吊篮	114

6.1 施工计算	114

6.2 安装	114

6.3 使用	116

6.4 拆除	118

6.5 检查与验收	118

7 起升式外防护架	120

7.1 一般规定	120

7.2 荷载	120

7.3 设计计算	121

7.4 构造规定	121

7.5 安装	122

7.6 提升	123

8 导架爬升式工作平台	124

8.1 施工计算	124

8.2 安装	125

8.3 使用与拆除	125

9 附着式升降卸料平台	127

9.1 一般规定	127

9.4 构造规定	127

9.5 安全装置	127

9.6 安装	128

9.7 升降	128

9.8 使用	128

9.9 拆除	128

10 附着式提升步梯	130

10.1 荷载	130

10.3 构造规定	130

10.4 安装	131

10.5 提升	131

10.6 使用	132

11工具式悬挂步梯	133

11.1 一般规定	133

11.2 荷载	133

11.4 构造规定	134

11.5 安装	134

11.6 使用	135

11.7 拆除	135

12 附着式升降防护棚	136

12.1 一般规定	136

12.4 构造规定	136

12.5 安装	137

12.6 升降	137

12.7 使用	137

# 1 总则

1.0.1 《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国安全生产法》中明确规定我国安全生产的方针为“安全第一、预防为主”，十六大以后补充为“安全第一、预防为主、综合治理”。编制本标准的目的就是为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保采用工具式脚手架施工时，施工人员及国家财产的安全。

1.0.3 工具式脚手架的设计、构造、安装、拆除、使用及管理牵涉面广，不仅有原材料如钢管、钢丝绳等，还有半成品、成品，同时与其他施工技术和质量评定方面的标准密切相关。因此，凡本标准有规定的，应遵照执行；本标准无规定的，应按照国家现行相关标准的规定执行。

# 2 术语和符号

本章所用的术语和符号是参照《工程结构设计基本术语标准》GB/T50083和《工程结构设计通用符号标准》GB/T50132的规定编写的，并根据需要增加了内容。

## 2.1 术语

本节给出了本标准有关章节引用的28个术语，同时还给出了相应的推荐性英文术语。本标准的术语是从工具式脚手架的设计与施工的角度赋予其涵义的，但涵义不一定是术语的严密定义，英文术语不一定是国际上通用的标准术语，仅供参考。

## 2.2 符号

本节给出了本标准有关章节引用的60个符号，并分别做出了定义。

# 3 基本规定

3.0.2 工具式脚手架施工前，应由有关单位根据工程项目特点和要求、施工环境和选定的脚手架特点，依据脚手架使用说明书，编制安全专项施工方案。

3.0.4 现场验收由施工总承包单位会同脚手架产权单位、专业施工单位和工程监理单位等共同进行，并做好验收记录，经各方签字确认合格后存档。

3.0.6 对作业人员进行技术交底，是保证安全生产的必要条件。

3.0.7 本条是保证工具式脚手架安全施工的基本要求。由于每项工程项目有其特殊性，脚手架应严格按照设计使用条件和安全专项施工方案进行操作和使用。例如，不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等施工设备设施固定在架体上，也不得用其悬挂起重设备。

3.0.10 工具式脚手架的安装、拆除和升降多涉及高空作业，因此本条明确提出了脚手架在上述作业时必须采取安全防护措施，避免坠物伤人。

3.0.11～3.0.12 为保证施工安全，工具式脚手架的架体上应设置具有声光警示功能的蜂鸣器、警示灯等装置，并在架体升降过程中自动进行警示提醒。此外，除具备升降载人功能的吊篮和升降作业平台外，其他脚手架不得载人升降。

3.0.16当脚手架停用超过1个月或遇6级及以上大风和大雨、大雪时，可根据实际情况采取增加临时拉结、抗上翻装置，紧固所有构件，加强防坠装置和动力设备等防护等加固措施。

# 4 构配件性能

4.0.1本条提出了工具式脚手架主要受力杆件所使用钢管的材质性能规定。

试验表明，脚手架的承载能力有稳定条件控制，失稳时的临界应力一般定于100N/mm²，采用高强度钢材并不能充分发挥其强度，故本标准规定采用牌号不低于Q235级的普通钢管。

本条规定了圆钢管和矩形钢管的壁厚以及形状与表面质量，有利于确保钢管的质量。由于不同牌号的钢管很难直接辨别，因此要求钢管应明显标识牌号，以便区分。

4.0.2 本条规定了工具式脚手架不同材质构配件的材质要求。

4.0.3 本条为钢材选用中的温度界限，考虑了钢材的抗脆断性能，是我国实践经验的总结。

4.0.4  本条对架体结构的连接材料要求进行了规定。

第1款 手工焊接时焊条型号中关于药皮类型的确定，应按结构的受力情况和重要性区别对待。

第2款 自动焊或半自动焊所采用的焊丝和焊剂应符合设计对焊缝金属力学性能的要求。按现行国家标准来选择焊丝和焊剂。

4.0.5 本条对工具式脚手架采用的铝合金构件的材质进行了规定。由于铝合金材料与脚手架目前普遍采用的钢材接触时易发生电化学腐蚀，因此要对其接触面，特别是受力节点处，采取镀锌、涂刷防腐蚀漆或其他表面处理措施防止发生腐蚀现象。

4.0.9 本条从影响构配件承载能力和使用功能的因素方面考虑，规定了工具式脚手架构配件的更换或者报废标准。

# 5 附着式升降脚手架

## 5.1 施工计算

5.1.1 在原产品设计计算基础上，应针对工程项目实际情况，对风荷载作用，附着式升降脚手架的附着支承结构与建筑结构的连接螺栓和建筑结构接连处的承载力进行复核计算，以确保满足施工要求。

5.1.3 本条按照现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017的规定，分别对附着支承结构与建筑结构的连接螺栓仅受拉力和同时承受拉剪作用时的强度要求进行了规定，并给出了强度计算公式。

5.1.4 本条按照现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010中关于局部承压的规定，对附着支承结构与建筑结构连接螺栓处混凝土承载力进行了规定，并给出了计算公式。

图1 螺栓孔处螺栓受力示意图

根据升降是混凝土螺栓孔壁的局部承压承载力和连接螺栓受力的静力平衡原理建立三元一次方程组，求得螺栓对孔壁的局部压力。

（1）

求解结果如下：

（2）

取R2进行验算：

由R2≤1.35ßlfcAm得

（3）

（4）

引入螺栓孔混凝土受荷计算系数

综合施工现场经验计算值，ßb值在0.39～0.41之间。偏于安全考虑，ßb取值0.39。

## 5.2 安装

5.2.1 附着式升降脚手架在现场组装时，必须设置安装平台。安装平台应保证水平精度和足够的承载力。

5.2.2～5.2.16 附着式升降脚手架的安装质量对今后的使用安全特别重要。为保证附着式升降脚手架的安装质量，本条对竖向主框架、水平支承结构、附着支承结构、升降机构、安全防护、同步控制装置等做出了详细规定，安装时应严格执行。

## 5.3 升降

5.3.2 升降操作是附着式升降脚手架使用安全的关键环节，本条对升降操作做出了详细规定，作业人员应在升降操作过程中严格贯彻实施。

5.3.4 同步控制装置是确保架体平稳、安全升降的重要装置。架体升降数据真实反映了架体升降实际状况，实时显示监测数据，以便作业人员及时掌握架体同步情况。规定数据采样周期和储存时长是确保数据能够实时反映架体升降情况。为了加强对架体升降的安全管理，同时为有关部门监管提供信息化手段，鼓励增设远程监测功能，从而提高安全监管效率和水平。

5.3.5 为了确保附着式升降脚手架使用安全，应在架体升降就位后及时与建筑结构可靠连接，各种安全防护措施也应及时到位。

## 5.4 使用与拆除

5.4.1 每个竖向主框架处的卸荷装置是附着式升降脚手架在使用工况下，与建筑结构连接的唯一装置，为确保连接的安全可靠，应设置至少2道卸荷装置，以增加安全储备。为确保连接可靠，不得使用依靠摩擦力承载或软性连接的措施和装置作为卸荷装置。

5.4.3 本条规定了严禁在附着式升降脚手架使用工况下进行存在安全风险的作业，旨在确保脚手架安全使用。

第1款 利用架体吊运或在架体上堆放物料形成的集中荷载将损坏甚至压垮架体。

第2款 由于吊装缆绳（缆索）受力不确定，在架体上拉结吊装缆绳（缆索）存在拉翻架体，发生塌架事故。

第4款 架体结构件和连接件是根据设计要求设置，具有特定作用的结构性构件。任意拆除将导致架体受力发生变化，连接强度降低，从而降低架体的承载能力而存在安全隐患。

第5款 架体上的安全防护设施是为确保使用安全而设置的必不可少的设施，任意拆除或移动将存在较大安全隐患，易引发严重的安全事故。

第6款 利用架体支撑模板将产生较大的附加荷载，对架体产生不利影响。如支撑模板在混凝土浇筑是产生的侧压力传到架体上，将造成架体结构损坏或局部垮架。

5.4.4 螺栓连接件、升降设备、防倾装置、防坠落装置、电控设备同步控制装置等是确保附着式升降脚手架使用安全的重要构件和装置。每月进行维护保养是为了确保其可靠性。

# 6  高处作业吊篮

## 6.1 施工计算

6.1.1 规定吊篮按现场实际使用情况进行施工计算，以确保使用安全。

6.1.2～6.1.3 配重悬挂装置和卡钳悬挂装置是施工现场常用的吊篮悬挂装置。本条给出其支反力的简便计算方法及公式，便于编制安全专项施工方案。

6.1.4 锚固类悬挂装置所受拉力，来自于钢丝绳，本条对钢丝绳拉力的取值进行了规定。

6.1.5 规定根据悬挂装置支反力的计算结果对建筑物结构构件的承载力和变形进行计算或复核。

6.1.6 卡钳悬挂装置相邻间距较小时，仅按单组卡钳进行支承强度校验是不够的，应对其共同作用结果进行校验。

6.1.7 局部补强措施包括但不限于：加上垫板以扩大受载面积，以分散局部压力；对支承结构底部进行支撑，以提高结构构件支承强度与刚度。

6.1.8 强调对特殊安装的悬挂装置，应进行验算及加强。

## 6.2 安装

6.2.1 本条规定了吊篮安装前应确认的主要项目。

6.2.2 为保证紧固连接的可靠性，不得降级使用紧固件。

6.2.3 因安全锁的作用至关重要，而定期标定是保证其正常发挥作用的重要环节，故特别加以强调。

6.2.4 因吊篮安装专业性强，故强调需专业指挥。

6.2.5 因配重悬挂装置前支架受力最大，故要求其受力必须合理，且支撑稳定可靠。为避免对建筑结构施加过于集中的荷载，以及在使用中可能发生位移，故规定脚轮不得受力。

6.2.6 本标准不鼓励将悬挂装置放置在女儿墙上、建筑结构挑檐边缘等位置。但采用此方式时，则应采取有效的安全措施，以确保其使用安全。

6.2.7 支撑立柱是用于支撑加强钢丝绳的立柱。若支撑立柱与前支架不在同一铅垂线上，将使横梁受力极度恶化，甚至发生弯折。

6.2.8 采用开口式索具螺旋扣，存在钢丝绳从开口处脱出的安全隐患。

6.2.9 原标准规定横梁水平误差不应大于横梁长度的2%，而《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013规定为4%。本标准本着既满足安装精度要求，又具可操作性的原则，确定允差为4%，

6.2.10 与《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305-2013的规定相同。

6.2.11 设此安全距离，以避免因吊篮运行时的摆动，造成相邻悬吊平台发生碰撞或剐蹭。

6.2.12 因配重脱落或缺失，会直接引发悬挂装置失效，其后果严重，故须严格规定。

6.2.13  工作钢丝绳与安全钢丝绳分别安装在独立的悬挂点的目的是防止工作钢丝绳与安全钢丝绳同时失效，降低发生事故的概率。规定工作钢丝绳与安全钢丝绳应有足够的安全长度，避免在平台下降时，因钢丝绳脱出，引发平台坠落事故。

6.2.14 关键连接处的有效连接至关重要，必须连接可靠。

6.2.15 安全钢丝绳松弛将无法正常触发安全锁，故特别强调安装重锤使其处于张紧状态。

6.2.16 为防止悬吊平台上升时，意外冲顶，故设安全距离。

6.2.17 因垂放钢丝绳操作不当，曾引发过多起人员坠落伤亡事故。

6.2.18 安全绳是保护人员不发生坠落事故的最后一道安全措施，应避免其固定不牢靠或悬垂长度不足，而失去保护作用。

6.2.19 普通电源电缆的抗拉强度较低，只能满足作业高度不大于100m的标配吊篮的安全使用要求。对超高悬挂的电缆，则需考虑自重对其强度的不利影响。

6.2.20 由钢丝绳悬挂的悬吊平台，在空中存在较大的晃动和悠摆，故必须与高压输电线路保持较大的安全距离，以确保使用安全。

6.2.21 规定使用安全电压，避免触电事故。

6.2.22 本条强调特殊定制的吊篮，由专业单位来保证其质量和使用安全。

## 6.3 使用

6.3.1 明确了每班首次使用吊篮前，应当重点检查的部位。

6.3.2 安全绳是防止作业人员高空坠落的最直接有效的安全防护设施。参照国家现行标准限定了每根安全绳的悬挂人数。

6.3.3 本条列出了吊篮作业人员必须遵守的规定。

第1款 强调高处作业人员身体应符合规定。

第2款 强调重要安全规定。

第3款 手动滑降操作时，各个吊点均需有人同时进行操作，以保持悬吊平台同步滑降；

第4款 本标准不鼓励超过2人上吊篮作业；若必需由2人以上作业时，则规定一人一绳，以降低发生人员坠落事故的概率；

第5款 吊篮的提升机在设计时，选用的是短时工作制电动机。若连续运送物料，极易损坏电动机引发事故；

第6款 避免因人员或物体重心过高，引发坠落事故；

第7款 避免重要危险源。

第8款 钢丝绳由高碳钢丝制成，极易被电弧灼伤，而被灼伤的钢丝绳又极易破断引发事故；

第9款 歪拉斜拽所产生的水平干扰力，极易引发事故；

第10款 人为使安全锁丧失安全保护能力，曾引发多起安全事故。

6.3.4 卡绳后反复按动升降按钮，极易拉断钢丝绳，造成平台坠落事故。

6.3.5 经常检查设备的故障前兆，可有效避免事故发生。

6.3.6 吊篮维修专业性强，故规定由专业人员处置。安全锁维修后须检测，需要具备相应的专业能力，故规定由专业吊篮厂商维修。

6.3.7 恶劣天气会直接影响吊篮的作业安全，故要求按规定程序妥善处置。

6.3.9参照现行行业标准《建筑起重机械安全评估技术规程》JGJ/T 189-2009第3.0.2条（SS型 施工升降机的安全评估年限），规定了吊篮提升机的安全评估年限。

6.3.10参照施工升降机防坠安全器的报废年限，结合吊篮安全锁使用工况更为恶劣的实际情况，规定的安全锁的报废年限。

## 6.4 拆除

6.4.1～6.4.4 对吊篮拆除中的安全注意事项进行了具体规定。

6.4.5 防止重大物件因堆放过高而倒塌，或因堆放过于集中而破坏楼板等结构。

## 6.5 检查与验收

6.5.1～6.5.3 明确了3项检查与验收的项目及内容：

1 依据《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第三十四条，规定了吊篮应进行进场查验，以把好进场吊篮的质量关；

2 依据原标准第7.0.20条（工具式脚手架在施工现场安装完成后应进行整机检测。）规定的吊篮安装后检测；

2017年5月31日，住建部发布《关于印发起重机械、基坑工程等五项危险性较大的分部分项工程施工安全要点的通知》（建安办函[2017]12号）。其中，第十二条规定“起重机械安装完毕及附着作业后，应当按规定进行自检、检验和验收，验收合格后方可投入使用。”载人作业的吊篮，比吊装物料的起重机械具有更大的危险性，故更应严格执行此条规定。

据统计，由于安装不规范、不到位，埋下事故隐患，所造成的事故占到吊篮事故总量的半数以上。为此，各地建设安监部门强烈呼吁，要求进行安装检测，来有效把关。而且许多省市已经出台了吊篮安装后，需经检测合格，方可使用的相应规定。

6.5.4 由于现行国家标准《高处作业吊篮》GB/T 19155-2017，对悬吊平台护栏高度进行了修订，故应将JGJ 305-2013附录B中，表B序号12 “检验内容及要求”相应变更为“护拦高度应不小于1 000 mm，中间拦杆与护拦和踢脚板间的距离应不大于500 mm”。（引自GB/T 19155-2017中7.1.3）

# 7 起升式外防护架

## 7.1 一般规定

7.1.1 本条规定了防护架的组成部分及类型。鉴于近年来防护架技术发展和实际工程应用效果，本次修订在原来外挂防护架的基础上增加了导轨起升式外防护架，为便于区分，该类脚手架统称为“起升式外防护架”。其中无轨起升式外防护架即原标准中的外挂防护架，导轨起升式外防护架在无轨起升式基础上，通过不同形式的构配件连接，增加了导向提升、自动定位受力、水平高差调节功能。二者均是分片设置，利用起重设备随施工进度逐层单片提升，建筑主体施工完毕后，吊运至地面拆除。

7.1.2 本条规定了防护架的使用性质，即不作为施工承重架体使用，仅为工人作业提供操作平台和外防护。因此，其上不应长时间停放物料，且停放物料及人工作业时产生的荷载应不大于1.4kN/㎡。

7.1.3 本条规定了每片防护架结构单元的组成以及提升原则。

7.1.4 本条给出了防护架的一些基本规定以及技术参数。

第2、3款 竖向桁架为架体的基本骨架，承受架体自重及施工荷载并传递到附着支承上，因此其本身应具有一定的刚度和强度，因此，在计算满足要求的前提下，可采用桁架或型钢导轨形式。采用桁架形式时，各杆件可采用螺栓连接或者焊接成型。

## 7.2 荷载

7.2.1 本条给出了作用于起升式外防护架上的载荷分类，以及每类载荷的含义。

7.2.2 本条给出了荷载标准值的规定。

第2款 考虑到防护架仅作为建筑主体施工的外防护和操作平台使用，即工人临边施工时可站在防护架上。因此，考虑其施工荷载标准值取值不得大于1.4kN/㎡，并只限单层使用。

## 7.3 设计计算

7.3.2 对起升式外防护架的设计计算内容进行了基本规定。

7.3.3 对结构和构件的强度、稳定性，连接的强度计算进行了基本规定。

7.3.7 考虑到施工作业人员可在防护架上走动，会产生荷载不均匀的情况，该荷载由附着支承传递到建筑物，因此，对附着支承设计计算时，每一个附着支承应能承受单根竖向桁架传递的所有荷载的设计值，并乘以荷载不均匀系数1.2。

7.3.8 考虑到提升过程中一些不稳定因素，为保证提升过程的顺畅和安全，起重设备应具有超载自动停机功能，且其额定提升能力不宜小于单片架体重量的1.2倍。

## 7.4 构造规定

7.4.1 当作业平台采用脚手架材料搭设时，应计算作业平台处的承载能力，当不满足使用要求时，应专门增加纵向水平杆。

7.4.3 本条给出了附着支承的构造规定。

第4款 起升式外防护架与建筑物的连接有两种方式，其中无轨起升式及桁架导轨起升式采取预埋件连接的形式，型钢导轨起升式采取穿墙螺栓的形式。

7.4.4 无轨起升式外防护架的三角臂在提升工况下应能旋离建筑物楼层，是考虑到建筑物上存在檐板等凸出物，三角臂如能绕竖向桁架旋转，就可避开这类凸出物，防止提升过程中三角臂与其发生碰撞，以保证顺利提升；使用工况下，由于三角臂直接承受由竖向桁架传递来的荷载，三角臂与竖向桁架之间应有定位装置防止三角臂转动。

7.4.5 桁架导轨起升式外防护架附着支承应具有导向、防倾、承重的功能，在提升工况下，要保证架体能沿竖向桁架方向上升，因此，附着支承与预埋件之间应采取可靠的定位措施将其固定牢固，从而保证架体提升时平稳、顺畅；使用工况下，由于附着支承直接承受由竖向桁架传递来的荷载，因此在这种情况下，附着支承与竖向桁架之间应有定位装置防止附着支承转动，并能约束架体的倾斜。

7.4.6 对采用钢管、扣件等脚手架材料搭设的架体，根据相关规范要求，架体外立面应设置剪刀撑。

7.4.8 为确保安全网或金属防护网的立面防护效果，并考虑风荷载的不利影响，对安全网的密度和金属防护网的开孔孔径进行了规定。

7.4.15因外防护架是用于施工过程中的临边防护，在设计过程中未考虑其承受较大的施工荷载，故规定其不应与施工升降机、卸料平台等连接。

## 7.5 安装

7.5.1～7.5.7 规定了起升式外防护架安装过程的主要技术要求。在针对特定工程的专项施工方案中还应编制详细规定搭设顺序及工艺流程。

7.5.8 防护架应在显著位置挂设标牌，是为了提醒作业人员规范操作，避免因违规操作，超载使用等情况引发安全事故。

## 7.6 提升

7.6.4、7.6.6、7.6.8 从安全角度考虑，对提升外防护架的流程、注意要点及安全措施进行了规定。

7.6.5 本条规定外防护架的提升原则，是为了保证其他未处于提升状态的防护架仍然处于正常的工作状态，防止在此期间，物料、工具及人员从防护架上坠落，导致安全事故的发生。

7.6.7 防护架主要受力节点处的扣件若未紧固，在提升过程中可能发生滑移造成节点松动使用过程中严重时可能导致架体垮塌，因此，必须在每次提升后逐一检查，使扣件的螺栓拧紧力矩达到40N·m~65N·m的规定。

# 8 导架爬升式工作平台

## 8.1 施工计算

8.1.1导架爬升式工作平台分为单柱型（图8.1.1）和双柱型（图8.1.2）两种基本形式，其中双柱型又有直线、折线或曲线等型式。本条规定导架爬升式工作平台进入施工现场使用前，应对平台底架放置位置的基础承载力、平台附墙架及附墙架连接处结构的承载力进行验算。

1—驱动系统；2—底架；3—超速安全装置；4—作业平台；5—延伸平台；6—导架；7—脚手板；8—安全门；9附墙架。

图2 单柱型导架爬升式工作平台

1—驱动系统；2—底架；3—超速安全装置；4—作业平台；5—延伸平台；6—导架；7—脚手板；8—安全门；9附墙架。

图3 双柱型导架爬升式工作平台

8.1.2导架爬升式工作平台放置位置基础承载力应按照《建筑地基基础设计规范》GB50007要求进行验算；

8.1.3导架爬升式工作平台附墙架应按照《钢结构设计规范》GB50017要求进行验算；

8.1.4附墙架处的附着结构承载力应按照国家现行相关标准进行验算，如《混凝土结构设计规范》GB50010等。

## 8.2 安装

8.2.1导架爬升式工作平台附墙架需要在既有建筑结构上安装，安装前应对附墙架连接处的既有建筑结构进行查验，确保既有建筑与专项施工方案描述及验算内容一致。

8.2.3双柱型导架爬升式工作平台在安装过程中可能由于平台梁自由端未固定或两侧平台的不平衡作用导致导架扭转，应采取措施加以控制。

8.2.4-8.2.5 根据产品使用说明书的要求，对导架爬升式工作平台的搭设长度、高度、平台梁悬挑长度及导架悬臂高度进行了规定。

8.2.6 安装过程中附墙架、安全防护设施等尚未完成安装并验收，应对安装过程中荷载进行限制。

## 8.3 使用与拆除

8.3.5 本条对导架爬升式工作平台使用过程中可能存在的不安全行为进行了规定，旨在确保导架爬升式工作平台的安全使用。

8.3.8 本条对导架爬升式工作平台延伸平台支承梁伸出长度进行了规定。确保延伸平台的支承梁有足够的固定长度，旨在确保延伸平台的承载力和稳定性。

8.3.10 平台在启动或停止时出现瞬时下滑，可能是由于电机摩擦片或其组件出现问题导致，需要由专业人员进行检查维修，避免带病作业。

8.3.12 本条强调如果导架爬升式工作平台超速安全装置动作后应引起足够的重视，必须查明原因并排除故障后方可继续使用。

8.3.15手动下降过程中连续下降或下降过快可能导致电机制动片过热，可采取间歇式下降或控制下降速度等措施防止制动片过热。

# 9 附着式升降卸料平台

## 9.1 一般规定

9.1.1 本条给出了附着式升降式卸料平台的基本构造形式。

9.1.2 附着式升降式卸料平台既要满足不倾斜、不坠落等安全要求，又能满足实际施工过程中物料转运的需要。因此，对升降式卸料平台的附着支承数量和架体的构造尺寸进行了规定。

## 9.4 构造规定

9.4.3 附着支承是关系到附着式升降卸料平台能否牢固附着在建筑结构上，实现正常使用的关键。本条规定了附着支承结构的最低要求。

第1款 附着支承是承受架体所有荷载并将其传递给建筑结构的构件，应于竖向导轨所覆盖的每一楼层处设置一道，附着处混凝土强度应达到设计要求。

第3款 保证竖向导轨承受的架体荷载能够直接有效的传递到附着支承上。

第4款 规定附墙支承与建筑结构连接螺栓的数量主要是基于确保使用安全的考虑。与混凝土面接触的垫板最小尺寸规定为100mm×100mm×10mm，过小可能会引起预留孔处混凝土的局部破坏。

9.4.6 卸料平台是设置在脚手架外侧的装卸材料的平台，如将其与相邻脚手架连接，将会施加给附着式升降脚手架附加荷载，严重影响脚手架的安全，因此两者应严格独立使用。

## 9.5 安全装置

9.5.1  附着式升降卸料平台必须配置可靠的防倾覆、防坠落、同步升降等安全防护装置，鼓励设置超载报警系统，以确保卸料平台在各种工况下都处于安全状态。

## 9.6 安装

9.6.1~9.6.4 升降式卸料平台的安装质量直接影响到安全使用。为保证升降式卸料平台的安装质量，本条对安装要求的升降机构、升降动力设备、安全控制系统等的安装作出了规定，安装时应认真执行。

## 9.7 升降

9.7.1~9.7.5 升降操作是升降式卸料平台使用安全的关键环节，为保证升降式卸料平台升降时的安全及升降到位后使用时的安全，本条对升降操作及升降到位后的固定作出了规定，目的是确保在升降式卸料平台升降操作过程中得到严格贯彻实施和执行。

## 9.8 使用

9.8.1 升降卸料平台是附着在建筑结构上的高空悬挂设备，在设计上对其使用范围有较高要求，本条规定旨在保证架体上的使用荷载控制在设计规定范围内，并有效避免在平台上堆放集中荷载。

9.8.3 升降式卸料平台内不可避免的存留有较多建筑垃圾和各种各样的杂物，如不及时清理，既增加了架体荷载，又有可能掉落伤人损物而发生人员伤亡事故或财产损失事故，为避免上述情形的发生，制定本条规定。

9.8.5 本条对卸料平台的使用进行了规定，目的是保证使用安全。

第2款 平台上的安全防护设施是为确保使用安全设置的，是必不可少的，任意拆除或移动将存在安全隐患而发生安全事故。

## 9.9 拆除

9.9.1升降卸料平台有时需要在高空进行拆除作业，容易发生高空坠物的风险，因此必须检查主构件及连接点等部位是否存在安全隐患。

9.9.2-9.9.3 明确拆除作业顺序是保证安全拆除的必要条件。拆除完毕后及时清理各种零部件和杂物。

# 10 附着式提升步梯

## 10.1 荷载

10.1.4本条对附着式提升步梯的荷载取值进行了规定。

第2款 由于步梯仅在建筑主体施工阶段使用，而且是所有施工人员通往施工作业面的专业通道，考虑人员体重及随身携带工具，确定每个通行人员按0.8kN取值 。

## 10.3 构造规定

10.3.2 本条对提升步梯的结构尺寸和构造进行了规定。

第1款 步梯结构的高度主要考虑主体施工阶段施工设施和工具所覆盖的楼层，过高会增加步梯自身重量。

第2款 由于提升步梯安装在建筑物电梯井内，尺寸过小施工人员无法通行，尺寸过大电梯井内没有有效的回转空间，会影响结构稳定性

第3款 如果导轨设置在一侧，步梯自重产生的弯矩过大，提升稳定性会受影响.附着支承布置在同层的不同立面上，会使架体在提升和使用工况下受力更合理。

第4款 电梯井内空间受限，切没有其他影响提升的障碍物，所以间距越小附着支承的承载力越大，步梯可利用空间越大。

第6款 考虑到步梯使用工况为人员上下通道，所以通过的每个楼层都要设置附着支承。

第7款 考虑到木模施工时，墙板同时浇筑的施工工艺，所以上悬不能大于一个楼层高度。

10.3.3考虑到主体封顶前，提升步梯需进行拆除作业，如果为焊接的整体结构，则必须切割分解，影响设备的重复使用。

10.3.4 步梯顶部与建筑结构间应设置可调节的密封装置，防止作业面物体坠落

10.3.5 步梯上的人员流动量大，与楼面间距过大会影响作业人员正常通行。

10.3.6 采取密封措施是为了防止坠落和物体打击。

10.3.9 考虑到混凝土局部受压的实际情况，防止压强过大对混凝土结构造成损伤。

10.3.10～10.3.11  考虑到雨雪天气人员通行，踏步必须有可靠的防滑能力，宽度较小会出现踩踏不稳的现象。

10.3.12由于空间受限，必须保证通行的人员有可靠的护身和扶手装置。

10.3.13 本条提出的部位是提升步梯的关键受力部位，必须有可靠的加强措施。

## 10.4 安装

10.4.1 步梯安装时必须保证预埋孔的位置准确性，主要机构件及动力设备控制系统应一次安装到位，正常提升阶段除吊点和附墙支座其他机构和有限不得随意挪动或拆卸。

10.4.2～10.4.5 本条为保证附着提升式步梯的安装质量和防坠，控制装置的防护措施。

## 10.5 提升

10.5.1～10.5.3附着提升式步梯全部采用电动升降设备，提升时应保证作业人员不得在不提上进行提升作业，提供动力的拖动电缆应预留做够的长度，防止在提升时将线缆拽断。

10.5.4 提升就位后应检查附着是否牢靠，卸荷装置是否安装、连接可靠，以及翻板及密封构件是否恢复正常，电源切断后方可使用。

## 10.6 使用

10.6.1～10.6.4 不得使用提升步梯运输模板和支撑结构，控制元器件和电缆应定期检查，螺栓应定期保养，防护措施要定期更换。

10.6.5 步梯使用过程中，部分构配件可能会出现锈蚀或损坏，应有相应的保养和保护措施。

# 11工具式悬挂步梯

## 11.1 一般规定

11.1.2 本条从确保使用安全出发，结合实际施工需要对悬挂步梯的结构尺寸进行了规定。

第7款 悬挂步梯与下部结构操作面的距离应为0.3m～1.5m，以满足向下安装或向上分段拆除的空间需要，安装或拆除完成，下部设可移动式踏步相接，满足安全行走的需要。

11.1.3悬挂步梯外侧防护可以采用密目安全网，也可以采用带边框的金属防护网，金属防护网为标准设计，便于周转使用。

11.1.5 悬挂步梯的三角托架与支承结构宜采用预埋锚固。锚固螺栓的直径和埋设长度应计算确定。

11.1.6为保证悬挂步梯的整体稳定，应设置连墙件。连墙件的设置应结合结构表面实际，采取支撑梁方式或扣件拉结方式，保证支撑的稳定。当悬挂步梯内侧距结构侧壁的间距大于600mm时，可采用八字撑保证悬挂步梯整体稳定

## 11.2 荷载

11.2.2 本条对悬挂步梯的荷载标准值的取值进行了规定。

第2款 可变荷载标准值的取值可按照国家标准《建筑结构荷载规范》50009-2012中表“5.1.1 民用建筑楼面均布标准值及其组合值、频遇值和准永久值系数，”取楼梯活荷载标准值3.5kN/m2。

根据工程实际和检测数据分析，悬挂步梯可变荷载标准值可以按照1.5kN/m2、2.5kN/m2、3.5kN/m2进行取值。

11.2.3悬挂步梯按照以概率理论为基础的极限状态设计法，根据现行国家规范选取分项系数值。

11.3 设计计算

11.3.6 锚固点处混凝土的强度直接影响悬挂步梯的施工安全，所以必须保证达到一定承载力方可安装使用。悬挂步梯安装时混凝土龄期抗压强度应不小于20MPa。

## 11.4 构造规定

11.4.2悬挂步梯为销拴连接结构。当可变荷载反复作用时，容易松动，因此主要受力连接部位应采用双螺栓连接。

11.4.5 根据安全规范要求，设置步梯的防护拦杆、扶手和踢脚板。

11.4.7 平台板、踏步板板面孔洞的内切圆直径应不大于25mm的规定，是为了避免工具、小配件不从孔内掉落伤人。

11.4.8 由于结构面可能凹凸不平或尺寸有偏差，为保证附墙撑和结构顶紧，其长度角度应可调节。

11.4.9 锚固螺栓主要承受剪力，当结构面不平整时，将产生弯矩而改变锚固栓的受力状态，因此规定三角托架梁应与结构紧密贴合。

11.4.10 可采用预埋件或后植锚栓等方式进行锚固。

11.4.11 工具式悬挂步梯虽然按照悬挂使用进行设计计算，但仍需在立杆底部设置临时支撑并顶紧作为安全防护措施。

## 11.5 安装

11.5.1 悬挂步梯锚固位置应符合设计要求，锚固栓及后植锚栓应进行拉拔实验。

11.5.2连墙件应随悬挂步梯同时安装并顶紧，以保证悬挂步梯的整体稳定。

11.5.4三角托架在横梁悬臂端位移最大，通过可以调节长度的附墙撑对横梁起拱，减少相对位移。

11.5.5 悬挂步梯的安装方式根据施工现场要求分为两种，一种是逐节安装，一种是整体安装，因此，应根据不同的安装方案验算起重设备的吊装能力，保证安全。

## 11.6 使用

11.6.1 悬挂步梯上应在显著部位设置安全使用说明，明确悬挂步梯的上人数量限制，明确严禁堆载超载，人员嬉戏打闹、奔跑跳跃等，保证安全。

11.6.4 在基坑及其他结构底部，一般有小型机械操作、模板和支撑架的施工等，所以应设置警戒线，防止机械、材料或工具碰撞悬挂步梯产生危险。

11.6.5 锚固结构、锚固点、附墙撑和步梯等是反复受力的重要部位，应经常检查，发现连接松动应及时处理，发现锚固结构变形、锚固点异常等隐患应及时报警，待排除后方可继续使用。

## 11.7 拆除

11.7.4 连墙件是保证悬挂步梯稳定的构造措施，拆除时不得先行拆除附墙支撑。

# 12 附着式升降防护棚

## 12.1 一般规定

12.1.2  本条对防护棚的构造进行了规定。

第6款 防护棚设置在施工层以下5层的位置，考虑到固定防护棚的最大防护尺寸和其自身结构的重量，应采取可靠的拉结卸载措施。

12.1.3 考虑作业人员同层操作施工方便，同时保证作业人员的施工安全。

12.1.5 设置的2层水平防护中，上层水平防护宜采用软质防护，下层防护宜采用硬质防护，其目的是发挥上层缓解坠物的冲击力，下层拦截的作用。

12.1.7  升降动力设备应保证一次安装就位，减少施工人员的作业强度，增加设备的使用寿命。

12.1.8  升降防护棚安装到位后，应防止其他作业人员使用防护棚进行其他作业。

## 12.4 构造规定

12.4.1 导轨组件应有自身的结构钢度，既能保证有效传力，也要保证可靠的卸载能力。

12.4.3 斜拉杆应选用刚性连接，以保证在有风状况下的结构稳定，同时应具备防护棚的水平调节能力。

12.4.3斜拉杆端部连接销轴应具备锁止功能，避免出现松动现象。

12.4.5 防护棚内低外高是为了保证将坠物有效拦截至防护棚内，避免坠物弹起后向外移动造成2次坠落。

12.4.6 走道板应有可靠的承载能力，通过和导轨组件和水平桁架的可靠连接可以提高其结构的整体问题性，考虑到雨雪天气人员作业人员通行，所有走到板应具备防滑能力。

12.4.7～12.4.8 考虑到施工人员的作业安全，同时保证防护棚作业人员在作业过程当中不产生工具或物体坠落。

## 12.5 安装

12.5.2安装时应保证防坠装置的机构反应灵敏，动作方向准确。

12.5.5 控制系统、动力设备、防坠装置应有防雨、防潮和防止物体打击的保护措施。

## 12.6 升降

12.6.2 升降前，应对提升装置、控制装置进行统一调试，防止不同向或虚接现象的发生，密封装置应统一收齐，统一释放。

12.6.4 升降动力设备一次安装就位，避免了搬运过程中发生设备故障和因设备搬运导致重复安装调试的现象。

12.6.5 升降到位后，应对密封装置进行密封恢复，卸载装置进行可靠连接。上述作业完成验收后统一对动力装置进行卸载，卸载完成后统一断电。

## 12.7 使用

12.7.1 竖向通道是防护棚作业人员的专业通道，其他作业人员不得使用该通道上下或进行施工作业。