四川省装配式建筑评价管理办法

第一章   总  则

第一条  为推进我省装配式建筑发展，规范装配式建筑评价，促进装配式建筑各项举措的实施，协助政府主管部门加强装配式项目过程管理，落实项目装配率指标，根据《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》（国办发〔2016〕71号）和四川省人民政府办公厅发布《关于大力发展装配式建筑的实施意见》（川办发〔2017〕56号），特制定本办法。

第二条  本办法按照《装配式建筑装配率评价标准》GBT51129-2017或《四川省装配式建筑装配率计算细则》（川建建发〔2020〕275号）的要求进行装配式建筑评价。

第三条  装配式建筑评价分为预评价和竣工评价。预评价在项目完成施工图设计后进行；竣工评价在申报项目竣工验收备案后进行。

第四条  评价分为综合评价和专项评价，对单体建筑开展综合评价，评价单体建筑整体装配率；对标准和计算细则各评价项开展专项评价，评价其中某特定评价项装配率得分。

第五条  装配式建筑评价遵循自愿、科学、公开、公平、公正的原则。

第二章  组织管理

第六条  四川省装配式建筑产业协会（以下简称协会）成立装配式建筑评价工作委员会（以下简称评价委员会），评价委员会是协会装配式建筑评价工作的管理机构和业务指导机构。其主要职责：

（一）指导评价管理办公室制定、修订评价管理办法；

（二）审查评价专家资格和确定项目评价专家；

（三）指导评价管理办公室开展被评价项目过程管理工作；

（四）对评价工作进行总结和改进；

（五）审定评审结果。

第七条  评价委员会设主任委员1名，根据专业配置副主任委员2名，委员若干。主任委员原则上由协会领导担任，副主任委员由主任委员提名，经协会会长办公会审议后聘任，委员由协会负责在协会装配式建筑专业人才库中聘任。评价委员会人员每届任期3年。

第八条  评价委员会下设评价管理办公室，办公室设在协会秘书处科技与产业发展部，是评价工作组织和管理的责任部门，其主要职责：

（一）制定、修订评价管理办法；

（二）建立评价专家档案；

（三）接收项目申报资料，对资料进行形式审查；

（四）负责组织评价会议、项目评价日常管理工作；

（五）发布评价结果；

（六）负责建立评价项目档案。

第三章  评价程序

第九条  申请条件

（一）项目按照国家《装配式建筑装配率评价标准》或《四川省装配式建筑装配率计算细则》在主体结构、围护系统、装修采取了装配式设计。

（二）应符合国家、四川省基本建设程序和管理规定以及相关技术标准规范要求，未发生重大质量安全事故。

第十条  申请

（一）自愿申请：由项目建设单位或施工单位自愿提出申请，鼓励设计单位、咨询单位、监理单位等相关单位参与，并按照要求提交书面评价材料。

（二）机构委托：政府主管部门或业主等相关单位可委托评价委员会按本办法开展评价工作，被评价单位按照要求提交书面评价材料。

（三）自主开展：评价委员会可结合行业发展需要，在行业主管部门指导下，自主开展相关项目的评价，相关单位应积极配合，按要求提交书面评价材料。

第十一条  评价准备

- 评价管理办公室对申报材料进行形式审查，通过后，由评价委员会从协会专业人才库中抽取评价专家，成立评价小组。

- 综合评价专家由建筑、结构、机电管线、工程管理、装饰装修等专业专家组成，数量为5-7名，可根据申请项目开展评价的实际技术需要适当增加；专项评价专家以被评专业为主，其他专业可适当减少。

（三）评价专家实行回避制，凡参与申报项目设计、生产、施工、咨询或其他关联工作的，不得参加评价工作。

第十二条  评价

- 评价委员会组织评价专家按照国家《装配式建筑装配率评价标准》或《四川省装配式建筑装配率计算细则》相关要求进行评价。

- 对申请预评价的项目组织评价会议，对申请竣工评价的开展现场评价。

（三）项目评价专家评价完成后签署评价意见，交评价管理办公室。

（四）评价管理办公室根据项目评价专家签署的评价意见，对完成预评价的项目出具预评价意见；对完成竣工评价项目出具竣工评价意见，报评审委员会审议后公布。

第四章  监督管理

第十三条  机构委托评价委员会开展评价的项目应主动接受评价委员会的动态监督管理，评价委员会有义务向委托方反馈评价结果。

第十四条  评价委员会对企业自愿申请和自主开展评价的结果负责，有权利将评价结果反馈给相关政府部门并向社会公布，同时接受社会监督。

第五章  纪  律

第十五条  设计、施工、监理、检测等项目参与机构应具备相应资质，确保评价资料与项目实施的真实、有效、合法，不得出具虚假图纸、报告、方案等技术资料欺骗评价。违者将视情节轻重给予批评教育，直至取消申报、取消评价资格的处罚，若发现已出具评价意见的项目存在欺骗行为，协会有权收回评价意见。

第十六条  参与四川省装配式建筑评价活动的相关专家和人员必须秉公办事，廉洁自律，不得侵害申报企业合法权益等。

第六章  附  则

第十七条  本办法由四川省装配式建筑产业协会负责解释。

第十八条  本办法自发布之日起施行。

附件1：装配式建筑评价表

附件2-1~4：装配式建筑单体装配率计算书

附件3：装配式建筑评价申报材料清单

附件1：

装配式建筑评价表

项目名称

申报单位                        （盖章）

申报时间        年       月      日

四川省装配式建筑产业协会制

说  明

- 评价表采用四号仿宋字体填报、A4纸打印，一式三份。每项内容打印不完，可加页。

- 申报材料清单附后。

- 申报书封面的“项目名称”应与施工许可证的“工程名称”一致。

4．项目设计、施工、监理、部品构件生产单位均指参与项目设计、施工、监理、部品构件生产的单位；未确定的可填写“无”。

5．项目起止时间应按照“年月日”的顺序填写，例如“2021年9月1日-2021年12月30日”。

6. 请严格按照本说明的要求如实填写申报书，并提供真实、完整的申报材料。如有虚假，一经查实，将取消申报资格。

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  |  |  |  |  |
| 申报单位名称 |  |  |  |  |  |
| 申报单位地址 |  |  |  |  |  |
| 单位负责人 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 姓 名 |  |  | 职 务 |  |
|  | 手 机 |  |  | 邮 箱 |  |
| 联系人 | 姓 名 |  |  | 职 务 |  |
|  | 手 机 |  |  | 邮 箱 |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |
| 总承包单位 |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 构件供应单位 |  |  |  |  |  |
| 装修单位 |  |  |  |  |  |
| 联合申报单位 |  |  |  |  |  |
| 项目性质 | □居住建筑 □公共建筑 □其他 |  |  | 占地面积： 万m2 容积率： 总建筑面积： 万m2 |  |
| 项目进展阶段 | □已完成施工图设计 □已开工 □已竣工 |  |  | 计划开工时间 |  |
|  |  |  |  | 计划竣工时间 |  |
|  |  |  |  | 是否BIM正向设计 | □是 □否 |
| 装配式类别 | □混凝土建筑 □混合结构 □钢结构建筑 □组合结构 □木结构建筑 |  |  | 结构类型 | □框架结构 □框剪结构 □剪力墙结构 □其他结构 |
| 项目规模 | 共 幢 |  |  | 共 万m2 |  |
| 装配率（国标或省标选择一项填写） | 执行国家标准 |  | 主体结构指标得分： 围护墙和内隔墙指标得分： 装修与设备管线指标得分： 总得分： 装配率： |  |  |
|  | 执行四川省标准 |  | 标准化指标得分： 主体结构指标得分： 外围护系统指标得分： 内装系统指标得分： 管线系统指标得分： 总得分： 装配率： |  |  |
| 需提供详细装配率计算书（附件2），或提供已通过当地施工图审查机构出具的装配率相关证明文件 |  |  |  |  |  |
| 项目创新点、推广价值和综合效益分析介绍 |  |  |  |  |  |
| 评价专家意见（评价后的各项得分情况应附表） （简单说明本项目评价后得分情况、装配率、是否符合国家、四川省标准对装配式建筑的相关要求、是否达到A级及以上标准等内容） 评价专家组（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 四川省装配式建筑产业协会装配式建筑评价工作委员会意见： 四川省装配式建筑产业协会（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件 2-1

装配式建筑单体装配率计算书

（GB/T51129-2017 参考格式）

项 目 名 称：

子 项 名 称：

（单体编号）

一、项目基本情况

简介：（             阐述内容包括但不限于项目位置与工程类别、建筑单体数量、实施装配式建筑的建筑单体、项目装配式建筑总建筑面积、本计算书涉及建筑单体及其建筑高度。）

（一） 项目总平面图

（项目总平面图对实施装配式建筑范围图示）

（二） 装配率计算依据（按建筑单体填写）

装配率计算依据《装配式建筑装配率评价标准》（GB/T 51129-2017）

表一  装配式建筑评分表

| 评价项 |  | 采用的构 件或技术 手段 | 评价要求 | 评价分 值 | 最低 分值 | 实际应 用比例 | 实际 分值 | 专家打分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体结构 (Q1) (50 分) | 柱、支撑、承重墙、延性墙 板等竖向构件 q1a |  | 35%≤比例≤80% | 20〜30* | 20 |  |  |  |
|  | 梁、板、楼梯、阳台、空调 板等构件 q1b |  | 70%≤比例≤80% | 10〜20* |  |  |  |  |
| 围护墙和内 隔墙 (Q2) (20 分) | 非承重围护墙非砌筑 q2a |  | 比例≥80% | 5 | 10 |  |  |  |
|  | 围护墙与保温、隔热、装饰 一体化 |  | 50%≤比例≤80% | 2〜5* |  |  |  |  |
|  | 内隔墙非砌筑 q2c |  | 比例≥50% | 5 |  |  |  |  |
|  | 内隔墙与管线、装修一体化 q2d |  | 50%≤比例≤80% | 2〜5* |  |  |  |  |
| 装修和设备 管线 (Q3) (30 分) | 全装修 |  | — | 6 | 6 |  |  |  |
|  | 干式工法楼面、地面 q3a |  | 比例≥70% | 6 | — |  |  |  |
|  | 集成厨房 q3b |  | 70%≤比例≤90% | 3〜6* |  |  |  |  |
|  | 集成卫生间 q3c |  | 70%≤比例≤90% | 3〜6* |  |  |  |  |
|  | 管线分离 q3d |  | 50%≤比例≤70% | 4-6* |  |  |  |  |

| Q4 | 缺少评价项 | （填 写 缺 项 内 容 ， 如： 本子项 无厨房） | — | — | — | — |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单体装配率 | 1 + 2 + 3 = × 100% 100 − 4 |  |  |  |  |  |  |

（三）本单体代表性楼层预制部品部件分布图

（代表性楼层指的是例如高层住宅的标准层、屋面层以及公共建筑的构件布置不同的各楼层等。可采用BIM模型导出分布图，分布图应含有部品部件编号以及图例。）

需包含以下内容：（          未采用的技术可不表达）

1、主体竖向构件平面布置；

2、主体水平构件平面布置；

3、围护墙非砌筑平面布置；

4、内隔墙非砌筑平面布置；

5、干式工法楼面平面布置；

6、集成（干法）厨卫平面布置。

二、各项装配式应用比例计算

（一）主体结构应用比例计算（Q1）

（注：装配率应分楼栋进行统计，预制部品部件应注明类别并分类统计）。

1.1 q1a主体结构竖向构件的体积及应用比例统计表

注：

1)预制构件类型：柱、支撑、承重墙、延性墙板等主体结构竖向构件；

2)未采用预制构件楼层，需填入该层混凝土构件总体积数据。

| 楼层 | 预制构件类型 | 预制构件编号 | 预制构件数量 | 预制构件 单件体积 （m3） | 楼层该预制 构件体积和 （m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第1层混凝土预制构件总体积（m3） |  |  |  |  |
|  | 第1层混凝土构件总体积（m3） |  |  |  |  |
|  | 第n层混凝土预制构件总体积（m3） |  |  |  |  |
|  | 第n层混凝土构件总体积（m3） |  |  |  |  |
| 合计 | 各楼层混凝土预制构件总体积V1a（m3） |  |  |  |  |
|  | 各楼层混凝土构件总体积V（m3） |  |  |  |  |
|  | q1a=V1a/V×100% |  |  | q1a= |  |

1.2q1b主体结构的水平预制部品部件面积及应用比例统计表

注：

1)预制部品部件件类型：预制楼板、预制阳台、预制楼梯段、预制梁、预制空调板等水平构件；

2)楼层构件总投影面积可计入小于等于300mm宽后浇带面积；

3)采用金属楼承板和屋面板、木楼盖和屋盖及其他在施工现场免支模的楼盖和屋盖只用填写其在每层楼的总投影面积。

| 楼层 | 预制构件类型 | 预制构件编号 | 预制构件数量 | 预制构件单件投影面 积（m2） | 楼层该预制构件投影面积和（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第1层预制楼面构件总投影面积（m2） |  |  | （可计入小于等于300mm宽后浇带面积） |  |
|  | 第1层建筑平面面积（m2） |  |  |  |  |
|  | 第n层预制楼面构件总投影面积（m2） |  |  |  |  |
|  | 第n层建筑平面面积（m2） |  |  |  |  |
| 合计 | 各楼层预制楼面构件总投影面积A1b（m2） |  |  |  |  |
|  | 各楼层建筑平面总面积A（m2） |  |  |  |  |
|  | q1b=A1b/A×100% |  |  | q1b= |  |

（二）围护墙和内隔墙（Q2）

2.1q2a非承重围护墙非砌筑外表面积及应用比例统计表

注：

1)若采用ALC条板等条板构件或干式工法幕墙体系作为外围护墙体，则构件面积信息只需填写楼层预制构件总表面积一栏。

| 楼层 | 预制构件类型 | 预制构件编号 | 预制构件数量 | 预制构件 单件表面积 （m2） | 楼层该预制 构件表面积和（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第1层非承重围护墙非砌筑外表面积（m2） |  |  |  |  |
|  | 第1层非承重围护墙外表面面积（m2） |  |  |  |  |
|  | 第n非承重围护墙非砌筑外表面积（m2） |  |  |  |  |
|  | 第n层非承重围护墙外表面面积（m2） |  |  |  |  |
| 合计 | 各楼层混凝土预制构件总表面积A2a（m2） |  |  |  |  |
|  | 各楼层非承重围护墙外表面总面积Aw1（m2） |  |  |  |  |
|  | q2a=A2a/Aw1×100% |  |  | q2a= |  |

2.2q2b围护墙采用墙体保温、隔热、装饰一体化面积及应用比例统计表

| 楼层 | 保温、隔热、装饰一体化技 术类型 | 采用墙体保温、隔热、 装饰一体化墙外表面积(m2) | 本层采用墙体保温、隔热、装饰一体化墙外表面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 各楼层采用墙体保温、隔热、装饰一体化墙总表面积A2b（m2） |  |  |
|  | 各楼层围护墙外表面总面积Aw2(m2) |  |  |
|  | q2b=A2b/Aw2×100% |  | q2b= |

2.3q2c内隔墙非砌筑外表面积及应用比例统计表

| 楼层 | 非砌筑墙体类型 | 非砌筑墙体墙面面积(m2) | 本层采用非砌筑内隔墙墙面面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 各楼层采用非砌筑内隔墙墙面面积A2c （m2） |  |  |
|  | 各楼层内隔墙墙面总面积Aw3（m2） |  |  |
|  | q2c=A2c/Aw3×100% |  | q2c= |

2.4q2d内隔墙与管线、装修一体化面积及应用比例统计表

| 楼层 | 采用管线、装修 一体化内隔墙技 术类型 | 采用管线、装修一体化内 隔墙墙面面积(m2) | 本采用管线、装修一体化内隔墙墙面面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 各楼层采用管线、装修一体化内隔墙墙面面 积A2d(m2) |  |  |
|  | 各楼层内隔墙墙面总面积Aw3(m2) |  |  |
|  | q2d=A2d/AW3×100% |  | q2d= |

（三）装修与设备管线（Q3）

3.1q3a干式工法楼面、地面的面积及应用比例统计表

| 楼层 | 采用干式工法楼面、地面技术 | 本层干式工法楼面、 地面面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 各楼层干式工法楼面、地面面积A3a（m2） |  |
|  | 各楼层建筑平面总面积A（m2） |  |
|  | q3a=A3a/A×100% | q3a= |

3.2q3b集成厨房的面积及应用比例统计表

| 楼层 | 厨房编号 | 厨房内表面长度(m)x宽度(m)x高度(m) | 对应编号厨房数量 | 墙面、顶面和地面采用干式工法的面积之和（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 各楼层厨房墙面顶面和地面采用干式工法的面 积之和A3b(m2) |  |  |  |
|  | 各楼层厨房的墙面、顶面和地面的总面积 Ak(m2) |  |  |  |
|  | q3b=A3b/Ak×100%= |  |  | q3b= |

3.3q3c集成卫生间的面积及应用比例统计表

| 楼层 | 卫生间编号 | 卫生间内表面长度(m)x 宽度(m)x高度(m) | 对应编号卫生间数量 | 墙面、顶面和地面采用干式工法的面积之和（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 各楼层卫生间墙面顶面和地面采用干式工法的面积之和A3c（m2） |  |  |  |
|  | 各楼层卫生间的墙面、顶面和地面的总面积Ab （m2） |  |  |  |
|  | q3c=A3c/Ab×100%= |  |  | q3c= |

3.4q3d管线分离比例计算

| 楼层 | 管线种类 | 裸露管线长度(m) | 墙体空腔敷设管线长度(m) | 吊顶与架空层 敷设管线长度 (m) | 各类管线分 离总长度 （m） | 层管线分离总长度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电气 |  |  |  |  |  |
|  | 给排水 |  |  |  |  |  |
|  | 采暖 |  |  |  |  |  |
|  | 电气 |  |  |  |  |  |
|  | 给排水 |  |  |  |  |  |
|  | 采暖 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 各楼层电气、给水排水和采暖管线分离总长度L3d(m) |  |  |  |  |  |
|  | 各楼层电气、给水排水和采暖管线的总长度L(m) |  |  |  |  |  |
|  | q3d=L3d/L×l00%= |  |  |  |  | q3d= |

三、装配率计算结论

依据《装配式建筑装配率评价标准》(GB/T51129-2017)，单体装配率计算如下：

Q1=

Q2=

Q3=

Q4=

P= (Q1+Q2+Q3) / (100-Q4) × 100%=                          。

- 附件 2-2

装配式建筑单体装配率计算书

（省标居住建筑-参考格式）

项 目 名 称：

子 项 名 称：

（单体编号）

一、项目基本情况

简介：（需阐述内容包括但不限于项目位置与工程类别、建筑单体数量、实施装配式 建筑的建筑单体、项目装配式建筑总建筑面积、本计算书涉及建筑单体及其建筑高度。）

（一） 项目总平面图

（项目总平面图对实施装配式建筑范围图示）

（二） 装配率计算依据（按建筑单体填写）

装配率计算依据《四川省装配式建筑装配率计算细则》（川建建发[2020]275 号） 表一  居住建筑评分表

| 评价项 |  |  | 采用的构 件或技术 手段 | 评价要求 | 评价分值 | 实际 应用 比例 | 实际 得分 | 专家打分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准化 Q1 （5） | 标准户型应用比例 qla |  |  | ≥70% | 5 |  |  |  |
|  | 标准模数的套内空间应用比例 qlb |  |  | ≥50% |  |  |  |  |
|  | 标准宽度的预制剪力墙应用比例 q1c |  |  | ≥70% |  |  |  |  |
|  | 标准宽度的预制楼面板应用比例 qld |  |  | ≥70% |  |  |  |  |
|  | 标准化预制构件应用比例qle |  |  | ≥70% |  |  |  |  |
| 主体 Q2 （45） | 竖向承重构件 q2a |  |  | 15%~70% | 5～25 |  |  |  |
|  | 水平承重构件 q2b |  |  | 40%~80% | 5～20 |  |  |  |
| 外围护 系统 Q3 （10） | 非承重外围护墙体非砌筑q3a |  |  | ≥80% | 5 |  |  |  |
|  | 非承重外围护墙体保温-体化 q3b |  |  | 50%~80% | 1～2.5 |  |  |  |
|  | 外围护墙体装饰一体化 q3c |  |  | 50%~80% | 1～2.5 |  |  |  |
| 内装系 统 Q4 （34） | 内部装修 4a | 全装修(仅公区) |  | - | 6 （3） |  |  |  |
|  | 内隔墙非砌筑 q4b |  |  | ≥50% | 5 |  |  |  |
|  | 内隔墙与管线、装 修一体化 q4c | 内隔墙与管线一 体化 |  | 50%~80% | 1～2.5 |  |  |  |
|  |  | 内隔墙与装修一 体化 |  | 50%~80% | 1～2.5 |  |  |  |
|  | 混凝土楼板底面免抹灰 q4d |  |  | ≥70% | 2 |  |  |  |
|  | 墙面免抹灰 q4e | 内隔墙体免抹灰 |  | ≥70% | 3 |  |  |  |
|  |  | 室内混凝土墙体 |  | ≥70% |  |  |  |  |

3-21

|  |  | 免抹灰 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 内墙面干法装修 q4f |  |  | ≥70% | 4 |  |  |  |
|  | 厨房 q4g | 集成式成品厨房 q4gl |  | ≥70% | 3 |  |  |  |
|  |  | 干式工法 q4g2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 卫生间 q4h | 集成式成品卫生 间 q4h1 |  | ≥70% | 3 |  |  |  |
|  |  | 干式工法 q4h2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 楼地面 q4i | 干式工法 q4i1 |  | ≥50% | 3 |  |  |  |
|  |  | 楼地面隔声保溫 一体化 |  |  |  |  |  |  |
| 管线系 统 Q5 （6） | 竖向管线与墙体分离 q5al |  |  | 50%~70% | 2～3 |  |  |  |
|  | 水平管线与楼面湿作业分离 q5a2 |  |  | 50%~70% | 2～3 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（三） 本单体代表性楼层预制部品部件分布图

（代表性楼层指的是例如高层住宅的标准层、屋面层以及公共建筑的构件布置不同的各楼 层等。可采用 BIM 模型导出分布图， 分布图应含有部品部件编号以及图例。）

需包含以下内容：（未采用的技术可不表达）

1 、 主体竖向构件平面布置；

2 、 主体水平构件平面布置；

3 、 围护墙非砌筑平面布置；

4 、 内隔墙非砌筑平面布置；

5 、 干式工法楼面平面布置；

6 、 集成（干法） 厨卫平面布置。

二、 各项装配式应用比例计算

（注： 装配率应分楼栋进行统计， 预制部品部件应注明类别并分类统计）。

（一）  标准化应用比例计算（Q1）

1.1     q1a 项目标准户型应用比例

| 序号（户型数量降序排列） | 户型 | 户型重复数量 |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 项目重复数量最多的三种户 型总套数Nq1a= |  |
|  | 项目全部户型总套数Nq1= |  |
| q1a=Nq1a/Nq1×100%= |  |  |

1.2     q1b 单体内标准模数的套内空间应用比例

| 楼层 | 标注模数的套内空间 | 重复数量 |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 标注模数的套内空间数量总 数Nq1b= |  |
|  | 单栋建筑套内空间数量总数 Nq1= |  |
| q1b=Nq1b/Nq1×100%= |  |  |

1.3     q1c 标准宽度的预制剪力墙应用比例

| 楼层序号（数量 降序排列） | 预制剪力墙应用标准宽 度（mm） | 对应宽度的 墙体数量 | 本层标准宽度预制剪力墙 中心线长之和（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 重复数量最多的三种标准宽度的预制剪 力墙中心线总长度Lq1c= |  |  |
|  | 预制剪力墙中心线总长度Lq2a= |  |  |
| q1c=Lq1c/Lq2a×100%= |  |  |  |

1.4     q1d 标准宽度预制楼面构件应用比例

| 序号（数量 降序排列） | 预制楼面构件应用 标准宽度（mm） | 对应宽度的板 跨（mm） | 该尺寸 构件数 量 | 本层标准宽度预制楼面 构件投影面积之和 （m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 重复使用量最多的 3 种宽度预制楼面板的投影 面 Aq1d= |  |  |  |
|  | 各层所有预制楼面板投影面积之和Aq2b= |  |  |  |
| q1d=Aq1d/Aq2b×100%= |  |  |  |  |

1.5 q1e 标准化预制构件应用比例

| 楼层 | 标准化构件 | 对应构件数量 | 本层标准化预制 构件数量之和 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 单体中标准化预制构件总件数Mq1e |  |  |
|  | 单体中预制构件总件数Mq1= |  |  |
| q1e=Mq1e/Mq1×100%= |  |  |  |

（二）  主体结构应用比例计算（Q2）

2.1 q2a 主体结构竖向构件的应用比例统计表

注：

1.预制构件类型： 柱、支撑、承重墙、延性墙板等主体结构竖向构件； 2.未采用预制构件楼层， 仍需填入该层混凝土构件数据。

2.1.1 q2aw 剪力墙结构

| 楼层 | 预制剪力墙编 号 | 中心线长度(mm) | 修正系数 αw | 本层该构件 数量 | 预制剪力墙中心线长 度之和（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第 1 层预制墙中心线长度之和（m） |  |  |  |  |
|  | 第 1 层剪力墙中心线长度之和（m） |  |  |  |  |
|  | 第 n 层预制墙中心线长度之和（m） |  |  |  |  |
|  | 第 n 剪力墙中心线长度之和（m） |  |  |  |  |
| 合计 | 修正后各层预制剪力墙中心线长度之和 αwLq2aw= |  |  |  |  |
|  | 扣除电梯间、楼梯间以及管井围合形成区域中的剪力墙 后， 各层剪力墙中心线长度之和Lq2w（m） |  |  |  |  |
| q2aw=αwLq2aw/Lq2w×100% |  |  |  |  |  |

2.1.2 q2az 框架、框剪、框架核心筒结构

| 楼层 | 预制柱编号 | 修正系数 αz | 本层该构件数量 | 预制柱根数之和 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第 1 层预制柱数量 |  |  |  |
|  | 第 1 层柱总根数 |  |  |  |
|  | 第 2 层预制柱数量 |  |  |  |
|  | 第 2 柱总根数 |  |  |  |
| 合计 | 修正后各层预制预制柱根数之和 αzNq2az= |  |  |  |
|  | 各层柱的根数之和 Nz= |  |  |  |
| q2az=αzNq2az/Nz×100%= |  |  |  |  |

2.2 q2b 主体结构的水平预制部品部件面积及应用比例统计表

| 楼层 | 水平构件 类型 | 修正 系数 αp | 水平构件编号 | 水平构 件数量 | 水平预制楼 面构件单件 投影面积 （m2） | 修正后本层 水平预制楼 面构件总面 积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第 1 层预制楼面构件总投影面积（m2） |  |  |  |  |  |
|  | 第 1 层扣除公摊面积建筑平面面积（m2） |  |  |  |  |  |
|  | 第 n 层预制楼面构件总投影面积（m2） |  |  |  |  |  |
|  | 第 n 层扣除公摊面积建筑平面面积（m2） |  |  |  |  |  |
| 合计 | 修正后各层所有预制楼面构件的投影面积之和 αpAq2b= |  |  |  |  |  |
|  | 各层扣除公摊面积（不大于本层建筑面积的 20%）后的 建筑面积之和， 高层建筑的首层不计入计算Aq2= |  |  |  |  |  |
| q2b=αpAq2b/Aq2×100%= |  |  |  |  |  |  |

（注 1：楼层预制楼面构件总投影面积可计入小于等于 300mm 宽后浇带面积； ） （注 2：标准层可按一层计入表格， 但构件数量应相应乘以标准层层数； ）

(注 3:  采用金属楼承板和屋面板、木楼盖和屋盖以及其他在施工现场免支模的楼盖和屋盖 只用填写其在每层楼的总投影面积。）

（三） 外围护系统应用比例计算（Q3）

3.1 q3a 非承重围护墙非砌筑应用比例统计表

| 楼层 | 非砌筑墙体类型 | 非砌筑墙体中心线长度(m) | 修正系数 αq | 修正后本层非砌筑 墙体中心线长度之 和（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 修正后各层非承重外围护墙体中， 非砌筑墙体中心线长度之和 αqLq3a= |  |  |  |
|  | 各层非承重外围护墙体中心线长度之和Lq3= |  |  |  |
| q3a=αqLq3a/Lq3×100%= |  |  |  |  |

3.2 q3b 非承重围护墙保温一体化应用比例统计表

| 楼层 | 保温一体化方式 | 采用了保温一体化的墙体 中心线长度（m） | 本层采用了保温一体化的墙体 中心线长度之和（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 各层采用了保温一体化的墙体中心线长度之和 Lq3b= |  |  |
|  | 各层非承重外围护墙体中心线长度之和Lq3= |  |  |
| q3b=Lq3b/Lq3×100%= |  |  |  |

3.3 q3c 外围护墙装饰一体化应用比例统计表

| 楼 层 | 装饰一体化 方式 | 采用了装饰一体化的墙体中心 线长度（m） | 本层采用了装饰一体化的墙体中心线 长度之和（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | 各层采用了装饰一体化的墙体中心线长度之 和 Lq3c= |  |  |
|  | 各层外围护墙体中心线长度之和Lq3’= |  |  |
| q3c=Lq3c/Lq3'×100%= |  |  |  |

（四） 内装系统应用比例计算（Q4）

4.1 q4b 内隔墙非砌筑应用比例统计表

| 楼层 | 非砌筑内隔墙体类型 | 非砌筑内隔墙体中心线长度(m) | 本层非砌筑内隔墙体中心 线长度之和（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 各层非砌筑内隔墙墙体中心线长度之和Lq4b= |  |  |
|  | 各层内隔墙墙体中心线长度之和（不包括剪力墙） Ln = |  |  |
| q4b=Lq4b/Ln×100%= |  |  |  |

4.2 q4c 内隔墙与管线一体化应用比例统计表

4.2.1 q4c1 管线一体化

| 楼层 | 采用内隔墙管线一体化的技术 | 本层应用该技术内隔墙墙 体中心线长度之和（m） |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 内隔墙与管线一体化墙体中心线长度之和Lq4c1= |  |
|  | 各层内隔墙墙体中心线长度之和（不包括剪力墙） Ln = |  |
| q4c1=Lq4c1/Ln×100%= |  |  |

4.2.2 q4c2 装饰一体化

| 楼层 | 采用内隔墙装饰一体化的技术 | 本层应用该技术内隔墙 墙体中心线长度之和 （m） |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 内隔墙与装修一体化墙体中心线长度之和Lq4c2= |  |
|  | 各层内隔墙墙体中心线长度之和（不包括剪力墙） Ln = |  |
| q4c2=Lq4c2/Ln×100%= |  |  |

4.3 q4d 混凝土楼板底面免抹灰应用比例统计表

| 楼层 | 采用的免抹灰工艺 | 本层混凝土楼板底面采 用了免抹灰工艺的板底 投影面积之和（m2） |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 各层混凝土楼板底面采用了免抹灰工艺的板底投影面 积之和Aq4d= |  |
|  | 各层扣除公摊面积（不大于本层建筑面积的 20%）后 的建筑面积之和， 高层建筑的首层不计入计算Aq2= |  |
| q4d=Aq4d/Aq2×100%= |  |  |

4.4 q4e 墙面免抹灰应用比例统计表

4.4.1 q4e1 内隔墙免抹灰

| 楼 层 | 采用的免抹灰工艺 | 本层免抹灰的内隔墙体中 心线长度之和（m） |
| --- | --- | --- |
| 合 计 | 各层免抹灰的内隔墙体中心线长度之和 Lq4e1= |  |
|  | 各层内隔墙墙体中心线长度之和（不包括剪力墙） Ln= |  |
| q4e1=Lq4e1/Ln×100%= |  |  |

4.4.2 q4e2 混凝土墙体免抹灰

| 楼层 | 采用的免抹灰工艺 | 本层室内采用了免抹灰 工艺的混凝土墙体中心 线长度之和（m） |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 各层免抹灰的内隔墙体中心线长度之和Lq4e1= |  |
|  | 各层室内混凝土墙体中心线长度之和（包括剪力墙） Lh= |  |
| q4e2=Lq4e2/Lh×100%= |  |  |

4.5 q4f 内墙面干法装修应用比例统计表

| 楼层 | 采用的干法装修工艺 | 本层内墙面采用干法装修的 墙体中心线长度之和（m） |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 各层内墙面采用干法装修的墙体中心线长度之和 Lq4f= |  |
|  | 各层内墙面墙体中心线长度之和Lq = |  |
| q4f=Lq4f/Lq×100%= |  |  |

（注意： 部分墙体有两个表面在室内，  墙体长度应计算两次。）

4.6 q4g 干式工法厨房应用比例统计表

| 楼层 | 厨房 编号 | 厨房内表面长度(m)x 宽度 (m) x 高度(m) | 对应编号 厨房数量 | 墙面、顶面和地面采用干式工 法的面积之和（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 各层采用干式工法的厨房内表面积之和A4g2= |  |  |  |
|  | 各层厨房内表面积之和 Ac= |  |  |  |
| q4g2=A4g2/Ac×100%= |  |  |  |  |

4.7 q4h 干式工法卫生间应用比例统计表

| 楼层 | 卫生间内表面 长度(m) | 卫生间内表面 宽度(m) | 卫生间内表 面高度(m) | 墙面、顶面和地面采用干式工 法的面积之和（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 各层采用干式工法的卫生间内表面积之和 A4h2= |  |  |  |
|  | 各层卫生间内表面积之和 Aw= |  |  |  |
| q4h2=A4h2/Aw×100% |  |  |  |  |

4.8 q4i 干式工法楼地面及楼地面隔声保温一体化应用比例统计表

| 楼 层 | 采用的干式工法楼地面方式或地面隔声保温一 体化技术 | 本层采用干式工法或实施楼地 面隔声、保温一体化的楼地面 面积之和（m2） |
| --- | --- | --- |
| 合 计 | 各层采用干式工法或实施楼地面隔声、保温一 体化的楼地面面积之和Aq4i= |  |
|  | 各层扣除公摊面积（不大于本层建筑面积的 20%）后的建筑面积之和， 高层建筑的首层不 计入计算Aq2= |  |
| q4i=Aq4i/Aq2×100%= |  |  |

（注意： 计算 Aq4i 和 Aq2 时， 可扣除厨房和卫生间的面积。）

（五） 管线分离应用比例计算（Q5）

5.1 q5a1 竖向管线分离

| 楼层 | 给水（热水） 管 与墙体湿作业分 离长度（m） | 消防管与墙 体湿作业分 离长度 （m） | 220V 电管与 墙体湿作业分 离长度（m） | 采暖管线与墙 体湿作业分离 长度（m） | 本层竖向管线与 墙体湿作业分离 长度之和（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 各层与墙体湿作业分离的管线长度之和Lq5a1= |  |  |  |  |
|  | 各层竖向管线长度之和Lg= |  |  |  |  |
| q5a1=Lq5a1/Lg×100%= |  |  |  |  |  |

5.2 q5a2  水平管线分离

| 楼 层 | 给水（热水） 管与楼面湿作 业分离长度 （m） | 消防管与楼 面湿作业分 离长度（m） | 220V 电管与 楼面湿作业分 离长度（m） | 采暖管线与楼 面湿作业分离 长度（m） | 本层水平管线与 楼面湿作业分离 长度之和（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | 各层与楼面湿作业分离的管线长度之和Lq5a2= |  |  |  |  |
|  | 各层水平管线长度之和Lg= |  |  |  |  |
| q5a2=Lq5a2/Lg×100%= |  |  |  |  |  |

三、结论

依据《四川省装配式建筑装配率计算细则》， 单体装配率计算如下：

Q1=

Q2=

Q3=

Q4=

Q5=

P= (Q1+Q2+Q3+Q4+Q5) / 100 × 100%=                。

- 附件 2-3

装配式建筑单体装配率计算书

（省标公共建筑-参考格式）

项 目 名 称：

子 项 名 称：

（单体编号）

一、项目基本情况

简介：（ 需阐述内容包括但不限于项目位置与工程类别、建筑单体数量、实施装配式 建筑的建筑单体、项目装配式建筑总建筑面积、本计算书涉及建筑单体及其建筑高度。）

（一） 项目总平面图

（项目总平面图对实施装配式建筑范围图示）

（二） 装配率计算依据（按建筑单体填写）

装配率计算依据《四川省装配式建筑装配率计算细则》（川建建发[2020]275 号） 表一 公共建筑（全装修） 评分表

| 评价项 |  | 采用的构 件或技术 手段 | 评价要求 | 评价分值 | 实际 应用 比例 | 实际 得分 | 专家打分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准化 Q1 （5） | 标准柱网应用比例 qla |  | ≥70% | 5 |  |  |  |
|  | 标准宽度的预制剪力墙应用比例 qlb |  | ≥50% |  |  |  |  |
|  | 预制柱截面尺寸类型 q1c |  | ≤3 |  |  |  |  |
|  | 标准宽度的预制楼面板应用比例 qld |  | ≥70% |  |  |  |  |
|  | 预制梁截面尺寸类型 qle |  | ≤3 |  |  |  |  |
| 主体 Q2 （50） | 竖向承重构件 q2a |  | 15%~80% | 5～25 |  |  |  |
|  | 水平承重构件 q2b |  | 40%~80% | 5～20 |  |  |  |
|  | 预制梁 q2c |  | ≥40% | 5 |  |  |  |
| 外围护 系统 Q3 （22） | 非承重外围护墙体非砌筑q3a |  | 50%~80% | 5~10 |  |  |  |
|  | 外围护墙体保温一体化 q3b |  | 50%~80% | 2~6 |  |  |  |
|  | 外围护墙体装饰一体化 q3c |  | 50%~80% | 2~6 |  |  |  |
| 内装系 统 Q4 （18） | 全装修 q4a |  | - | 6 |  |  |  |
|  | 内隔墙非砌筑 q4b |  | ≥50% | 5 |  |  |  |
|  | 内隔墙与管线、装修一体化 q4c |  | 50%~80% | 2~5 |  |  |  |
|  | 集成卫生间 q4e |  | ≥70% | 2 |  |  |  |
| 管线系 统 Q5 （5） | 管线与主体结构分离 q5a |  | 50%~70% | 2～5 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

表二 公共建筑（仅公区及确定使用功能区域全装修） 评分表

| 评价项 |  | 采用的构 件或技术 手段 | 评价要求 | 评价分值 | 实际 应用 比例 | 实际 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准化 Q1 （5） | 标准柱网应用比例 qla |  | ≥70% | 5 |  |  |  |
|  | 标准宽度的预制剪力墙应用比例 qlb |  | ≥50% |  |  |  |  |
|  | 预制柱截面尺寸类型 q1c |  | ≤3 |  |  |  |  |
|  | 标准宽度的预制楼面板应用比例 qld |  | ≥70% |  |  |  |  |
|  | 预制梁截面尺寸类型 qle |  | ≤3 |  |  |  |  |
| 主体 Q2 （50） | 竖向承重构件 q2a |  | 15%~80% | 5～25 |  |  |  |
|  | 水平承重构件 q2b |  | 40%~80% | 5～20 |  |  |  |
|  | 预制梁 q2c |  | ≥40% | 5 |  |  |  |
| 外围护 系统 Q3 （27） | 非承重外围护墙体非砌筑q3a |  | 50%~80% | 10~15 |  |  |  |
|  | 外围护墙体保温一体化 q3b |  | 50%~80% | 2~6 |  |  |  |
|  | 外围护墙体装饰一体化 q3c |  | 50%~80% | 2~6 |  |  |  |
| 内装系 统 Q4 （13） | 公区和确定使用功能的区域全装修 q4a |  | - | 3 |  |  |  |
|  | 内隔墙非砌筑 q4b |  | ≥50% | 5 |  |  |  |
|  | 内隔墙与管线、装修一体化 q4c |  | 50%~80% | 2~4 |  |  |  |
|  | 集成卫生间 q4e |  | ≥70% | 1 |  |  |  |
| 管线系 统 Q5 （5） | 管线与主体结构分离 q5a |  | 50%~70% | 2～5 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

（三） 本单体代表性楼层预制部品部件分布图

（代表性楼层指的是例如高层住宅的标准层、屋面层以及公共建筑的构件布置不同的各楼

层等。可采用 BIM 模型导出分布图，分布图应含有部品部件编号以及图例。） 需包含以下内容： （未采用的技术可不表达）

1 、 主体竖向构件平面布置；

2 、 主体水平构件平面布置；

3 、 围护墙非砌筑平面布置；

4 、 内隔墙非砌筑平面布置；

5 、 干式工法楼面平面布置；

6 、 集成（干法）厨卫平面布置。

二、各项装配式应用比例计算

（注：装配率应分楼栋进行统计，预制部品部件应注明类别并分类统计）。

（一） 标准化应用比例计算（Q1）

1.1 q1a 标准柱网应用比例

| 楼层 | 标准柱网(X 轴间距 /Y 轴间距) | 标准轴网数量 | 本层标准柱网按轴线计 算的面积之和（m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 各层标准柱网按轴线计算 的面积之和Aq1a= |  |
|  |  | 各层建筑面积之和 A= |  |
| q1a=Aq1a/A×100%= |  |  |  |

1.2 q1b 标准宽度的预制剪力墙应用比例

| 楼层序号（数量 降序排列） | 预制剪力墙应用标准宽 度（mm） | 对应宽度的墙体 数量 | 本层标准宽度预制剪力 墙中心线长之和（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 重复数量最多的三种标准宽度的预制剪力 墙中心线总长度Lq1b= |  |  |
|  | 预制剪力墙中心线总长度Lq2a= |  |  |
| q1b=Lq1b/Lq2a×100%= |  |  |  |

（注： 适用于 q2aw≥35%的单体建筑中。）

1.3 q1c 预制柱截面尺寸类型

| 序号 | 预制柱截面尺寸（长 x 宽） （mm） |
| --- | --- |
| 种类合计 q1c= |  |

（注： 适用于 q2az≥50%的单体建筑中。）

1.4 q1d 标准宽度预制楼面构件应用比例

| 序号（数量 降序排列） | 预制楼面构件应用 标准宽度（mm） | 对应宽度的板 跨（mm） | 该尺寸 构件数 量 | 本层标准宽度预制楼面 构件投影面积之和 （m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 重复使用量最多的 3 种宽度预制楼面板的投影 面积之和Aq1d= |  |  |  |
|  | 各层所有预制楼面板投影面积之和Aq2b= |  |  |  |
| q1d=Aq1d/Aq2b×100%= |  |  |  |  |

1.5 q1e 预制梁截面尺寸类型

| 序号 | 预制梁截面尺寸（宽 x 高） （mm） |
| --- | --- |
| 种类合计 q1e= |  |

（注： 适用于 q2c≥70%的单体建筑中。）

（二） 主体结构应用比例计算（Q2）

2.1 q2a 主体结构竖向构件的应用比例统计表

注：

- 预制构件类型：柱、支撑、承重墙、延性墙板等主体结构竖向构件；

- 未采用预制构件楼层，仍需填入该层混凝土构件数据。

2.1.1 q2aw 剪力墙结构

| 楼 层 | 预制剪力墙编号 | 中心线长度 (mm) | 修正系数 αw | 本层该构 件数量 | 本层预制剪力墙中 心线长度之和（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第 1 层预制墙中心线长度之和（m） |  |  |  |  |
|  | 第 1 层剪力墙中心线长度之和（m） |  |  |  |  |
|  | 第 n 层预制墙中心线长度之和（m） |  |  |  |  |
|  | 第 n 剪力墙中心线长度之和（m） |  |  |  |  |
| 合 计 | 修正后各层预制剪力墙中心线长度之和 αwLq2aw= |  |  |  |  |
|  | 扣除电梯间、楼梯间以及管井围合形成区域中的剪力墙 后， 各层剪力墙中心线长度之和Lq2w（m） |  |  |  |  |
| q2aw=αwLq2aw/Lq2w×100% |  |  |  |  |  |

2.1.2 q2az 框架、框剪、框架核心筒结构

| 楼层 | 预制柱编号 | 修正系数 αz | 本层该构件数量 | 本层预制柱根数之和 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第 1 层预制柱数量 |  |  |  |
|  | 第 1 层柱总根数 |  |  |  |
|  | 第 2 层预制柱数量 |  |  |  |
|  | 第 2 柱总根数 |  |  |  |
| 合计 | 修正后各层预制预制柱根数之和 αzNq2a= |  |  |  |
|  | 各层柱的根数之和 Nz= |  |  |  |
| q2az=αzNq2a/Nz×100%= |  |  |  |  |

2.2 q2b 主体结构的水平预制部品部件面积及应用比例统计表

| 楼层 | 水平构件 类型 | 修正 系数 αp | 水平构件编号 | 水平构 件数量 | 水平预制楼 面构件单件 投影面积 （m2） | 修正后本层 水平预制楼 面构件总面 积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第 1 层预制楼面构件总投影面积（m2） |  |  |  |  |  |
|  | 第 1 层扣除公摊面积建筑平面面积（m2） |  |  |  |  |  |
|  | 第 n 层预制楼面构件总投影面积（m2） |  |  |  |  |  |
|  | 第 n 层扣除公摊面积建筑平面面积（m2） |  |  |  |  |  |
| 合计 | 修正后各层所有预制楼面构件的投影面积之和 αpAq2b= |  |  |  |  |  |
|  | 各层楼面构件投影面积之和（核心筒内楼面构件不纳入 计算， 大于 1m2 的洞口可以扣除） ，高层建筑的首层不 纳入计算Aq2= |  |  |  |  |  |
| q2b=αpAq2b/Aq2×100%= |  |  |  |  |  |  |

（注 1：楼层预制楼面构件总投影面积可计入小于等于 300mm 宽后浇带面积； ） （注 2：标准层可按一层计入表格，但构件数量应相应乘以标准层层数； ）

(注 3:  采用金属楼承板和屋面板、木楼盖和屋盖以及其他在施工现场免支模的楼盖和屋盖 只用填写其在每层楼的总投影面积。）

2.3 q2c 主体结构预制梁应用比例统计表

| 楼 层 | 预制梁编号 | 轴线长度(mm) |  | 本层该构件数量 |  | 本层预制梁轴线长 度之和（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第 1 层预制梁中心线长度之和（m） |  |  |  |  |  |
|  | 第 1 层梁中心线长度之和（m） |  |  |  |  |  |
|  | 第 n 层预制梁中心线长度之和（m） |  |  |  |  |  |
|  | 第 n 层梁中心线长度之和（m） |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 修正后各层预制剪力墙中心线长度之和Lq2c= |  |  |  |  |  |
|  | 扣除电梯间、楼梯间以及管井围合形成区域中的剪力墙 后， 各层剪力墙中心线长度之和 Ll（m） |  |  |  |  |  |
| q2c= Lq2c/Ll×100% |  |  |  |  |  |  |
| 未设置次梁区域的面积与建筑面积比 |  |  |  |  |  |  |
| 未设置次梁区域的面积 |  |  | 建筑面积 |  | 比例 |  |

（注： 采用预制楼面构件，当未设置次梁区域的面积与建筑面积比达到 40%时，该项可直接得 5  分。）

（三） 外围护系统应用比例计算（Q3）

3.1 q3a 非承重围护墙非砌筑应用比例统计表

| 楼层 | 非砌筑墙体类型 | 非砌筑墙体中心线长度(m) | 本层非砌筑墙体中 心线长度之和（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 各层非承重外围护墙体中， 非砌筑墙体中心线长度之和 Lq3a= |  |  |
|  | 各层非承重外围护墙体中心线长度之和Lq3= |  |  |
| q3a= Lq3a/Lq3×100%= |  |  |  |

（注： 采用玻璃幕墙时应乘以 0.75  的折减系数。）

3.2 q3b 非承重围护墙保温一体化应用比例统计表

| 楼层 | 保温一体化方式 | 采用了保温一体化的墙体 中心线长度（m） | 本层采用了保温一体化的 墙体中心线长度之和 （m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 各层采用了保温一体化的墙体中心线长度之和 Lq3b= |  |  |
|  | 各层外围护墙体中心线长度之和Lq3= |  |  |
| q3b=Lq3b/Lq3×100%= |  |  |  |

（注： 采用玻璃幕墙时应乘以 0.75  的折减系数。）

3.3 q3c 外围护墙装饰一体化应用比例统计表

| 楼层 | 装饰一体化方式 | 采用了装饰一体化的墙体 中心线长度（m） | 本层采用了装饰一体化的 墙体中心线长度之和 （m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 各层采用了装饰一体化的墙体中心线长度之和 Lq3c= |  |  |
|  | 各层外围护墙体中心线长度之和Lq3= |  |  |
| q3c=Lq3c/Lq3×100%= |  |  |  |

（注： 采用玻璃幕墙时应乘以 0.75  的折减系数。）

（四） 内装系统应用比例计算（Q4）

4.1 q4b 内隔墙非砌筑应用比例统计表

| 楼层 | 非砌筑内隔墙体类型 | 非砌筑内隔墙体中心线长度(m) | 本层非砌筑内隔墙体中 心线长度之和（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 各层非砌筑内隔墙墙体中心线长度之和Lq4b= |  |  |
|  | 各层内隔墙墙体中心线长度之和（不包括剪力墙） Ln = |  |  |
| q4b=Lq4b/Ln×100%= |  |  |  |

4.2 q4c 内隔墙与管线一体化应用比例统计表

4.2.1 q4c1 管线一体化

| 楼层 | 采用内隔墙管线一体化的技术 | 本层应用该技术内隔墙 墙体中心线长度之和 （m） |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 内隔墙与管线一体化墙体中心线长度之和Lq4c1= |  |
|  | 各层内隔墙墙体中心线长度之和（不包括剪力墙） Ln = |  |
| q4c1=Lq4c1/Ln×100%= |  |  |

4.2.2 q4c2 装饰一体化

| 楼层 | 采用内隔墙装饰一体化的技术 | 本层应用该技术内隔墙 墙体中心线长度之和 （m） |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 内隔墙与装修一体化墙体中心线长度之和Lq4c2= |  |
|  | 各层内隔墙墙体中心线长度之和（不包括剪力墙） Ln = |  |
| q4c2=Lq4c2/Ln×100%= |  |  |

4.3 q4e 干式工法卫生间应用比例统计表

| 楼层 | 卫生间内表面 长度(m) | 卫生间内表面 宽度(m) | 卫生间内表 面高度(m) | 墙面、顶面和地面采用干式工 法的面积之和（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 各层采用干式工法的卫生间内表面积之和 A4e= |  |  |  |
|  | 各层卫生间内表面积之和 Aw= |  |  |  |
| q4e=A4e/Aw×100% |  |  |  |  |

（五） 管线分离应用比例统计表计算（Q5）

q5a

| 楼 层 | 室内给水分管离 长度（m） | 消防管分离长度 （m） | 电管分离长度 （m） | 本层管线与结构层分离 长度之和（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | 各层与结构层分离的管线长度之和Lq5a= |  |  |  |
|  | 各层管线长度之和Lg= |  |  |  |
| q5a=Lq5a/Lg×100%= |  |  |  |  |

三、结论

依据《四川省装配式建筑装配率计算细则》， 单体装配率计算如下：

Q1=

Q2=

Q3=

Q4=

Q5=

P= (Q1+Q2+Q3+Q4+Q5) / 100 × 100%=                。

- 附件 2-4

装配式建筑单体装配率计算书

（省标工业建筑-参考格式）

项 目 名 称：

子 项 名 称：

（单体编号）

一、项目基本情况

简介：（需阐述内容包括但不限于项目位置与工程类别、建筑单体数量、实施装配式 建筑的建筑单体、项目装配式建筑总建筑面积、本计算书涉及建筑单体及其建筑高度。）

（一） 项目总平面图

（项目总平面图对实施装配式建筑范围图示）

（二） 装配率计算依据（按建筑单体填写）

装配率计算依据《四川省装配式建筑装配率计算细则》（川建建发[2020]275号） 表一 工业建筑（框架结构） 评分表

| 评价项 |  | 采用的构 件或技术 手段 | 评价要求 | 评价分值 | 实际 应用 比例 | 实际 得分 | 专家打分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准化 Q1 （5） | 标准柱网应用比例 qla |  | ≥70% | 5 |  |  |  |
|  | 预制柱截面尺寸类型 q1b |  | ≤3 |  |  |  |  |
|  | 预制梁截面尺寸类型 qlc |  | ≤3 |  |  |  |  |
|  | 标准宽度的预制楼面板应用比例 qld |  | ≥70% |  |  |  |  |
| 主体 Q2 （60） | 竖向承重构件 q2a |  | 40%~80% | 15~30 |  |  |  |
|  | 水平承重构件 q2b |  | 40%~80% | 5~20 |  |  |  |
|  | 预制梁 q2c |  | 40%~80% | 5~10 |  |  |  |
| 外围护 系统 Q3 （30） | 非承重外围护墙体非砌筑q3a |  | 50%~8 0% | 10~15 |  |  |  |
|  | 外围护墙体保温一体化 q3b |  | 50%~80% | 2~7.5 |  |  |  |
|  | 外围护墙体装饰一体化 q3c |  | 50%~80% | 2~7.5 |  |  |  |
| 内装系 统 Q4 （0） | ------ |  | - | -- |  |  |  |
| 管线系 统 Q5 （5） | 管线与主体结构分离 q5a |  | 50%~70% | 2～5 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

（三） 本单体代表性楼层预制部品部件分布图

（代表性楼层指的是例如高层住宅的标准层、屋面层以及公共建筑的构件布置不同的各 楼层等。可采用 BIM 模型导出分布图， 分布图应含有部品部件编号以及图例。）

需包含以下内容：（未采用的技术可不表达）

1 、 主体竖向构件平面布置；

2 、 主体水平构件平面布置；

3 、 围护墙非砌筑平面布置；

4 、 内隔墙非砌筑平面布置；

5 、 干式工法楼面平面布置；

6 、 集成（干法） 厨卫平面布置。

二、 各项装配式应用比例计算

（注： 装配率应分楼栋进行统计， 预制部品部件应注明类别并分类统计）。

（一） 标准化应用比例计算（Q1）

1.1     q1a 标准柱网应用比例

| 楼层 | 标准柱网(X 轴间距 /Y 轴间距) | 标准轴网数量 | 本层标准柱网按轴线计 算的面积之和（m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 各层标准柱网按轴线计算 的面积之和Aq1a= |  |
|  |  | 各层建筑面积之和 A= |  |
| q1a=Aq1a/A×100%= |  |  |  |

1.2     q1b 预制柱截面尺寸类型

| 序号 | 预制柱截面尺寸（长 x 宽） （mm） |
| --- | --- |
| 种类合计 q1b= |  |

（注： 适用于 q2a≥50%的单体建筑中。）

1.3     q1c 预制梁截面尺寸类型

| 序号 | 预制梁截面尺寸（宽 x 高） （mm） |
| --- | --- |
| 种类合计 q1c= |  |

（注： 适用于 q2c≥70%的单体建筑中。）

1.4     q1d 标准宽度预制楼面构件应用比例

| 序号（数量 降序排列） | 预制楼面构件应用 标准宽度（mm） | 对应宽度的板 跨（mm） | 该尺寸 构件数 量 | 本层标准宽度预制楼面 构件投影面积之和 （m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 重复使用量最多的 3 种宽度预制楼面板的投影 面积之和Aq1d= |  |  |  |
|  | 各层所有预制楼面板投影面积之和 Aq2b= |  |  |  |
| q1d=Aq1d/Aq2b×100%= |  |  |  |  |

（二） 主体结构应用比例计算（Q2）

2.1 q2a 主体结构竖向构件的应用比例统计表

注：

1.预制构件类型： 柱、支撑、承重墙、延性墙板等主体结构竖向构件； 2.未采用预制构件楼层， 仍需填入该层混凝土构件数据。

| 楼层 | 预制柱编号 | 修正系数 αz | 本层该构件数量 | 本层预制柱根数之和 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第 1 层预制柱数量 |  |  |  |
|  | 第 1 层柱总根数 |  |  |  |
|  | 第 2 层预制柱数量 |  |  |  |
|  | 第 2 柱总根数 |  |  |  |
| 合计 | 修正后各层预制预制柱根数之和 αzNq2a= |  |  |  |
|  | 各层柱的根数之和 Nz= |  |  |  |
| q2az=αzNq2a/Nz×100%= |  |  |  |  |

2.2 q2b 主体结构的水平预制部品部件面积及应用比例统计表

| 楼层 | 水平构件 类型 | 修正 系数 αp | 水平构件编号 | 水平构 件数量 | 水平预制楼 面构件单件 投影面积 （m2） | 修正后本层 水平预制楼 面构件总面 积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第 1 层预制楼面构件总投影面积（m2） |  |  |  |  |  |
|  | 第 1 层扣除公摊面积建筑平面面积（m2） |  |  |  |  |  |
|  | 第n 层预制楼面构件总投影面积（m2） |  |  |  |  |  |
|  | 第n 层扣除公摊面积建筑平面面积（m2） |  |  |  |  |  |
| 合计 | 修正后各层所有预制楼面构件的投影面积之和 αpAq2b= |  |  |  |  |  |
|  | 各层楼面构件投影面积之和（扣除楼梯间、电梯间、管 井及大于 1m2 的洞口） Aq2= |  |  |  |  |  |
| q2b=αpAq2b/Aq2×100%= |  |  |  |  |  |  |

（注 1：楼层预制楼面构件总投影面积可计入小于等于 300mm 宽后浇带面积； ） （注 2：标准层可按一层计入表格， 但构件数量应相应乘以标准层层数； ）

(注 3:  采用金属楼承板和屋面板、木楼盖和屋盖以及其他在施工现场免支模的楼盖和屋盖 只用填写其在每层楼的总投影面积。）

2.3 q2c 主体结构预制梁应用比例统计表

| 楼 层 | 预制梁编号 | 轴线长度(mm) |  | 本层该构件数量 |  | 本层预制梁轴线长 度之和（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第 1 层预制梁中心线长度之和（m） |  |  |  |  |  |
|  | 第 1 层梁中心线长度之和（m） |  |  |  |  |  |
|  | 第 n 层预制梁中心线长度之和（m） |  |  |  |  |  |
|  | 第 n 层梁中心线长度之和（m） |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 修正后各层预制剪力墙中心线长度之和Lq2c= |  |  |  |  |  |
|  | 扣除电梯间、楼梯间以及管井围合形成区域中的剪力墙 后， 各层剪力墙中心线长度之和 Ll（m） |  |  |  |  |  |
| q2c= Lq2c/Ll×100% |  |  |  |  |  |  |
| 未设置次梁区域的面积与建筑面积比 |  |  |  |  |  |  |
| 未设置次梁区域的面积 |  |  | 建筑面积 |  | 比例 |  |

（注： 采用预制楼面构件， 当未设置次梁区域的面积与建筑面积比达到 40%时， 该项可直 接得 5  分。）

（三） 外围护系统应用比例计算（Q3）

3.1 q3a 非承重围护墙非砌筑应用比例统计表

| 楼层 | 非砌筑墙体类型 | 非砌筑墙体中心线长度(m) | 本层非砌筑墙体中心 线长度之和（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 各层非承重外围护墙体中， 非砌筑墙体中心线长度之和 Lq3a= |  |  |
|  | 各层非承重外围护墙体中心线长度之和Lq3= |  |  |
| q3a= Lq3a/Lq3×100%= |  |  |  |

3.2 q3b 非承重围护墙保温一体化应用比例统计表

| 建筑功能对保温无要求 |  |  | 是 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 保温一体化方式 | 采用了保温一体化的墙体 中心线长度（m） | 本层采用了保温一体化的 墙体中心线长度之和 （m） |
| 合计 | 各层采用了保温一体化的墙体中心线长度之和 Lq3b= |  |  |
|  | 各层外围护墙体中心线长度之和Lq3= |  |  |
| q3b=Lq3b/Lq3×100%= |  |  |  |

（注： 当建筑功能对保温无要求时， 本项可直接按满分计算。）

3.3 q3c 外围护墙装饰一体化应用比例统计表

| 楼层 | 装饰一体化方式 | 采用了装饰一体化的墙体 中心线长度（m） | 本层采用了装饰一体化的墙 体中心线长度之和（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 各层采用了装饰一体化的墙体中心线长度之和 Lq3c= |  |  |
|  | 各层外围护墙体中心线长度之和Lq3= |  |  |
| q3c=Lq3c/Lq3×100%= |  |  |  |

（四） 管线分离应用比例统计表计算（Q5）

q5a

| 楼 层 | 室内给水管分离 长度（m） | 消防管分离长 度（m） | 电管分离长度 （m） | 本层管线与结构层分离 长度之和（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | 各层与结构层分离的管线长度之和Lq5a= |  |  |  |
|  | 各层管线长度之和Lg= |  |  |  |
| q5a=Lq5a/Lg×100%= |  |  |  |  |

三、结论

依据《四川省装配式建筑装配率计算细则》， 单体装配率计算如下：

Q1=

Q2=

Q3=

Q5=

P= (Q1+Q2+Q3 +Q5) / 100 × 100%=              。

附件3：

装配式建筑评价申报材料清单

（一）装配式建筑预评价：

1.装配式建筑评价表（预评价）；

2.全套施工设计图纸（建筑、结构、电气、给排水、暖通、室内装修等专业，含装配式建筑专项设计说明书）；

3.项目装配率计算书。

（二）装配式建筑竣工评价：

1.装配式建筑评价表（竣工评价）；

2.项目施工图、竣工图（建筑、结构、电气、给排水、暖通、室内装修等专业，含装配式建筑专项设计说明书）及设计变更文件；

3.项目装配率计算书；

4.隐蔽工程施工过程中图片资料、视频资料等证明文件。